JÁRMŰELEMEK

FELADATOK KÖZLEKEDÉSMÉRNÖK HALLGATÓK

részére

Az alábbiakban néhány egyszerű feladat részleges megoldását követheti nyomon. Kérjük, tanulmányozza ezeket a feladatokat, majd próbálja önállóan is megoldani valamennyit.

A példákban összefoglaltuk azokat a szilárdságtani tudnivalókat is, amelyek ismerete nélkül a megoldásokhoz nem, vagy csak nagyon nehezen juthatunk el.

- Acél esetében a megengedett feszültség meghatározásához határfeszültségnek az anyag

folyáshatárát tekintjük.

Határozzuk meg a megengedett feszültséget az ReH = 250 N/mm2 folyáshatárú acél

esetében, ha a biztonsági tényező értéke n = 1,5!

Számítás:	σmeg=σhatn= 2501,5= 167 N/mm2

- Egyszerű igénybevételről akkor beszélünk, ha a gépalkatrészt egyidejűleg csak egyfajta (húzó, nyomó, hajlító, …) igénybevétel terheli.

Húzó igénybevétel: egy adott gépalkatrész valamely felületére merőlegesen ható erő, amely azt erő irányú növekedésre készteti. Húzáskor az alkatrészben σ feszültség ébred.

Az alapegyenlet:

σ=FA=húzóerőhúzottfelületNmm2

Feladat: Határozzuk meg az ébredő feszültséget egy kör keresztmetszetű rúdban, ha a rúd átmérője d=20 mm, a húzóerő pedig F=70000 N.

Számítás:

σ=FA,          ahol      A=d2π4 [mm2]

σ=70000∗4202∗π≃223Nmm2

Milyen folyáshatárú anyagból készülhet a rúd, ha n =1,5-szörös biztonságot szeretnénk?

Határesetben a σmeg = σébredő = 223 N/mm2

σmeg=σhatárn=ReHn→ReH=σmeg∗n

ReH = 223*1,5 = 334,5 N/mm2

- Határozza meg egy húzott kör keresztmetszetű rúdban az ébredő feszültséget!

Ellenőrizze, hogy a választott anyagminőségű (folyáshatárú) acél kibírja-e az igénybevételt?

Adatok: terhelés, F = 10000N

átmérő, d = 30 mm

folyáshatár, ReH = 290 N/mm2

biztonsági tényező, n = 1,5

Számítás:

A rúdban ébredő tényleges feszültség,

σ=FA=Fd2π4=4Fd2π=4∗10000302π≈14,2Nmm2

A választott anyag akkor megfelelő, ha      σtényleges≤σmeg

σmeg=σhatárn=ReHn=2901,5=193,3Nmm2, tehát a választott anyag feszültség szempontjából megfelel.

Megjegyzés: egyéb szempontok (pl. gazdasági, formai) alapján ez a rúd túlméretezett, mert az ébredő feszültség túl kicsi a megengedetthez képest.

Csökkenthetjük tehát a rúd átmérőjét, vagy választhatunk kevésbé jó minőségű, vagyis kisebb folyáshatárú anyagot.

- Nyomás: az alkatrész felületére merőleges erő hat, amely alakváltozás szempontjából

rövidülést eredményez. A rúdban σ feszültség ébred. Az alapegyenlet:

σ=FA=nyomóerőnyomottfelületNmm2

Feladat: Négyzet keresztmetszetű oszlopot F=200000N nyomásra vesz igénybe. Az

oszlop keresztmetszetének oldalhossza, a = 50 mm, anyagának folyáshatára 250N/mm2.

A szerkezet biztonsága szempontjából az anyagminőségi biztonsági tényezőt n = 2-nek

választjuk. Megfelelő-e az alkalmazott oszlop?

Adatok: F = 200000 N

a = 50 mm  -  amiből a felület: A = a2 = 502 = 2500 mm2

ReH = 250 N/mm2

n = 2, így:

σmeg=ReHn=2202=110Nmm2

Az oszlopban ébredő tényleges feszültség:

σ=FA=2000002500=80Nmm2

σ < σmeg, tehát az oszlop megfelelő!

- Mekkora átmérőjű rúddal helyettesíthetnénk az előbbi négyzet keresztmetszetű

oszlopot?

- Nyírásnál τ, azaz csúsztatófeszültség ébred. A nyírás alapegyenlete:

τ=FA=nyíróerőnyírtkeresztmetszet=Nmm2

A tényleges nyírófeszültséget mindig a megengedett nyírófeszültséghez (τmeg) kell viszonyítani.

Feladat: Egy csapot F = 8 kN nyíróerő terhel. A csap anyagára megengedett σ feszültség: σmeg = 120 N/mm2.

Mekkora átmérőjű csap bírja ki ezt az igénybevételt?

Adatok: F = 8 kN

σmeg = 120 N/mm2  →  τmeg = 0,65 * σmeg = 78 N/mm2

Határesetben  τtényleges = τmeg , ami a méretezés alapkikötése.

τtényleges=FA ;                              A=d2π4mm2

τtényleges=F∗4d2π=τmeg→  d=4∗8000π∗78=130,65=11,43mm, tehát a csap

átmérője kerekítve d = 12 mm, amely méretű csap már kibírja a fenti igénybevételt.

- Hajlításnál σ feszültség ébred. A hajlítás alapegyenlete:

σ=MK=hajlítónyomatékkeresztmetszetitényezőNmm2

A hajlítónyomaték mindig a terhelés (erő) és karja segítségével számítható:

M = F * k [Nmm]

A hajlító igénybevételnél nagyon fontos a keresztmetszet alakja, mert az ébredő feszültség nemcsak a keresztmetszet nagyságától, hanem annak alakjától is függ. Ezt vesszük figyelembe a másodrendű vagy inercia nyomatékkal, illetve a keresztmetszeti tényezővel.

A keresztmetszeti tényező az inercianyomaték (I) és a szélsőszál távolságának (inerciasugár = e) hányadosa, bármely keresztmetszet esetén.

(A szélsőszál a semleges vonaltól (tengelytől) vett legnagyobb távolság.)

Feladat: Kör keresztmetszetű rudat F = 10 kN erő 100 mm karon hajlításra vesz igénybe. A rúd átmérője 40 mm, a megengedett feszültség a rúd anyagára 150 N/mm2.

Kibírja-e a rúd ezt az igénybevételt?

Adatok: F = 10 kN = 10000 N

d = 40 mm

k = 100 mm

σmeg = 150 N/mm2

A hajlítónyomaték:   M = F * k = 10000 * 100 = 106 Nmm

A keresztmetszeti tényező:  K=Ie, ahol I = a kör másodrendű nyomatéka: I=d4π64, a szélsőszál távolsága pedig: e=d2.

Behelyettesítve:  K=d4∗π64∗d2=d3π32mm3

A fenti adatokkal:   K=403π32=6280mm3

A tényleges hajlítófeszültség:   σ=MK=1066280≃159,24Nmm2, tehát a rúd nem bírja ki

a fenti igénybevételt, mert   σtényleges hajl > σmeg

- Egy tengely terhelése és helyzete az alábbi modellel jellemezhető:

Adatok: F = 10 kN

l = 600 mm

d = 50 mm

a tengely anyagára megengedett feszültség: σmeg = 140 N/mm2

Mekkora hajlítófeszültség ébred a tengelyben?

Kibírja-e a tengely ezt az igénybevételt?

- Milyen folyáshatárú anyagból kell készíteni (ReH =?) azt a tengelyt, amelyet           M=110 Nm hajlítónyomaték terhel, a tengely átmérője d=60 mm, az elvárt biztonság pedig n =1,5?

K=d3π32mm3

- Csavarásnál a keresztmetszet síkjába eső τ, ún. csúsztató feszültség ébred. A csavarás alapegyenlete:

τ=TKp=csavarónyomatékpoláriskeresztmetszetitényezőNmm2, ahol:

T – csavarónyomaték:   T=PωNm , ahol:

P: az átviendő teljesítmény [Nm/s]

ω: a forgó rendszer szögsebessége [1/s]

Kp: poláris keresztmetszeti tényező, ami a poláris vagy más néven pontra számított másodrendű nyomatékból számítható, mértékegysége mm3.

Feladat: Egy forgó tengelyt T = 2*103 Nm csavarónyomaték terhel. A tengely átmérője d = 50 mm, a megengedett feszültség τmeg = 85 N/mm2.

Kibírja-e a tengely ezt az igénybevételt?

Adatok: T = 2000 Nm = 2*106 Nmm

d = 50 mm

τmeg = 85 N/mm2

τtényleges = ?

τ=TKp, ahol a Kp a körkeresztmetszet poláris keresztmetszeti tényezője:

Kp=Ipe, ahol Ip=d4π32, e=d2

Kp=d3π16mm3

A fenti adatokkal:   τtényleges=TKp=16Td3π=16∗2∗106503π=81,5Nmm2

Tehát a tengely kibírja az igénybevételt, mert:   τtényleges < τmeg

- Ellenőrizze az alábbi forgó tengelyt csavarásra!

Adatok: P = 20 kW = 2* 104 W = 2 * 104 Nm/sec

n = 10 1/sec

d = 30 mm

τmeg = 80 N/mm2

A csavarónyomaték:

T=Pω=P2∗π∗n=200002∗π∗10=318,47Nm

A poláris keresztmetszeti tényező:

Kp=d3∗π16=303∗π16=5298,75mm3

A csavarófeszültség:

τcs=TKp=3,1847∗1055,29875∗103≃60Nmm2

Megfelel a tengely, mert:   τcs < τmeg

- Mekkora átmérőjű tengely kell P = 20 kW teljesítményű és n = 10 1/sec fordulatú

hajtásnál, ha a tengely anyagára σmeg acél = 240 N/mm2 feszültség tartható?

A meneteken ébredő erők

Laposmenet

Meghúzás:

F - külső erő				Fs - súrlódó erő

Fn - összeszorító erő			 - menetemelkedési szög

(felületre merőleges)

Ft - kerületi erő			d2 - menetközépátmérő

P - menetemelkedés			 - súrlódási tényező

 - súrlódási félkúpszög

Fs = *Fn

 = tg 

Ft = F*tg(+)

Lazítás:

    esetén			Fs = *Fn

 = tg 

Ft = F*tg(-)

Lazítás:

    esetén (önzáró)

Fs = *Fn

 = tg 

Ft = F*tg(-)

Élesmeneteknél módosul az orsó és anya meneteit összeszorító erő a () profilszög megjelenésével. Itt látszólagos súrlódási tényezővel kell számolni (’)

# m'=mcosβ2		látszólagos súrlódásifélkúpszög	’ =  arc tg ’

# A kerületi erő tehát:    Ft = F*tg(ψρ’)

A meghúzási és lazítási nyomaték pedig:	M1,2 = Ft * (d2/2)	( vagy T1,2 jelöléssel)

Feladat:

1. Mekkora nyomatékkal kell meghúzni egy F=10 kN külső terhelésű M 16 x 2 méretű menetes orsót,  = 0,12 súrlódási tényező esetén?

(d2 = 14,85 mm, d3 = 13,879 mm - táblázatból)

M 16 x 2

d = névleges átmérő			d = 16 mm

P = menetemelkedés 			P =  2 mm

A metrikus menetek profilszöge:       = 60o

Meghúzási nyomaték:		T1=F⋅d22⋅tgψ+ρ'

Lazítási nyomaték:			T2=F⋅d22⋅tgψ−ρ'

A szögek meghatározása:

Menetemelkedési szög:        		ψ=arctgPd2π=arctg214,85π

ψ=2,466o

Látszólagos súrlódási szög: 		ρ'=arctgμcosβ2=arctg0,12cos30o

ρ'=7,888o

A meghúzási nyomaték:

T1=1000014,852tg(2,466o+7,888o)=13565,81NmmT1≃13,6NmT2=1000014,852tg(2,466o−7,888o)=−7047,45NmmT2≃−7,05Nm

Csavarok ellenőrzése nyugvó kötésben

- Ha csavarkötést a külső terhelés, (F) húzásra veszi igénybe, akkor a ténylegesen ébredő feszültséget a

s=FA3=4∗Fd32∗p	 	(d3 = csavar magátmérő)

összefüggéssel határozhatjuk meg.

- Ha a csavarkötést a külső, (F) terhelésen felül, szereléskor ismert értékű előfeszítő erővel szorosan meg is húzzuk (Fe), akkor a csavarban ébredő tényleges feszültséget a

σ=F+FeA3=4(F+Fe)d32∗π  összefüggés segítségével határozhatjuk meg.

- Ha a csavarkötést szereléskor szorosan meghúzzuk, de az előfeszítés mértékét nem ismerjük és ezen felül külső (F) erő is terheli a kötést, akkor csökkentett magátmérővel kell a feszültséget meghatározni. (Ez az összefüggés 60 mm átmérőig igaz.)

σ=FA03=F∗4d032∗π	ahol	d3=d03+61,1

Feladatok:

1. Egy M 16-os csavar anyagára megengedett feszültség 120 N/mm2. Mekkora húzófeszültség ébred ebben a csavarban, ha az a kötésben F=12 kN-nal terhelt.

Kibírja-e ezt az igénybevételt, ha a választott anyagból készül?

Táblázatból:	 d3 = 13,879 mm

σhúzó=FA3=4∗Fd32∗π=4∗1200013,8792∗π=79,35Nmm2σhúzó<σmeg

Tehát a csavar kibírja az igénybevételt.

2. Az előző méretű és anyagminőségű csavarnál a terhelésen felül a szereléskor szoros meghúzás miatt Fe = 5 kN előfeszítő erő is van?

Kibírja-e a csavar az igénybevételt?

σhúzó=F+FeA3=(F+Fe)∗4d32∗π=17000∗413,879∗π=112,42Nmm2

σhúzó<σmeg		Még ezt is kibírja a csavar.

3. A fenti kötésben a csavar az ott fellépő külső terhelésen kívül szorosan meghúzott, de ismeretlen előfeszítéssel.

Kibírja-e ezt az igénybevételt?

σ=4∗Fd032∗π=4∗12000d032∗πd3=d03+61,1⇒d03=1,1d3−6d03=1,1∗13,879−6=9,2mm,tehátσ=4∗120009,22∗π=180,6Nmm2

Ismeretlen előfeszítéssel, szorosan meghúzva a csavar nem bírja ki az igénybevételt, mert

  meg

4. Egy csavarkötést F=12 kN külső terhelés húzásra vesz igénybe. A csavar anyagának folyáshatára ReH =240 N/mm2, a biztonsági tényező n=1,5.

Szereléskor ismeretlen nagyságú előfeszítést viszünk a csavarba (szorosan meghúzott csavar).

Milyen méretű csavar lesz megfelelő?

A csavarban ébredő tényleges feszültséget nem ismerjük. Végső esetben

húzó = meg lehet .

ReHn=σmeg=F∗4d032∗π⇒d03=4∗Fσmeg∗π=4∗F∗nReH∗πd03=4∗12000∗1,5240∗π=9,744mm

A d03 -t   még csak az ismert terheléssel határoztuk meg. Az ismeretlen plusz terhelés     (előfeszítés) miatt ezen átmérőt növelni kell:

d3=d03+61,1=9,774+61,1=14,34mm

Tehát, legalább d3 = 14,34 mm magátmérőjűnek kell lenni a csavarnak!   (M18)

5. Ellenőrizzük, hogy egy ReH =260 N/mm2 folyáshatárú, M12-es csavar, n=2-szeres biztonságot igénylő kötésben, F=12 kN húzó igénybevételt kibír-e?

(d3 =9,543 mm)

6. Egy M12-es csavart (d3 =9,543 mm) F=8 kN külső terheléssel és Fe=4 kN előfeszítéssel veszünk igénybe. meg =180 N/mm2.

Kibírja-e a csavar a terheléseket?

7. Az M 12-es csavar (d3 =9,543 mm) F=10 kN terhelésű és szorosan meghúzott. (Ismeretlen előfeszítésű). ReH =260 N/mm2, n =1,5.

Kibírja-e a csavar az igénybevételt?

8. Mekkora átmérőjű (d3 = ?) csavar szükséges egy csőkarima lefogatásához, ha az összes terhelésen (F=25 kN) felül a csavarok szorosan meghúzottak, és z=6 db csavart akarunk beszerelni, melyek anyagára meg =180 N/mm2 ?

9. F=12 kN terhelésnél 5.6-os anyagminőségű, n=1,5 biztonsági tényezőjű csavart alkalmazunk. Mekkora magátmérőjű csavar szükséges?

Mozgató csavarorsó méretezése, ellenőrzése

Ha a meneteket terhelt állapotban működtetjük (mozgatjuk), akkor a külső tengelyirányú erőhatásból csavaró igénybevétel is fellép a húzás (nyomás) mellett.

Az ilyen menetes orsókat összetett igénybevételre méretezzük (ellenőrizzük):

sred=s2+4∗t2≤smeg

ha a  menetemelkedési szög kisebb mint 6o ( < 6o ), akkor a redukált feszültséget 32% többlet terheléssel: sred=1,32∗FA≤smeg   szerint számoljuk.

Feladatok:

1. Mekkora feszültség ébred egy mozgató orsós szerkezet tengelyében?

Adatok: F = 104 N;   < 6o;  M16x1,5;  (d3 =13,879 mm)

sred=1,32∗FA3=1,32∗104∗413,8792∗p=87,29Nmm2

Kibírja-e az igénybevételt egy 3.6-os anyagminőségű csavar, n =2 biztonság esetén?

A csavar folyáshatára ReH =3 * 6 * 10 = 180 N/mm2

smeg=REHn=1802=90Nmm2

red < meg , tehát a csavar kibírja a terhelést.

2. M 16 x 1,5 csavarorsó mozgató szerkezetben F=12 kN nyomó terhelésű,

(d3 =13,879 mm ; d2 =14,966 mm), anyagára   meg = 200 N/mm2 .

Megfelel-e az orsó az igénybevételre?

sred=s2+4∗t2  helyett, ha   6o

sred=1,32∗FA3  - al számítható.

y=arctgPd2∗p=1,828o

  6o , tehát alkalmazható az egyszerűsített összefüggés.

sred=1,32∗FA3=1,32∗12000∗413,8792∗p=104,736Nmm2

Megfelel, sőt túlméretezett!!

3. Határozza meg a mozgatóorsó menetméretét! Melyik menet a legmegfelelőbb F=12 kN terhelésre, meg = 180  N/mm2 -nél ?

| d | d2 | d3 |
| --- | --- | --- |
| M12x1,75 | 10,829 | 9,819 |
| M14x2 | 12,663 | 11,508 |
| M16x2 | 14,663 | 13,508 |

- Mekkora terhelést bírna el egy M 16 x 2 méretű mozgatóorsó, ha az anyagára megengedett feszültség meg =200 N/mm2 ? (d2=14,966 mm)

A meneteken keletkező felületi nyomás

Menetes szerkezeteknél a kapcsolódó meneteken a felületi nyomás is okozhat problémát, megszakadhat a menet.

Az érintkező felületek vetülete körgyűrű felület. Az összes felületet a menetek számának és egy felfekvő-felületnek a szorzatával határozhatjuk meg:

A=z∗A1=z∗(d2−D12)∗π4

A felületi nyomás meghatározása:

p=FåA=Fz∗A1=F∗4z∗(d2−D12)∗p

Egy menetes furatban z = 10 db menetnél több menet nem kapcsolódhat az orsóhoz, a terhelésmegoszlás egyenlőtlensége miatt.

A kapcsolódó elemek ellenőrzésénél anyagminőségeiktől függő megengedett palástnyomás a mértékadó.

A menetes kapcsolat p < pmeg esetén jó.

Feladatok:

1. Határozza meg a fellépő felületi nyomást M 14x 1,5-ös menetes szerkezetnél

(d3 =11,879, D1 =12,36), ha F=10 kN és  z=10!

p=FåA=Fz∗A1=F∗4z∗(d2−D12)∗p=4∗10410∗(142−12,362)∗p@7,37Nmm2

Acél orsó és bronz anya esetén pmeg=17,5 N/mm2, tehát megfelelő lenne palástnyomásra!

2. F=10 kN, pmeg =17,5 N/mm2, menetméret: M14x1,5

(d=14;	d3 =11,879; D1 =12,36)

Egy menetes forgatóorsó és anya kapcsolatánál a fenti adatok esetén hány db kapcsolódó menetszám szükséges? (z=?)

3. Vizsgáljuk meg az alábbi menetes persely terhelését és ellenőrizzük az ébredő igénybevételek szerint!

Adatok:

F = 7000 N			M12				D1= 10,106 mm

meg = 80 N/mm2 		pmeg = 17,5 N/mm2	  	z = 10

A menetes persely „A” felületét felületi nyomásra, „B” felületét nyírásra, a felfekvő meneteket palástnyomásra kell ellenőrizni!

a) Az „A” felület ellenőrzése felületi nyomásra

Ez a felület körgyűrű alakú, tehát:

A=(Da2−Dv2)∗p4=(302−202)∗p4=392,5mm2

A keletkező felületi nyomás:

p=FA=7000∗4(322−202)∗p=14,29Nmm2<pmeg  tehát megfelel.

b) A „B” felület ellenőrzése nyírásra

A felület hengerpalást alakú, tehát:

A=Dv∗p∗v=20∗p∗10=628mm2

Az ébredő nyírófeszültség:

t=FA=7000628=11,15Nmm2<<tmeg

Számszerű összehasonlítással megfelelő, de műszakilag a váll túlméretezett.

Érdemes módosítani, vagyis csökkenteni a vállmagasságot:

v = 5mm –nél

τ=FA=FDv∗π∗v=700020∗π∗5=7000314≃22,5Nmm2<τmeg

Még csökkenteni lehetne a Dv -t is, ami visszahat az „A’’ felületen ébredő palástnyomásra, ezért a Da átmérő maradhatna az eredeti méretű.

Ha a persely mérete technológiai vagy egyéb szempontból nem változtatható, akkor gyengébb minőségű anyag választásával csökkenthető a túlméretezésből eredő költség.

c) A menetek ellenőrzése palástnyomásra:

p=Fz∗AA=(d2−D12)∗p4P=4∗700010(122−10,1062)p=21,297@21,3Nmm2

A menetek nem bírják el a terhelést, ezért nagyobb átmérőjű menetet kell alkalmazni.

Csapszegek, ékek, reteszek méretezése, ellenőrzése

A csapszegek igénybevétele főleg hajlítás és felületi nyomás, de nyíró igénybevételük is lehet.

Hosszabb csapszegeknél az első kettő-, míg rövid csapszegeknél a harmadik igénybevétel is jelentős lehet.

Feladat:

Adatok:

F=10 kN	           d=20 mm

s=10 mm		l=30 mm

ReH=300 N/mm2         n=2

pmeg =30 N/mm2

Kibírja-e a csapszeg a hajlító igénybevételt?

Az 1-es és 2-es elem megfelel-e palástnyomásra?

Mh=F2(l2+s2)−F2∗l4=F8∗(l+2s)=1048(30+20)=62500Nmmσhajl=MhK=Mhd3∗π32=32∗62500203∗π=2∗1062,512∗104=79,6Nmm2σmeg=ReHn=3002=150Nmm2

hajl < meg tehát kibírja a csapszeg a hajlító igénybevételt!

1- re:    p=F2∗d∗s=1042∗20∗10=25Nmm2

2 –re:    p=Fl∗d=10430∗20=16,66Nmm2

mindkét esetben p < pmeg , tehát palástnyomásra is megfelelőek az elemek.

- Mekkora átmérőjű csapszeg szükséges az előző feladatban, ha a terhelés 8 kN és l=50 mm?

Ék- és reteszkötések, ellenőrzésük

Az ékek és reteszek különféle kivitelben tengelyek és agyak közötti oldható kötés létrehozására alkalmasak.

Méretezésük nem szokásos, mivel szabványos alkatrészek.

Az éket és a reteszt is nyírásra és palástnyomásra ellenőrizzük.

Reteszes tengelykötés

Feladat:

dt = 300 mm átmérőjű tengelyhez b x h x l = 10 x 8 x 100 mm méretű retesszel rögzítünk egy szíjtárcsát, amelytől n = 10 1/sec fordulatszámon 10 kW teljesítmény átvitelét várjuk el.

Ellenőrizze ezt a reteszt nyírásra és palástnyomásra, ha a retesz anyagára megengedett nyírószilárdság τnyíró = 35 N/mm2, a palástnyomás maximálisan megengedhető értéke pedig pmeg = 18 N/mm2.

A reteszhorony mélysége a tengelyben t1 = 5 mm, a tárcsában pedig t2 = 3,3 mm.

Adatok:

P = 10 kW				dt = 30mm

n = 10 1/sec				b x h x l = 10 x 8 x 100

nyíró = 35 N/mm2			t1 = 5 mm

pmeg = 18 N/mm2			t2 = 3,3 mm

A nyíró igénybevétel:   τ=Fl∗b=2∗Tdt∗l∗b=  , ahol „F” a nyíróerő, „T” pedig a keletkező csavarónyomaték:

T=Pω=100002∗π∗10=159,2Nm, mivel ω=2∗π∗n

A nyíróerő:

F=2Tdt=2∗15920030=10613,3Nτ=Fl∗b=10613,3100∗10=10,6Nmm2<τmeg,

tehát a retesz nyírás szempontjából megfelel!

Ellenőrzés palástnyomásra:

A palástnyomásnak kisebbnek kell lennie a megengedettnél, vagyis az alábbi összefüggésnek teljesülni kell:

p=Fl(h−t1)≤pmegp1=2∗15920030∗100(8−5)=31840090=35,3Nmm2

A rajzon i=1 db retesz látható, de a nagy palástnyomás miatt az alsó szélső alkotónál is be kell építeni egy reteszt, hogy a kötés biztonsággal megfeleljen. Ekkor:

p=p1i=p12=35,32=17,65Nmm2p<pmeg

Az egy reteszre jutó palástnyomás értéke így már kisebb a megengedettnél, tehát a retesz ezzel a konstrukciós módosítással már megfelelő.