SZE JÁGIVI MTK

Mechatronika és Gépszerkezettan Tsz.

JÁRMŰELEMEK

Vizsga zh.

Közlekedésmérnök szak

Név:

Csoport:

Neptun:

1. Az Ø30H7/p6 illesztés alábbi jellemzőit ismerjük: legkisebb, legnagyobb és közepes

fedés. Tudjuk továbbá, hogy a furat és csap tűrésmező szélessége közötti különbség

0,008mm.

Határozza meg és ábrázolja az illesztés tűrésmezőit 200:1 arányban!		(8 pont)

φ30H7p6

KF= AHC - FHL=0,001mm

NF = FHC - AHL=0,035mm

MF = MC – ML =0,018mm

2. A méretezésnél alkalmazott megengedett feszültséget meghatározott biztonsággal

határozzuk meg. Mit vesz figyelembe a biztonsági tényező? Válasszon az alábbi

meghatározások közül!								(1 pont)

- a terhelés meghatározásának és az anyag szerkezetének bizonytalanságait veszi figyelembe,

- a tapasztalat alapján veszi figyelembe az anyagok eltérő tulajdonságait,

- a közelítő számítások miatti lehetséges eltéréseket veszi figyelembe.

3. Ismertesse a menetek csoportosítási szempontjait és adjon meg példát az egyes

csoportokra!								           (6 pont)

4. Párosítsa az alábbi jelöléseket és összefüggéseket azok megnevezéseivel!	(3,5 pont)

- m=tgρ

- Ft=F⋅tgy+ρ

- Ft=F⋅tgy−ρ

- T1,2=F⋅d22⋅tgψ±ρ,   ahol   d2=d+d32

- m'=mcosα2

- ρ'=arctgm'

- Ft=F⋅tgψ±ρ'

- A lazításhoz szükséges kerületi erő a vektorábra egyensúlyi határesetében.

- A látszólagos súrlódási szög.

- A súrlódási tényező a súrlódási szöggel kifejezve.

- A csavarkulcson kifejtendő nyomaték laposmenettől eltérő menetek esetén.

- Az anya és csavar felfekvésénél ébredő súrlódási erő karja.

- Az anya és csavar felfekvésénél ébredő súrlódásból adódó nyomaték.

- A forgatáshoz szükséges erő laposmenettől eltérő menetek esetén.

- A látszólagos súrlódási tényező.

- Az anya vagy orsó forgatásához (meghúzásához, lazításához) szükséges nyomaték.

- A meghúzáshoz szükséges Ft erő a vektorábra egyensúlyi határesetében, laposmenet esetén.

- A csavarkulcson kifejtendő nyomaték laposmenettől eltérő menetek esetén, ha figyelembe vesszük az anya és a csavar felfekvésénél a súrlódásból adódó nyomatékot is.

5. Egy M 12-es csavar (d3 =9,543 mm) F=10 kN terhelésű és szorosan meghúzott. (Ismeretlen

előfeszítésű). ReH =260 N/mm2, n =1,5.

Kibírja-e a csavar az igénybevételt?						(8 pont)

6. Nevezze meg az alábbi ábrán látható gépelemet! Milyen kapcsolatot létesít ez a szerkezeti

elem a tengelyek között?							            (3 pont)

Megnevezés:

Kapcsolat jellege:

7. Állapítsa meg az alábbi, a siklócsapágyak kenési eseteit bemutató ábrák sorrendjét, azok

üzemi állapota szerint! Jellemezze az egyes eseteket a tengely fordulatszáma és a kialakult

súrlódási állapot szempontjából! 						     (6 pont)

8. Milyen csapágy látható az ábrán?

Milyen terhelés felvételére alkalmas ez a csapágy?

(3 pont)

9. Rajzolja meg két elem egymáshoz való rögzítését belső kulcsnyílású csavarral úgy, hogy

az egyik alkatrészben zsákfuratot alakít ki a menet elkészítéséhez!

A csavar mérete legyen megközelítőleg M16.				   (11,5 pont)