SZE JÁGIVI MTK

Mechatronika és Gépszerkezettan Tsz.

JÁRMŰELEMEK

Zárthelyi dolgozat

Közlekedésmérnök szak

Név:

Csoport:

1. Ábrázolja az alábbi illesztés tűrésmezőit 200:1 arányban!

Számítsa ki és adja meg az ábrán a legkisebb, a legnagyobb és a közepes játék számértékét!

(7 pont)

φ30H7g6			φ30H70+0,021			φ30g6−0,020−0,007

KJ= AHL – FHC =

NJ = FHL – AHC =

MJ = ML – MC =

2. Az alábbi összefüggések közül melyik alkalmas a megengedhető feszültség

meghatározására? Jelölje a helyes választ! (1 pont)

σmeg=σhatn                                     σmeg=σhat∗n

3. Jelölje meg azokat a tényezőket az alábbi felsorolásban, amelyek feszültségtorlódást

okozhatnak: (2 pont)

  - geometriai tényezők,

  - üzemi hőmérséklet,

  - bemetszés, furat,

  - horony, perem,

  - a tervezettnél kisebb terhelés,

  - érintkező alkatrészek esetén a más elem által kiváltott erőhatás.

4. Mit jelent a megengedett feszültség fogalma? Jelölje a helyes választ! (1 pont)

- A megengedett feszültség azt jelenti, hogy a választott határfeszültségnek hányad részét engedjük meg (a biztonsági tényező függvényében) a keresztmetszetben maximálisan fellépni.

- A méretezés során meghatározott névleges feszültséget nevezzük megengedett feszültségnek.

5. Egy adott tengelyt 5 kN nagyságú erő hajlításra vesz igénybe. Az erő karja 300 mm, a

tengely átmérője 50 mm. A tengely anyagára megengedett feszültség 140 N/mm2.

Mekkora feszültség ébred a tengelyben? Megfelelő-e a tengely? (7 pont)

6. Milyen rendeltetésű csavarokhoz alkalmazhatók a nagy profilszögű háromszög alakú

menetszelvények? Jelölje a helyes választ! (1 pont)

- Kötőcsavarokhoz.

- Mozgatócsavarokhoz.

- Kötő és mozgatócsavarokhoz egyaránt.

7.  Párosítsa a csavarmeneteken keletkező erőket, azok jelöléseivel! (2,5 pont)

- Kerületi erő

- Az anyát vagy orsót terhelő tengelyirányú erő

- A felületeket összeszorító erő

- Súrlódó erő

- A súrlódó és összeszorító erő eredője

  - FS

  - FN

  - Ft

  - FR

  - F

8. Az alábbi vektorábra az erők egyensúlyát mutatja a meghúzás határesetében.

Nézze meg figyelmesen az ábrát, majd oldja meg a következő feladatot! (7 pont)

Mekkora nyomatékkal kell meghúzni egy 10 kN külső

terhelésű M16x2 méretű menetes orsót, μ=0,1 súrlódá-

si tényező esetén?

(d2=14,85mm, d3=13,879mm)

9. Fejezze be vázolással az ászokcsavarkötés ábráját! (9 pont)

10. Válaszoljon az alábbi ábrára vonatkozó kérdésekre! (3 pont)

A helyzetbiztosító szeg fajtája:

Az illesztés módja:

Miért ábrázoltuk nézetben a szeget?

11. Elemezze a szabványos csapszegek ábráit és írja le megnevezéseiket! (3 pont)

12. Elemezze a szabványos állítógyűrűk rajzait és válaszoljon a kérdésekre! (4 pont)

Nevezze meg az állítógyűrű rögzítő elemét:

a)……………………………………….

b).………………………………………

Írja le az elemek ábrázolási módját!

állítógyűrű:……………………………..

tengely:…………………………………

rögzítő szeg:……………………………

rögzítő csavar:………………………….

13. Mi az előnye a kúpos rögzítőszegnek? Jelölje meg a helyes választ! (1 pont)

- A kúposszeg és a kúpos furat elkészítése egyszerű, ezért nagyon olcsó rögzítési megoldásnak számít.

- Lehetővé teszi, hogy csuklós kötésekben az egyik alkatrész elmozdítható, a másik pedig rögzített legyen.

- Gyakori szétszerelés esetén is mindig pontosan lehet vele visszaállítani a géprészt eredeti helyzetébe.

14. Válassza ki az alábbi állítások közül az igazat! (1 pont)

- A reteszkötés a tengelyre szerelt alkatrészt csak tengelyirányban rögzíti.

- A reteszkötés a tengelyre szerelt alkatrészt csak elfordulás ellen biztosítja.

- A reteszkötés tengelyirányban is rögzíti és elfordulás ellen is biztosítja a tengelyre szerelt alkatrészt.

15. Fejezze be vázolással a reteszkötés részletrajzát!     16. Nézze meg az alábbi ábrát, majd vála-

Jelölje az egyes tételeket! (8,5 pont)                               szoljon a feltett kérdésekre! (2 pont)

- Milyen szegecskötést mutat a fenti ábra?

………………………………………….

- Hány nyírt keresztmetszete van a fenti

szegecsnek: ……………………………

17. A bordástengely és az agy bizonyos felületei (a kisátmérőn, a nagyátmérőn vagy a

bordaoldalon) illesztettek. Miért? Jelölje meg a helyes választ! (1 pont)

- Azért, hogy az agy és a tengely között súrlódás jöjjön létre.

- Ez teszi lehetővé az agy tengelyirányú elmozdíthatóságát.

- Ezzel a megoldással központosítják a tengelyt és az agyat.