SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

MECHATRONIKA ÉS GÉPSZERKEZETTAN TANSZÉK

## SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉS ÉS TERVEZÉS

2. Házi feladat

Dobhajtás tervezése

Feladat kód:

Név: ………………………………………

Beadási határidő: …………………………

Tervezze meg egy szállítószalag dobmeghajtásának hajtásláncát, amely egy homlokkerekes hajtóműves aszinkron villanymotorból, egy rugalmas tengelykapcsolóból, egy dobból és a dobhajtás tengelyének csapágyazásából áll. Szerelje a felsorolt gépegységeket szabványos idomacélokból készült hegesztett keretszerkezetre!

Nyomaték (dobhajtás nyomatékszükséglete, 3% eltérés még megengedett):

| jel | Nm |
| --- | --- |
| 1 | 300 |
| #### 2 | 350 |
| 3 | 400 |
| 4 | 450 |
| 5 | 500 |

Dod átmérője:

| Jel | mm |
| --- | --- |
| 1 | 215 |
| 2 | 270 |
| 3 | 320 |
| 4 | 400 |
| 5 | 500 |

Dod kerületi sebessége:

| Jel | m/s |
| --- | --- |
| 1 | 1-1,5 |
| 2 | 1,5-2 |
| 3 | 2-2,5 |

A homlokkerekes hajtóműves motor áttétele a választékból a lehető legkisebb legyen!

A FELADAT KIDOLGOZÁSÁNAK MENETE:

- A rugalmas tengelykapcsoló típusának kiválasztása. Választható típusok: Bipex (B), Elpex (E), Rupex (R)

- Határozza meg a hajtás fő jellemzőit (dob fordulatszáma, pontos kerületi sebesség)! Válassza ki a homlokkerekes hajtóműves motor típusát és keresse ki a tengelyvégének jellemzőit (www.wattdrive.com)!

- Készítse el a hajtáslánc ceruzás vázlatát, amin feltünteti az aktuális nyomatékot, fordulatszámot és a tengelyre ható erőket!

- A tengelycsonkok fő méreteit is figyelembe véve a táblázatokból, ill. a katalógusokból válassza ki a rugalmas tengelykapcsoló pontos típusát!

- Építse be a rugalmas tengelykapcsoló 3D modelljét!

- Méretezze a dobhajtás tengelyének átmérőit és a rajta lévő reteszkötést a tengelyre ható igénybevételek figyelembevételével! Készítsen a dobtengelyről műhelyrajzot!

- Tervezze meg és méretezze a szállítószalagdob csapágyazását!

- Készítse el a hegesztett dobot és a részösszeállítási rajzát!

- A felsorolt gépegységeket hengerelt idomacélból készült hegesztett keretszerkezetre építse fel és készítse el a talpazat részösszeállítási rajzát! A hegesztett kötéseket a szabvány szerint adja meg!

- Készítse el a hajtáslánc törzsrajzát darabjegyzékkel, tételszámozással a fő- és befoglaló- valamint az illesztett méretek feltüntetésével!

A FELADAT KIDOLGOZÁSÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI:

- A számítás A4-es formátumú, sorszámozott lapokon, azoknak csak egyik oldalára írva, javítás nélküli kivitelben golyóstollal vagy szövegszerkesztővel! A rész- és végeredményeket tüntesse fel a számítási lapok jobboldalán kialakított 50 mm széles szegélyre (margóra). A jelölésrendszer egyértelműsége és a gondolatmenet követhetősége érdekében a számítást egészítse ki szövegközi magyarázó ábrákkal! A számításhoz készítsen előlapot is! Beadáskor ezt feladatlapot helyezze az előlap és a számítás közé, majd az egészet a bal felső saroknál tűzőgéppel kapcsolja össze!

- A törzsrajzot és a részösszeállítási rajzot szabványos méretarányban rajzolva, A1 vagy A2 méretű rajzlapon nyomtatott formában kérjük beadni! A rajzokon annyi vetületet, metszetet alkalmazzon, hogy a szerkezet valamennyi alkatrésze meghatározott legyen (legalább kettő vetület)! Tüntesse fel a befoglaló-, csatlakozó-, számított-, tűrésezett-, illesztett méreteket, a helyzet- és alaktűréseket, valamint a felületminőségeket! A törzsrajzot lássa el tételszámokkal és részletesen kitöltött darabjegyzékkel! Az előforduló tűréseket, ezek értékeit táblázatban foglalja össze! A rajzot beadáskor szabványos módon hajtsa össze A4-es formátumra!

Győr, ..............év................hónap

....………………

gyakorlatvezető