SZE MTK

Mechatronika és Gépszerkezettan Tsz.

JÁRMŰELEMEK

NGB_AG005_1

Közlekedésmérnök

- Házi feladat: Tárcsás tengelykapcsoló 2

Rajzszám: KM11122-H2-01

Adott egy tárcsás tengelykapcsoló, az alábbi geometriai méretekkel:

| Sor-szám | Névleges nyomaték [Nm] | b [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | B [mm] | d1H7 [mm] | d2 [mm] | f [mm] | d3 csavar [mm] | Csavarok mérete | Csavarok száma [db] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 49 | 40 | 130 | 80 | 150 | 20 | 40 | 18 | 9,853 | M 12 | 4 |
| 2. | 63 | 45 | 160 | 100 | 175 | 25 | 50 | 20 | 13,546 | M 16 | 4 |
| 3. | 75 | 45 | 160 | 100 | 175 | 30 | 50 | 20 | 13,546 | M 16 | 5 |
| 4. | 92 | 55 | 180 | 120 | 220 | 35 | 65 | 25 | 16,933 | M 20 | 5 |

Feladat:

- Az átviendő nyomaték alapján határozza meg a csavarok húzóterhelését!

- Vizsgálja meg, hogy a csavarok száma elég-e az előírt nyomaték átvitelére!

- Válasszon reteszeket a tárcsák tengelyre való rögzítéséhez és ellenőrizze ezeket nyírásra valamint palástnyomásra!

- Készítse el a tengelykapcsoló tárcsák és a csavar méretezett vázlatát!

- Szerkessze meg a tengelykapcsoló összeállítási rajzát M 1:1 méretarányban A3 méretű rajzlapra! Adja meg a befoglaló méreteket, a csatlakozó méreteket és az illesztett méreteket! Tüntesse fel a rajzon a tételszámokat és készítse el a darabjegyzéket!

További adatok:

- A tárcsák anyaga öntöttvas: EN-GJL 200 a megengedett feszültség τmeg = 30 N/mm2, a megengedett palástnyomás pedig pmeg = 50 N/mm2;

- A csavarok anyaga: 5.6;

- A tárcsafelek közötti súrlódási tényező értéke öv-öv esetén: μ = 0,15;

- A retesz anyagára a szabvány azt írja elő, hogy folyáshatára legalább ReH = 590 N/mm2 legyen. Ennek a feltételnek több anyag is megfelel, válasszuk az E 335 jelűt, amelyre a megengedett palástnyomás értéke pmeg = 80-100 N/mm2.

A számításokat az általános formai követelményekben megadott módon, jegyzőkönyv formájában, a műszaki dokumentációktól elvárható igényességgel kell elkészíteni. A számításoknál a képletekbe a számértékek mellett a mértékegységeket is be kell helyettesíteni, és mértékegységgel kell megadni az eredményeket is.

Segédlet a „Tárcsás tengelykapcsoló 1” feladathoz

A tengelykapcsolók általában forgó mozgást végző tengelyek között visznek át csavaró nyomatékot. A tárcsás tengelykapcsolók egyszerű felépítésű merev kapcsolók. Több típusban is készülnek, de közös jellemzőjük, hogy a két összekötendő tengelyvégre egy-egy tárcsát erősítenek, majd a tárcsákat csavarokkal fogják össze. Erőzáró kivitelnél a csavarok húzó igénybevételnek vannak kitéve, erre történik tehát a magátmérő ellenőrzése.

1. Felépítés

A nyomaték átvitele a tárcsák között fellépő súrlódó erő következtében valósul meg.

A tengelyvégek azonos átmérőjűek, bennük a reteszhorony keresztmetszete és hossza is azonos. Az azonos tengelyátmérők miatt a tárcsák furata és a horony keresztmetszete is megegyezik, ami az 1. ábrán látható.

- ábra: Az erőzáró tárcsás tengelykapcsoló felépítése, tengelyek nélkül

Az ide kerülő retesz szabványos gépelem. Adott átmérőhöz nem vehető fel szabadon a keresztmetszete. Hosszát a tengelyszakasz határozza meg, szélességét és magasságát pedig a tengelyátmérők alapján választjuk meg a szabványból.

A reteszhorony mélységét a tengelyben és az agyban szintén szabvány írja elő. Megfelelő kialakítás esetén a retesz felső síkja nem érhet hozzá a tárcsafél hornyának felületéhez.

A jobb oldali tárcsafélben látható kis menetes furat a tárcsa axiális rögzítéséhez szükséges kúpos végű hernyócsavar helye.

2. Kialakítás

A tárcsák agyfuratának tűrése H7. A reteszhornyok élletörése egységesen R 0,4 ill. 0,6x45o . A horonymélység tűrése 0, + 0,2. A reteszeket szilárdan illesztjük, a horony szélességi tűrése P9.

A tárcsafelek összefogására hatlapfejű tövigmenetes csavarokat használunk, amiket hatlapú anyával rögzítünk. Csavarbiztosításként használjunk szabványos alátétet az anya és a csavarfej alá is.

A csavarokat az ébredő tengelyirányú erő alapján húzásra ellenőrizzük.

  - Számítás

- Első lépésben ellenőrizzük, hogy az átviendő nyomaték szempontjából megfelel-e a csavarok mérete és a választott csavarszám!

Legyen a feladat az 1. adatsor szerinti:

T = 49Nm – a tengelykapcsoló névleges nyomatéka,

D2 = 80 mm – a súrlódó felületek közepes átmérője (a csavarok elhelyezkedési lyukkör

átmérője),

d3=9,853mm – a csavarok magátmérője,

μ=0,15 – a tárcsafelek közötti súrlódási tényező,

z=4 – a csavarok száma,

n=2 – az elvárt biztonság.

A csavarok húzó terhelésének meghatározásához ismernünk kell az össz’ tengelyirányú erőt, ami az átvitt nyomatékból:

T=dk2∗μ∗Fa⇒Fa=2∗Tdk∗μ=2∗49000Nmm80mm∗0,15=8166,66N

Mivel 4 csavarunk van:	Fa1=Faz=8166,66N4=2041,66N

A megengedett húzó feszültségből:

σmeg=ReHn=5∗6∗102Nmm2=150Nmm2

σmeg=Fa1A3=4∗Fa1d32∗π⇒d3=4∗Fa1π∗σmeg=4∗2041,66π∗150mm=4,164mm

Mivel a csavarok szükséges magátmérője 4,164mm< mint a szabványos magátmérő 9,853mm, ezért a csavarok száma és mérete is megfelelő.

b) Válasszunk most reteszt és vizsgáljuk meg a reteszkötés terhelhetőségét:

A mértékadó igénybevétel palástnyomás. Nyírás is fellép, de a szabványos reteszek esetén a nyírófeszültség kisebb.

p=2Tdt∗l(h−t1)≤pmeg, ahol:

T: a tengelyt terhelő csavarónyomaték,

dt: a tengely átmérője,

l: a retesz hossza,

b: a retesz szélessége,

h: a retesz magassága,

t1: a reteszhorony mélysége a tengelyben,

(i: a reteszek száma, ha 1 nem elegendő).

Adatok:

dt = 20 mm

lagy = B/2 = 75 mm

t1 = 3,5 mm (táblázatból)

b x h = 6 x 6 (táblázatból)

l = 60 mm (táblázatból)

pmeg = 80 N/mm2

τmeg = 190 N/mm2

T = 49 Nm

Behelyettesítve:	p=2∗49∗1000Nmm20∗60∗(6−3,5)mm3=32,66Nmm2  <  pmeg, tehát a választott

retesz palástnyomás szempontjából megfelel.

Ellenőrizzük a reteszt nyírásra:

τ=2∗Tdt∗l∗b=2∗49000Nmm20∗60∗6mm3=13,61Nmm2, ami jóval kisebb, mint a retesz anyagára

megengedett nyíró feszültség.

3. Jegyzőkönyv

A jegyzőkönyv A4 méretű, címlappal ellátott és összefűzött dokumentum, mely tartalmazza a feladat rövid leírását, a kiindulási adatokat, a számítások pontokba szedett részletes ismertetését, képleteket és behelyettesített értékeket, magyarázó ábrákat, a számított eredményeket táblázatos formában összefoglalva, valamint a számításokból levonható következtetéseket.

Tartalmazzon irodalomjegyzéket, melynek tételeire a szövegben szögletes zárójelbe tett számokkal hivatkozunk.

A jegyzőkönyvet törölhetetlen írással kell készíteni, dátummal ellátni és a végén aláírással hitelesíteni.