SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

MECHATRONIKA ÉS GÉPSZERKEZETTAN TANSZÉK

## SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉS ÉS TERVEZÉS II

Járműmérnöki BSC szak

Dobhajtás kúpkerekes hajtóművel keretszerkezetre építve feladat

A feladat jele:

Név: ………………………………………

Beadási határidő: …………………………

Tervezze meg egy szállítószalag dobmeghajtásának hajtásláncát, amely egy aszinkron villanymotorból, egy biztonsági tengelykapcsolóból, egy kúpkerekes hajtóműből, egy rugalmas tengelykapcsolóból és a dobhajtás tengelyének csapágyazásából áll. A villanymotort, és a hajtómű bemenő tengelyét biztonsági tengelykapcsolóval, a hajtómű kimenő tengelyét és a dobhajtás tengelyét rugalmas tengelykapcsolóval kösse össze! Szerelje a felsorolt gépegységeket szabványos idomacélokból készült hegesztett keretszerkezetre!

Motor névleges teljesítménye:

| jel | kW |
| --- | --- |
| A | 1,1 |
| #### B | 1,5 |
| C | 2,2 |
| D | 3 |
| E | 4 |
| F | 5,5 |

Motor névleges fordulatszáma:

| Jel | 1/min |
| --- | --- |
| A | 750 |
| B | 1000 |
| C | 1500 |
| D | 3000 |

cd dinamikus tényező:

| A | B | C | D | E | Jel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |  |

A kúpkerekes hajtómű teljesítményét úgy válassza meg, hogy nagyobb legyen a motor névleges teljesítményénél. Az áttétele a választékból a lehető legkisebb legyen!

A feladat jelénél az első jel a motor teljesítményét, a második a motor fordulatszámát, a harmadik a dinamikus tényezőt, a negyedik és az ötödik tengelykapcsolók típusát jelenti!

A FELADAT KIDOLGOZÁSÁNAK MENETE:

- A biztonsági tengelykapcsoló típusának kiválasztása.

A választandó típusok a kód alapján: dörzstárcsás, lemezes

KASI (K), Hilliard (H), Flender (F), Ortlinghaus (O)

A rugalmas tengelykapcsoló típusának kiválasztása. Választható típusok: Bipex (B), Elpex (E), Rupex (R) (www.flender.com, www.tracepartsonline.com)

- Válassza ki a motor típusát és keresse ki a motor tengelyvégének jellemzőit (www.wattdrive.com)!

- Határozza meg a hajtás fő jellemzőit (mértékadó nyomatékok, fordulatszámok)!

- A tengelycsonkok fő méreteit is figyelembe véve a táblázatokból, ill. a katalógusokból válassza ki a tengelykapcsolók, ill. a kúpkerekes hajtómű pontos típusát!

- Méretezze a biztonsági tengelykapcsoló fő jellemzőit: dköz átmérő, súrlódó felületek száma, kapcsolóval átvihető nyomaték, rugók száma. Készítse el a biztonsági tengelykapcsoló 3D modelljét és a hajtóagy műhelyrajzát is!

- Méretezze a dobhajtás tengelyének átmérőit és a rajta lévő reteszkötést! Készítsen a dobtengelyről műhelyrajzot!

- A felsorolt gépegységeket hengerelt idomacélból készült hegesztett keretszerkezetre építse! (részösszeállítási modell) A hegesztett kötéseket a szabvány szerint adja meg és méretezze! A keretszerkezetet külön részösszeállítási rajzon is adja meg!

- A felfogási helyekről készítsen nagyobb méretarányú (ha szükséges) kiemelt részleteket! Adja meg a furatok méretét, ill. azok elhelyezkedését!

- Készítse el a hajtáslánc törzsrajzát darabjegyzékkel, tételszámozással a fő- és befoglaló- valamint az illesztett méretek feltüntetésével!

- Egy kiemelt részleten mutassa meg a motor tengelyvégének és a biztonsági tengelykapcsoló agyának kapcsolódását is!

A FELADAT KIDOLGOZÁSÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI:

- A számítás A4-es formátumú, sorszámozott lapokon, azoknak csak egyik oldalára írva, javítás nélküli kivitelben golyóstollal vagy szövegszerkesztővel, ill. az Catia-ból nyomtatva készítendő! A rész- és végeredményeket tüntesse fel a számítási lapok jobboldalán kialakított 50 mm széles szegélyre (margóra). A jelölésrendszer egyértelműsége és a gondolatmenet követhetősége érdekében a számítást egészítse ki szövegközi magyarázó ábrákkal! A számításhoz készítsen előlapot is! Beadáskor ezt feladatlapot helyezze az előlap és a számítás közé, majd az egészet a bal felső saroknál tűzőgéppel kapcsolja össze!

- A törzsrajzot és a részösszeállítási rajzot szabványos méretarányban rajzolva, A1 vagy A2 méretű rajzlapon nyomtatott formában kérjük beadni! A rajzokon annyi vetületet, metszetet alkalmazzon, hogy a szerkezet valamennyi alkatrésze meghatározott legyen (legalább kettő vetület)! Tüntesse fel a befoglaló-, csatlakozó-, számított-, tűrésezett-, illesztett méreteket, a helyzet- és alaktűréseket, valamint a felületminőségeket! A törzsrajzot lássa el tételszámokkal és részletesen kitöltött darabjegyzékkel! Az előforduló tűréseket, ezek értékeit táblázatban foglalja össze! A rajzot beadáskor szabványos módon hajtsa össze A4-es formátumra!

Győr, ..............év................hónap

....………………

gyakorlatvezető