Fogaskerékhajtás geometriai méreteinek számítása és modellezése

Név:………………………………..

Csoport:……………………………...

Tervezzen egyfokozatú, homlokkerekes, egyenes általános fogazatú fogaskerékhajtást az alábbi táblázatban megjelölt adat segítségével, valamint a korábban kiadott dobhajtás kúpkerekes hajtóművel feladatban meghatározott teljesítmény, bemenő fordulatszám, cd dinamikai tényező valamint az ékszíjhajtás számítási feladatban megadott áttétel alapján:

| u | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kiinduló adatok a fogaskerekek szilárdsági számításához:

z1 = 18-30               a kiskerék fogszáma

  = 0,8-1,2        a fogszélesség és a kiskerék gördülőkörének    viszonya (b/dw1) a pontossági fokozattól (7-8-9) függően.

   = 20o                  elemi fogazatú fogaskerékpár kapcsolószöge.

w = 23o-26o             az általános fogazatú fogaskerékpár      kapcsolószöge.

Y   = 2,5                  a fogalaktényező értéke.

A FELADAT KIDOLGOZÁSÁNAK MENETE:

- Méretezze a fogaskerékpárt felületi nyomásra és fogtőhajlításra (awmin, mmin)! Válassza őket szabványos értékre! Majd számolja ki általános fogazatra a szükséges geometriai méreteket!

- Határozza meg a profileltolási tényezők értékeit a relatív csúszáskiegyenlítés grafikus eljárásával! Az eredményeket ellenőrizze számítással!

- Határozza meg a fogaskerekek gyártásához szükséges méreteket, egyéb jellemzőket (pl. tűréseket) és ezeket táblázatokban foglalja össze!

- Készítse el a fogaskerékpár 3D modelljét valamint a hajtó kerékről műhelyrajzot is!

A FELADAT KIDOLGOZÁSÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI:

- A számítás A4-es formátumú, sorszámozott lapokon, azoknak csak egyik oldalára írva, javítás nélküli kivitelben golyóstollal vagy szövegszerkesztővel, ill. az alkalmazott tervezőrendszerből nyomtatva készítendő! A rész- és végeredményeket tüntesse fel a számítási lapok jobboldalán kialakított 50 mm széles szegélyre (margóra). A jelölésrendszer egyértelműsége és a gondolatmenet követhetősége érdekében a számítást egészítse ki szövegközi magyarázó ábrákkal! A számításhoz készítsen előlapot is! Beadáskor ezt feladatlapot helyezze az előlap és a számítás közé, majd az egészet a bal felső saroknál tűzőgéppel kapcsolja össze!

- A műhelyrajzot szabványos méretarányban rajzolva, A3 méretű rajzlapon nyomtatott formában kérjük beadni! A rajzra rakja rá a 3D modell axonometrikus képét is! Tüntesse fel tűrésezett méreteket, a helyzet- és alaktűréseket, valamint a felületminőségeket! Az előforduló tűréseket, ezek értékeit táblázatban foglalja össze! A rajzot beadáskor szabványos módon hajtsa össze A4-es formátumra!

Győr, ..............év................hónap                             ....………………

gyakorlatvezető

A feladat részletezése:

- Számítás (órai és otthoni):                   max. 8 pont (órai munka nélkül max. 1 pont)

(A végén be kell adni egy letisztázott jegyzőkönyvet a többfogméret számítással bezárólag!)

- Fogaskerék 3D modell (otthoni):                                                             max. 5 pont

- Fogaskerék műhelyrajz (otthoni) és az általános egyenes fogazat adatai és tűrései táblázat a műhelyrajzon (otthoni):                                                           max. 5 pont

- Relatívcsúszás szerkesztés számítógéppel (otthoni):                               max. 2 pont

Összesen max.: 20 pont

Órai munka eredménylap

- foglalkozás:

awmin=…………………………[mm]                           awszabv=………………………...[mm]

mmin=…………………………..[mm]                          mszabv=………………………… [mm]

z1=……………………………..                                   z2=…………………………….

uvalós=………………………….                                   αw=……………………………[fok]

Σx=……………………………                                     y=……………………………..

hw=……………………………[mm]