2.  A változó sűrűségű közeg statikája, dinamikája

2.1.  A változó sűrűségű közeg statikája

2.1.1.  Az izotermikus légkör

2.1.2.  Az izentropikus légkör

2.1.3.  A normál atmoszféra

2.2.  A változó sűrűségű közegek dinamikája

2.2.1.  Alapegyenletek

2.2.1.1.  A folytonosság (kontinuitás) egyenlete

2.2.1.2.  Az energiaegyenlet

2.2.1.3.  Az impulzustétel

2.2.2.  A kis amplitúdójú hullámok

2.2.2.1.  A hangsebesség

2.2.2.2.  A hang terjedése

2.3.  Változó sűrűségű közegek áramlása csövekben

2.3.2.  Nyomásveszteség izotermikus áramlás esetén

2.3.3.  Nyomásveszteség adiabatikus áramlás esetén

2.3.4.  Nyomásveszteség fojtás esetén

2.4.  Kiömlési folyamatok

2.4.1.  Kiömlés tartályból

2.4.1.1.  Kiömlési sebesség

2.4.1.2.  A kilépő tömegáram

2.4.1.3.  A kritikus nyomásviszony

2.4.1.4.  A kritikus sebesség

2.4.1.5.  Kiömlés adott sebességű térből

2.5.  A Laval-fúvóka

2.5.1.  A Laval-fúvóka elmélete

2.5.2.  A Laval-fúvóka szerkezeti kialakítása

# 2.  A változó sűrűségű közeg statikája, dinamikája

## 2.1.  A változó sűrűségű közeg statikája

Tartályba zárt, nyugalomban lévő gázban rendszerint a nyomás, a sűrűség és a hőmérséklet változása elhanyagolható.

Ha a gáz olyan nagyméretű térben van, hogy a nyomás térbeli alakváltozása a gáz sűrűségének figyelemre méltó megváltozását okozza, a sűrűség változását is figyelembe kell venni, a gáz nem tekinthető állandó sűrűségű közegnek .Repülőgépekkel, rakétákkal kapcsolatos mérések és számítások során, továbbá a meteorológiában és hasonló esetekben ismerni kell a nyomás, a hőmérséklet és így a levegő sűrűségének változását a légkörben.

Figyelmen kívül hagyva a levegő kémiai összetételének a magasság függvényében végbemenő változását, a magasság függvényében, a légkör állapotára vonatkozó különböző termodinamikai feltételek esetében. A g nehézségi gyorsulás változásait, a Föld forgásának befolyását elhanyagoljuk.

### 2.1.1.  Az izotermikus légkör

Az izotermikus légkör esetében feltételezzük, hogy a levegő hőmérséklete az egész légkörben azonos, tehát a z magasságtól független. Ez a feltételezés a troposzféra légrétegeire, amely az egyenlítőnél 17 km magasságig, a sarkoknál 8,5 km-ig terjed, nem felel meg a valóságnak. Az előbbi légrétegen túli sztratoszférában  kb. 35 km magasságig, a hőmérséklet mintegy  −56,5°C,tehát közel állandó /izotermikus /.

Az izotermikus állapotra a Boyle - Mariotte - állapotegyenlet érvényes :

p⋅vf=p1ρ=állandó.

Legyen a nyomás a föld felszínén a nyomás p0és a sűrűség ρ0,ezzel:

pρ=p0ρ0= állandó.

Vizsgáljuk meg z magasságban a differenciálisan kis dz magasságváltozáshoz tartozó dpnyomásváltozást (2.01 ábra).

Ekkor a sűrűséget állandónak tekinthetjük:

−dp=ρ⋅g⋅dz.

A negatív előjel azt fejezi ki, hogy növekvő z magassággal a nyomás csökken.

A Boyle - Mariotte - egyenletből  a ρ sűrűség:

ρ=pp0ρ0.

2.01 ábra

Ezzel a dpnyomásváltozás:

dp=-pp0ρ0⋅g⋅dz.

Eme differenciálegyenlet integrálásával megkapjuk a nyomás és a magasság függvénykapcsolatát:

dz=-p0ρ0⋅g⋅1pdp,

dz=-p0ρ0g⋅1pdp,z=-p0ρ0glnp+C

A C integrációs állandó a föld felszínére vonatkozó állapotjelzők behelyettesítésével adódik:

z=0;p=p0,0=-p0ρ0glnp0+CC=p0ρ0glnp0

Ezekkel a z=fp függvény:

z=-p0ρ0glnp+p0ρ0glnp0,z=p0ρ0glnp0−lnp,z=p0ρ0glnp0p

Felhasználva az általános gázegyenletet, amely szerint p0v0=p0/ρ0=ReT0 a fenti egyenlet az alábbi módon írható fel:

z=ReT0glnp0p

Rendezés után nyerjük a következő azonosságot:

lnp0p=ρ0gp0z,p0p=eρ0gp0zp=p0e−ρ0gp0z=p0e−gReT0z

A sűrűség változása a ρ=pp0ρ0 felhasználásával a következő:

ρ=ρ0e−ρ0gp0z=ρ0e−gReT0z

### 2.1.2.  Az izentropikus légkör

Az ideális gázok állapotegyenlete, mint ismeretes:

pvk=pρk=állandó

A föld felszínén uralkodó p0nyomással és ρ0sűrűséggel az állandó értéke: p0ρ0k.

Ha a légkör állapota olyan, hogy minden pontjára érvényes a következő összefüggés

pρk=p0ρ0k

akkor ezt izentropikus légkörnek nevezzük. Ennek sűrűsége:

ρk=pp0ρ0k,ρ=pp01kρ0

A nyomás és a z magasság függvénykapcsolata (2.02 ábra) a már ismert differenciál-egyenlet integrálásával adódik:

dp=-ρgdz,dp=-ρ0pp01kgdz,dz=-1ρ0gp01kp−1kdp,

dz=-p01kρ0gp−1kdp,z=-p01kρ0g⋅p1−1k1−1k+C.

Az integrációs állandót a föld felszíni z=0 és p=p0 értékek behelyettesítésével kapjuk, azaz:

C=p01kρ0g⋅kk−1⋅p0k−1k,z=p01kρ0g⋅kk−1⋅p0k−1k−pk−1k.
	2.02 ábra

A kifejezést p0/p0- lal bővítve, a következő egyszerűsített írásmódhoz jutunk:

z=p0ρ0g⋅kk−1⋅p01kp0⋅p0k−1k−pk−1k,z=p0ρ0g⋅kk−1⋅p0−k−1k⋅p0k−1k−pk−1k,

z=p0ρ0g⋅kk−1⋅1−pp0k−1k.

Azaz, az egyenletből p-t kifejezve adódik a nyomás magasságfüggvénye:

pp0k−1k=1−zρ0gp0⋅k−1k,pp0=1−zρ0gp0⋅k−1kk−1k,p=p01−zρ0gp0⋅k−1kk−1k.

A ρ=fz függvény a fenti egyenletből adódik, ha figyelembe vesszük az alábbi összefüggést:

p=p0ρkρ0k,ρ=ρ01−zρ0gp0⋅k−1k1k−1.

A p/ρ=Re⋅Tösszefüggésből adódik a T=fz hőmérséklet-függvény:

T=pReρ=1Re⋅p01−z⋅ρ0gp0⋅k−1kkk−1ρ01−z⋅ρ0gp0⋅k−1k1k−1,T=p0Reρ01−z⋅ρ0gp0⋅k−1k.

A hőmérséklet- függvényt z szerint differenciálva megállapítjuk azt a folytonos tényt, hogy dt/dzállandó, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet-gradiens z-től független, ugyanis:

−dTdz=p0Reρ0⋅ρ0gp0⋅k−1k,dTdz=-gRe⋅k−1k.

Behelyettesítve a g=9,81ms2,Re=287Jkgértékeket, a fenti egyenlet jobb oldalának állandó értéke:

dTdz=-9,81287⋅1,4−11,4»-0,01Km.

Ez azt jelenti hogy 100 m magasságnövekedéshez 1 fok hőmérséklet-csökkenés tarozik.

### 2.1.3.  A normál atmoszféra

A repülőtechnikai, ballisztikai, rakétatechnikai és egyéb számításokhoz nemzetközileg elfogadott un. normálatmoszféra alapján határozzák meg a légköri levegő állapotjelzőit.

A normál atmoszférát az ICAO  (International Civil Aviaiton Organization), valamint a DIN 5450 szabvány a következő módon állapította meg:

A föld felszínén a levegő:

nyomása: p0=101325Pa=1032,25mbar
		 hőmérséklete : T0=288,15K
		 sűrűsége: ρ0=1,225kgm3

A hőmérséklet- gradiens 11 km magasságig 	dtdz=-0,0065Km

A hőmérséklet 11-20 km között T=216,5Kállandó.

2.03 ábra

A 2.03 ábra bemutatja a nyomás, a hőmérséklet, a sűrűség változását 0 és 20 km magasságok között a DIN 5450 szabvány alapján.

## 2.2.  A változó sűrűségű közegek dinamikája

Csőben vagy test körül áramló gázban vagy gőzben a nyomás, a sebesség, a hőmérséklet oly mértékben változhat, hogy az ebből adódó térfogatváltozás, illetve térfogatváltozás már nem hanyagolható el. Az ilyen áramlások az összenyomható áramlások, pontosabban változó sűrűségű áramlások.

Csak nagyon kis sűrűségváltozás esetében tekinthető a sűrűség és térfogat állandónak. Csupán ilyenkor számolhatunk az összenyomhatatlan közegre érvényes összefüggések szerint.

Nagy áramlási sebesség keletkezik összenyomható közeg belső áramlásánál, a csővezetékekben, lapátcsatornákban vagy a tartályok nyílásaiban előálló nagy nyomáskülönbségek következtében, ezenkívül a testek nagy sebességű körüláramlásánál is. A nehézségi erőtér hatása a gázok és gőzök ilyen áramlásánál legtöbbször elhanyagolható.

### 2.2.1.  Alapegyenletek

#### 2.2.1.1.  A folytonosság (kontinuitás) egyenlete

A változó sűrűségű (összenyomható) közegek áramlásánál a folytonosság tétele a tömeg megmaradását fejezi ki.

A 2.04 ábrában feltüntetett áramcső A1belépő keresztmetszetben m1tömeg lép be, amelyet az A1l1térfogattal és a ρ1sűrűséggel fejezünk ki:

m1=A1l1ρ1.

Az l1úthossz a v1sebességből és a dtidőből:

l1=v1dt
m1=A1v1dtρalignl1

2.04 ábra

Az 1 helyen a dtidő alatt beáramló m1tömegnek stacionárius áramlásnál egyenlőnek kell lennie a 2 helyen dtidőtartam alatt kiáramló m2tömeggel.

m2=A2v2dtρ2

m1=m2=m

A1v1dtρ1=A2v2dtρ2

A1v1ρ1=A2v2ρ2

Az A keresztmetszet és a v sebesség szorzata a qvtérfogatáramot, míg az Akeresztmetszet és a v sebesség szorzata a qmtömegáramot jelenti. A folytonosság egyenlete ezek után:

qm=A1v1ρ1=A2v2ρ2=Avρ=lland.

A keresztmetszetnek az áramvonal menti változását, tehát az A=flfüggvényt, valamint a v1ésρ1 kezdeti értékeket ismerve, az áramcső egy másik helyén uralkodó sebesség és sűrűség kiszámításához a fenti egyenlet önmagában nem elegendő. Ezen kívül ismerni kell azt, hogy a közeg az 1.állapottól milyen állapotváltozással jut a 2.állapotba. Például ha a közeg az 1. állapotból igen rövid idő alatt jut el a 2.állapotba, feltételezhető, hogy jelentős hőcsere nem jöhet létre a közeg és a környezet között. Ha ezen kívül a közeget súrlódásmentesnek tekintjük, indokolt az izentropikus állapotváltozás feltételezése. Ha viszont az állapotváltozás hosszabb idő alatt megy végbe, a közeg viszonylag hosszú út megtétele után jut a megváltozott állapotba, akkor izotermikus állapotváltozással számolhatunk, ha a hőmérséklet kiegyenlítődésére van lehetőség.

#### 2.2.1.2.  Az energiaegyenlet

Az áramló gáz vagy gőz energiája a következő energiák összege:

a; helyzeti energia (potenciális energia):mgz; 
b; nyomási energia:Vp=mvp=mρp;
c; mozgási energia (kinetikai energia):mv22;
d; belső energia: mu u=cvT.

A továbbiakban feltételezzük, hogy az áramló közeggel energiát nem közlünk és abból energiát nem vonunk el. Így a közeg energiája az áramcső mentén állandó marad:

mgz+mρp+mv22+mu= állandó,

m - mel egyszerűsítve kapjuk az alapenergia - egyenletet:

gz+pρ+v22+u= állandó.

Legtöbb esetben gáz vagy gőz áramlásánál az mgzhelyzeti energia elhanyagolható. Ideális gázoknál és gőzöknélp/ρ helyett a

pρ=pv=ReT    általános gázegyenlet is alkalmazható.

Az Reegyedi gázállandó:

Re=cp−cv

ezért:	pρ=cp−cvT alakban írható.

Az ufajlagos energia viszont:u=cvT.

Ezeket a kifejezéseket az alapegyenletbe illesztve az energiaegyenlet újabb alakját kapjuk:

cp−cvT+v22+cvT= állandó;
cpT+v22= állandó.

A cpés Tszorzatát az ifajlagos entalpiának nevezzük.

Így az energiaegyenlet:

i+v22= állandó.

Az energiaegyenlet ezen írásmódja kimondja, hogy a fajlagos entalpia és a fajlagos kinetikai energia összege egy áramcső mentén állandó, ha az áramlással energiát nem közlünk, illetve abból energiát nem vonunk el. Természetesen ezek az egyenletek csak súrlódásmentes közegben érvényesek. Súrlódásos közeg esetében olyan közelítő eredményre vezet, amelynél a súrlódás hatását elhanyagolhatónak tekintjük.

#### 2.2.1.3.  Az impulzustétel

Korábban az állandó sűrűségű áramlásokra felírt impulzustétel a változó sűrűségű áramlásokra is érvényes. A segédfelülettel elhatárolt áramlási tartományokra ható erők (többnyire nyomóerők) eredője egyenlő az impulzusok eredőjével.

### 2.2.2.  A kis amplitúdójú hullámok

#### 2.2.2.1.  A hangsebesség

Már Lapacle megállapította a gázokban kialakuló kis nyomásingadozások terjedési sebességét kifejező, következő összefüggést:

a=dpdρ.

Ebből a hang terjedési sebessége az ideális gázokban és gőzökben a közismert hőtani mennyiségekkel a következő módon fejezhető ki. Feltételezzük, hogy a differenciálisan kicsi dp nyomásnövekedés izentropikusan (veszteségmentesen) jön létre ezért az izentropikus állapotváltozás egyenletét differenciáljuk szerint:

pvk=pρk=lland=C,p=Cρk,dpdρ=Ckρk−1,dpdρ=pρkkρk−1,

dpdρ=pkρ−1=pk1ρ=pkv,a=dpdρ,a=pkv=pkρ=kReT

Ez az egyenlet valóságos gázokra és gőzökre nem érvényes. Pontosabban: az összefüggés csak olyan mértékben érvényes a valóságos gőzökre és gázokra, amilyen mértékben azok tulajdonságai megközelítik az  „ideális gáz” tulajdonságait.

#### 2.2.2.2.  A hang terjedése

Kis nyomásingadozások következtében keletkező nyomáshullámok a hang terjedési sebességével terjednek. Abban az esetben, amikor az ilyen kis nyomásingadozást okozó hangforrás mozog, három

eset lehetséges:

- a hangforrás (zavarforrás) a hangsebességnél kisebb;

- a hangforrás sebessége a hangsebességgel egyenlő;

- a hangforrás sebessége a hangsebességnél nagyobb.

A háromféle lehetséges esetet a 2.05 ábra szemlélteti. A v haladási sebesség és az "a" hangsebesség viszonyszámát Mach Ernst osztrák fizikus (1839-1916) tiszteletére Mach - számnak nevezik és Ma- val jelölik:

Ma=va.

A Mach - szám értékétől függően a következő sebességi tartományok különböztethetők meg:

Ma<1,  a hangnál kisebb (hangsebesség alatti) sebesség tartománya (szubszonikus tartomány).

Ma=1,  a hangkörüli sebesség tartománya (transzszonikus tartomány) .

2.05 ábra

Ma>1,  a hangnál nagyobb (hangsebesség feletti) sebesség tartománya (szuperszonikus tartomány).

Ma>5,  a hiperszonikus sebesség tartománya.

A hangsebességen túli sebesség tartományt vizsgálva megállapítható, hogy a gömbhullámok egy kúpon belül helyezkednek el. Ennek csúcsában van a hangnál nagyobb sebességgel mozgó hangforrás. A kúpon kívül, amelyet Mach kúpnak neveznek nem keletkezik nyomásingadozás (zavaró hatás).
Az α szög, amelyet a kúp alkotója a mozgás irányával bezár a Mach - szög:

sinα=atvt=av=1Ma,sinα=1Ma.

2.2.3.  A lökéshullámok

A 2.2.2 fejezet az összenyomható közegben terjedő kis nyomáshullámokkal foglalkozott. A nagy nyomásváltozású hullámok a hangénál nagyobb sebességgel terjednek.

Ilyen (szuperszonikus) sebességgel terjedő nyomáshullámok keletkeznek, pl. a csővezetékekben, fúvókákban, a hangsebességen túli sebességgel haladó testek körüláramlásakor, továbbá robbanásnál.

A lökéshullámok és az expanziós hullámok számításához és leírásához szükséges törvények és összefüggések tárgyalásától - tekintettel az ahhoz szükséges jelentős termodinamikai és matematikai eszköztárra - eltekintünk. Csupán azt emeljük ki, hogy a lökéshullámban nagymértékben és ugrásszerűen megváltozik a sebesség, a nyomás, a hőmérséklet, a sűrűség és az entrópia. Ezek az ugrásszerű állapotváltozások igen vékony, nagyságrendben 1/1000 mm vastagságú rétegben mennek végbe és nagy veszteséggel járnak.

Az áramlás irányától függően merőleges és ferde lökéshullám jöhet létre.

## 2.3.  Változó sűrűségű közegek áramlása csövekben

Levegőt, gázt vagy gőzt szállító csővezetékekben a súrlódási veszteség következtében a nyomás az áramlás irányában egyre csökken. A nyomás csökkenésével a sűrűség is csökken, a közeg kitágul, expandál. Általános esetben a csővezeték hossza mentén a nyomás, a hőmérséklet, a sűrűség és így a sebesség is változik. Az állandó sűrűségű közeget szállító csővezetékkel szemben itt a csővezeték mentén a nyomásveszteség nem lineáris és a sebesség sem állandó (2.06 ábra). A helyzeti energia megváltozása itt, az egyéb változások mellett többnyire elhanyagolható.

A csővezeték mentén beálló nyomás- és sebességváltozás a közeg állapotváltozásának jellegétől és a súrlódástól függ.

2.3.1.  Nyomásveszteség tetszőleges hőcsere esetében

A dl hosszúságú csőelemben a súrlódás következtében keletkező nyomásveszteség a 2.07 ábra szerint:

2.06 ábra

−dp=λ⋅dld⋅ρ2⋅v2.

Az egyenlet bal oldalán a negatív előjel arra utal, hogy a nyomás a cső hossza mentén csökken.

A változó sűrűségű közegre érvényes folytonossági egyenlet szerint, állandóA=d2p4  csőkeresztmetszetnél:

vρ=v1ρ1=lland,v=v1ρ1ρ,

Behelyettesítve a nyomásveszteség

2.07 ábra

−dp=λdld⋅ρ2⋅v2.

egyenletébe, a csővezeték hossza mentén keletkező nyomásveszteség differenciál- egyenletét kapjuk:

−dp=λρ12v122dρdl.

Ahhoz, hogy a p1−p2nyomáscsökkenést az egyenlet integrálásával megkaphassuk, ismerni kell a ρ=fpfüggvényt.

Mivel a ρ sűrűség a csővezeték mentén csökken (expanziós áramlás), így a qvtérfogatáram és a v sebesség nő, a ν kinematikai viszkozitás és a Reynolds- szám sem állandó, ezért a λ csősúrlódási tényező, amely mint ismeretes a Reynolds- szám és a d/krelatív érdesség függvénye, szintén változhat. Az előbbi egyenletet ezért analitikus úton nem integrálható. A nyomáscsökkenés közelítő meghatározása céljából a következő egyszerűsítéseket tesszük:

- A λ csősúrlódás tényezőt állandónak tekintjük és a Re1=v1du1 , valamint a d/kértékekből számítjuk ki.

- A sebesség növekedéséhez szükséges gyorsító erőket elhanyagoljuk.

A ρ=fp függvényre vonatkozóan két feltételezést tehetünk:

- az áramlás során a hőmérséklet közel állandó (izotermikus áramlás)

- az áramlás során nincs jelentős hőcsere a közeg és környezete között (pl. a hőszigetelésnek köszönhetően adiabatikus áramlás)

Az első esetben a ρ=fp függvény a Boyle-Mariotte törvény szerinti ρ=ρ1⋅pp1.

A második esetben az adabatikus állapotváltozás törvénye szerint ρ=ρ1⋅pp11k.

### 2.3.2.  Nyomásveszteség izotermikus áramlás esetén

Az integrálandó függvény izotermikus esetben tehát, a behelyettesítés és a változók szétválasztása után:

pdp=-λv1−2p1ρ12ddl

Az integrálás eredménye:

p12−p222=λldρ1v1−22⋅p1

A Dp=p1−p2 nyomásveszteség így meghatározható a csővezeték kezdetén érvényes értékek:

ρ1,v1,v1,Re,λ=λ1

valamint a csővezeték lés d méreteinek ismeretében.

### 2.3.3.  Nyomásveszteség adiabatikus áramlás esetén

Ebben az esetben a behelyettesítés után az integrálandó függvény a következő:

p1kdp=-λv1−2ρ12dp11kdl

Az integrálás eredménye:

p1k+1k−p2k+1k=k+1k⋅p11k⋅λ1d⋅v1−22ρ1

Ismerve a közeg anyagi jellemzőit, (k=cpcv) valamint a csővezeték elején a jellemző értékeket, kiszámítható a tetszőleges helyen uralkodó nyomás, hőmérséklet és áramlási sebesség.

### 2.3.4.  Nyomásveszteség fojtás esetén

3.ábra 1

2.08 ábra

Gáz vagy gőzáram fojtásakor a közeg stacionáriusan úgy expandál a vezeték egyik elemén át, hogy nem végez munkát  és a környezet felé hőcsere sem keletkezik.

A 2.08 ábrán példaként bemutatott szűkítő perem is fojtást okoz. Ehhez hasonló a csővezeték valamely állítható szabályozó elemének (pl.: tolózár, szelep, csap ) vagy egy mérőszűkítésnek ( Venturi-cső, mérőszáj, mérőperem) a szerepe. A gőzturbinák indító és szabályozó szelepe is fojtás útján működik.

A fojtás helyén a súrlódás és az örvénylés következtében keletkező nyomásveszteség ütközési nyomásesésként számítható:

Dpv=xv22ρ,

ahol v a fojtóelem jellegétől függően a x veszteségtényező meghatározására használt v1vagy v2 sebesség lehet. A súrlódási veszteség hővé alakul át, ez azonban nem terjed át a környezetbe.

Az expanziós folyamat adiabatáját p−vfdiagramban felrajzolva (2.09 ábra), a fojtásnál hővé átalakuló energiát, mint területet ábrázolhatjuk. Ha a fojtóelem helyén egy erőgép, pl. turbina volna a csővezetékben, úgy az a nyomásesésnek megfelelő hasznos munkát végezhetne kifelé. Mivel a hőcserét (kívülről vagy kifelé) kizártuk, tehát dQ=0továbbá  a közeg kívülről munkát nem vesz fel és kifelé sem végez munkát, az energia egyenletet alkalmazhatjuk:

2.09 ábra

i1+v122=i2+v222.

Feltételezve, hogy a sebesség a fojtás előtt és a fojtás után azonos, helyesebben a

v22−v122

kifejezés az entalpiaváltozáshoz viszonyítva elhanyagolhatóan kicsi, úgy a fojtási állapotváltozás:

i1=i2= állandó

A fojtásnál az entalpia állandó, ezért ez izoentalpikus vagy izentalpikus állapotváltozásnak is nevezhető.

Ideális gázok - és gőzöknél az entalpiaváltozást, mint ismeretes, a következő módon határozzák meg :

di=cpdT.

Állandó entalpiánál di=0 , és így dt=0, mert cpértéke nem lehet nulla. Ideális gázok és gőzök fojtásakor viszont a hőmérséklet is megváltozik. Viszonylag kis nyomású  és hőmérsékletű közeg fojtásakor a közeg lehűl, ezzel ellentétben a nagy nyomású és hőmérsékletű közeg fojtásakor a közeg felmelegszik. A valóságos gázok és gőzök fojtásakor bekövetkező lehűlés, illetve felmelegedés a gyakorlatban a legegyszerűbben az entalpia-entrópia diagram (Mollier-diagram) segítségével állapítható meg. Ilyen diagram vázlata a 2.10.ábrán látható.

2.10 ábra

A nyomás-entalpia  diagram is alkalmas lehűlési, ill. a felmelegedési hőmérséklet meghatározása.

## 2.4.  Kiömlési folyamatok

### 2.4.1.  Kiömlés tartályból

#### 2.4.1.1.  Kiömlési sebesség

Egy tartályban (2.11 ábra) levegő, gáz vagy gőz van, nyomása pb , hőmérséklete Tb. A közeg a tartálykeresztmetszethez viszonyítva kis Aki keresztmetszeten át stacionáriusan áramlik a szabadba. E folyamat során a tartályban levő közeg hőenergiájának egy része, továbbá a nyomáskülönbség következtében kifejtett fajlagos munka átalakul a kiáramló közeg mozgási energiájává.

2.11 ábra

Tételezzük fel, hogy a kiáramlási folyamat izentropikus, azaz hőbevezetés vagy hőelvonás és hőkeletkezés nélkül megy végbe. Mivel az izentropikus folyamatban az entrópia nem változhat, a környezettel kialakuló hőcserén kívül a közeg súrlódása következtében keletkező hőfejlődést is ki kell zárnunk.

Az energia-egyenlet szerint a kiáramló közeg vsi˝izentrop˝ kiáramlási sebessége:

ib+vb22=isi+vsi22 kifejezésből,

mivel a vb2/2mozgási energia a sugár vsi2/2 mozgási energiájához képest elhanyagolható, ezértvb2/2értékét közelítőleg zérusnak tekintve,

vsi22=ib−isi=Disi,vsi=2isi.

Ez az egyenlet alakilag megegyezik a Toricelli- egyenlettel, azonban itt a Disi nem két folyadékfelszín magasságkülönbségét jelenti, hanem a tartálybéli és a sugárbéli állapotok entalpiakülönbségét fejezi ki. Ideális gázoknál  és gőzöknél a Disi izentropikus entalpiakülönbség a tartálybéli Tbés a sugárbéli Tsihőmérsékletek különbségével is kifejezhető:

Disi=cp(Tb−Tsi).

Az izentropikus állapotváltozásban a hőmérséklet- és nyomásváltozás között a következő összefüggés áll fenn:

Tsi=Tbpkpbk−1k  .

A Disientalpiakülönbség kifejezését behelyettesítve, csupán az elméleti vsi kiáramlási sebességre a következő összefüggéshez jutunk:

isi=cpTb1−pkpbk−1k,vsi=2cpTb1−pkpbk−1k,  .

Az Re=cp−cv és a k=cp/cv összefüggések alapján

cp=Rekk−1.

Ezt behelyettesítve, avsi elméleti kiáramlási sebességnek egy további alakjához jutunk:

vsi=2kk−1ReTb1−pkpbk−1k.

Az általános gázegyenlet alapján ReTb=pbv1=pb/ρb felhasználásával:

vsi=2kk−1pbv11−pkpbk−1k,vsi=2kk−1pbρb1−pkpbk−1k.

Ez utóbbi egyenletet Saint-Venant és Wantzel- féle egyenletnek is nevezik. Az állapotváltozásokat a 2.12 ábrán ábrázoljuk.

Az i-s diagrammban  a ( Mollier-diagramban ) az izentropikus expanziót függőleges egyenes szemlélteti. Ezért a belsőállapotra jellemző ” b” pontból húzható függőleges kimetszi a külső nyomás pk görbéjén azt a pontot, amelyen a sugárbeli Tsi hőmérséklet görbéje halad keresztül. (A Tsi természetesen nem függ a környezet Tk hőmérsékletétől, ezért Tk az ábrán nem szerepel.) Az említett függőleges egyenesnek a pb és pk görbék közötti hossza arányos a sugár v2si2 fajlagos mozgási energiájával. Ugyanezt az energiát a p-v síkon az a terület határozza meg, amelyet a pb,vfb ponton át haladóp⋅vf= állandó görbének (hiperbola) a pb és pk nyomások közötti szakasza és a v f =0 tengely  határol.

2.12 ábra

Az i-s diagrammok, mint pl. a Mollier-vizgőzdiagram is, többnyire sebességléptéket is tartalmaznak, ami lehetővé teszi, hogy az ib - ik állapotváltozás vonalát berajzolva a vsi  sebesség közvetlenül leolvasható. A valóságos gázoknál és gőzöknél ezért célszerű ilyen Mollier-diagramot használni.

Mivel a tartály kiömlőnyílásában súrlódás, esetleg leválás és örvénylés is keletkezik, a valóságos kiáramlás nem izentrop, hanem entrópia növekedéssel jár. A sugár valóságos vs sebessége kisebb, mint a vsi izentrop kiáramlási sebesség, továbbá a sugár valóságos Ts hőmérséklete nagyobb az izentrop értéknél. A 2.13 ábra a tartály kiömlőnyílásában valóban végbemenő állapotváltozást /expanziót / szemlélteti.

A kiáramlási sebesség:

vs=j⋅vsi=j⋅2Disi=2Di.

A j tényezőt ugyanúgy, mint a tartályból kiáramló folyadékok esetében, sebességtényezőnek nevezzük.

Vezessük be az energiaátalakulás hatásfokát. Közte és a sebességtényező között a következő összefüggés adódik:

2.13 ábra

h=DisDisi=v2s2v2si2=j2v2siv2si  ,

h=j2 .

A j sebességtényező értéke a tartály nyílásának alakjától függ. Jól legömbölyített fúvókánálj  értéke nagy, éles sarkú csőcsatlakozásoknál kisebb.

A tartály kiömlőnyílásához csatlakozó elzáró szerkezetek esetében ennekx  veszteségtényezője ésj  között az alábbi összefüggés adódik. Az entalpiaveszteség:

Div=xv2si2=xDisi, ,

vs=j2Disi=

=2Disi−Div=

=2Disi−xDisi,

j2Disi=2Disi1−x=

=2Disi⋅1−x,

j=1−x.

Abban az esetben, amikor a záró elemet csak annyira nyitják ki, hogyx³1, nem expanzió, hanem fojtás keletkezik.

#### 2.4.1.2.  A kilépő tömegáram

A tartály nyílásán elméletileg kilépő qme tömegáram a folytonossági egyenletből határozható meg:

qme=Aki⋅vsi⋅ρk

Ideális gázoknál és gőzöknél, izentrop állapotváltozást feltételezve a sűrűség és nyomás között a következő összefüggés áll fenn:

p⋅1ρk=állandó ,

pk⋅1ρsk=pb⋅1ρbk,

ρs=ρb⋅pkpb1k

felhasználva a

vsi=2kk−1⋅pbρb1−pkpbk−1k

összefüggést, az elméletileg kilépő qme tömegáram:

qme=Aki⋅ρb⋅pkpb1k⋅2kk−1⋅pbρ1−pkpbk−1k,

qme=Aki2kk−1ρb2pkpb2k⋅pbρb1−pkpbk−1k,

qme=Aki2kk−1pbρbpkpb2k−pkpbk+1k

qme=Aki2ρbpbkk−1pkpb2k−pkpbk+1k.

Mint a fenti egyenletből látható, a tartály nyílásán kiömlő qme elméleti tömegáram a következő mennyiségektől függ:

- a tartály nyílásától,
- a tartályban uralkodó pb nyomástól
- a közeg ρb sűrűségétől,
- a k izentropikus kitevőtől,
- a pk / pb nyomásviszonytól.

Az egyenletben a második, nagyobb négyzetgyökjel alatt csupán a k izentropikus kitevő és a pk / pb nyomásviszony szerepel. E gyökös kifejezés jelölésre bevezetjük a kiáramlási függvényt:

y=kk−1pkpb2k−pkpbk−1k

Ay kiáramlási függvény értékeit a 2.14. ábra szemlélteti különbözők értékeknél, a nyomásviszonynak pk / pb =0....1 tartományban.

A qme tömegáram előbbiekkel egyszerűen kifejezve:

qme=Akiy2pbρb

A valóságos qm tömegáram megállapításánál a következő hatásokat kell figyelembe venni:

-a súrlódást a j  sebességtényezővel;

-a sugár összehúzódását az α  kontrakciós tényezővel, így

2.14 ábra

qm=j⋅α⋅qme=m⋅qme,

qm=m⋅Akiy⋅2pbρb.

A j sebességtényező, az α  kontrakciós tényező ésm a kifolyási szám megállapítására az összenyomhatatlan közegeknél leírtak érvényesek.

#### 2.4.1.3.  A kritikus nyomásviszony

A 2.4.1.2 fejezet alapján a qme = f ( pk /pb ) görbét felrajzolva 2.15 ábra , a 2.14 ábrához hasonló parabolaszerű görbét kapunk.

Könnyen belátható, hogy  pk /pb = 1 nyomásviszonynál qme = 0 . A nyomásviszony csökkenésével qme addig növekszik, míg  a pk  / pb krit   , un. kritikus nyomásviszonynál el nem éri legnagyobb értékét. A görbe csúcspontjához pk  / pb krit  -nál kisebb nyomásviszonyoknál a tömegáramnak csökkennie kellene, ami azonban nem lehetséges, mert a tapasztalat ismételten bizonyította, hogy ha a nyomásviszony a pk  / pb krit   nyomásviszonynál kisebb, a kiömlő tömegáram nem függ a pk  nyomástól, hanem 
	2.15 ábra 	állandó értékű.

Azt a nyomásviszonyt, amelynél adott pb ésρb tartályállapotnál és adott Aki kiáramlási keresztmetszetnél a tömegáram eléri azt a legnagyobb értékét, amely már nem változik, kritikus nyomásviszonynak nevezik és pk / pkrit -sal  jelölik.

Ahol a qme tömegáram már nem változik, a kiömlési függvénynek is állandónak kell lennie, azaz a kiömlőnyílásban a sugárbeli ps nyomás a pk nyomástól független és állandó értékű. A sugárban a ps nyomás tehát nagyobb, mint a pk környezeti nyomás.

A pk / pb nyomásviszony értékétől függően kétféle kiömlési folyamat különböztethető meg:

- A kritikusnál kisebb nyomásviszonyoknál kialakuló kiáramlás.

- A kritikusnál nagyobb nyomásviszonyoknál kialakuló kiáramlás.

A 2.16 ábra a kétféle kiáramlást hasonlítja össze. A korábbi egyenletek megfelelő átalakítása után nyerjük a

pkpbkrit=2k+1kk−1

alakú egyenletet, melyben a kritikus nyomásviszonyt Laval- nyomásviszonynak is nevezzük.

#### 2.4.1.4.  A kritikus sebesség

Adott tartályállapot és csökkenő külső nyomás esetében a qm tömegáram csak addig nő, míg a pk / pb nyomásviszony kri-
	2.16 ábra	tikus értékét a pk / pb krit -t el nem érti.

Ennél a kritikus nyomásviszonynál kialakuló sebességet kritikus sebességnek nevezzük, jele v krit. A v krit az egyszerű, egyre szűkülő fúvókánál egyben az elérhető legnagyobb sebesség is. A levezetés mellőzése nélkül a v krit meghatározására az alábbi  összefüggés szolgál:

vkrit=2pbρb⋅kk+1

A pb /ρb    helyett  az ideális gáz állapotegyenlet szerint ReTb írható. Izentropikus állapotváltozás esetén a kritikus hőmérséklet:

Tkrit=Tbpkpbkritk−1k

Mivel

pkpbkrit=2k+1kk−1

behelyettesítve:

Tkrit=Tb2k+1kk−1⋅k−1k=Tb2k+1

Tb=Tkritk+1k	 vagy		TkritTb=2k+1

vkrit=2ReTbkk+1=2ReTkritk+1k⋅kk+1

vkrit=kReTs  .

Látható, hogy a vkrit előbbi kifejezése azonos a hangsebességet kifejező egyenlettel:

vsimax=vkrit=a=kReTkrit .

Ez az egyenlet kimondja, hogy a tartályból kiömlő gáz és gőz sebessége a legkisebb keresztmetszetben legfeljebb a hangsebességet érheti el. Ez a maximális sebesség az un. Laval-sebesség. A 2.01 táblázat a fontosabb közepes vkrit értékeket is tartalmazza.

Néhány gáz és gőz kritikus áramlási jellemzői:

| Közeg |  | pk / pb krit |  | vkrit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levegő, kétatomos gázok | 1,4 | 0,528 | 0,484 | 1,08 pb /ρb |
| Túlhevített gőz, háromatomos gázok | 1,3 | 0,546 | 0,473 | 1,06 pb /ρb |
| Nedves gőz | 1,135 | 0,571 | 0,450 | 0,968 pb /ρb |

2.01 táblázat

#### 2.4.1.5.  Kiömlés adott sebességű térből

Abban az esetben, amikor a közeg v1 sebessége a vsi kiömlő sebességhez képest nem hanyagolható el, akkor a tartályból való kiömléstől eltérően az alábbi összefüggés áll fenn:

i1+v122=isi+vsi22,

vsi2=2⋅i1−isi+v12.

Az i1-isi entalpiakülönbségre felírható:

i1−isi=cp⋅T1−Tsi=

2.17 ábra

=cp⋅T1⋅1−psip1k−1k

i1−isi=kk−1⋅p1ρ1⋅1−psip1k−1k

Ezekkel:

vsi=2⋅kk−1⋅p1ρ1⋅1−psip1k−1k+v12

A kilépő tömegáram azonos a fuvókához érkező qml  tömegárammal:

qm=qml=A1⋅ρ1⋅v1

A szükséges Aki kilépő keresztmetszet a

qm=m⋅Aki⋅vsi⋅ρsi

összefüggésből:

Aki=qmm⋅vsi⋅ρsi

Az izentrop állapotváltozás miatt

ρsi=ρ1⋅psip11k

## 2.5.  A Laval-fúvóka

### 2.5.1.  A Laval-fúvóka elmélete

Az előző fejezetben levezettük, hogy expanzió esetén a tartály egy egyszerű  nyílásában a nyomás legfeljebb a kritikus nyomásig csökkenhet és a kiáramlási sebesség legfeljebb a kritikus nyomásig csökkenhet és a kiáramlási sebesség legfeljebb a hangsebességi nőhet.

Ha azt kívánjuk, hogy az expanzió a kritikus nyomáson túl is folytatódjon és a sebesség a hangsebességnél nagyobb legyen, nem alkalmazható az egyszerű - folyamatosan csökkenő keresztmetszetű - fúvóka, hanem a 2.18 ábrán látható, bővülő szakasszal is ellátott fúvókára van szükség. Ilyet elsőként a német Körting mérnök alkalmazott 1878-ban egy gőzsugárszivattyúban, továbbá de Laval a gőzturbinájában. Ma Laval-fúvókát használnak egyebek mellett a gőzturbinák szabályozó fokozatában, sugárszivattyúban, sugárhajtóművekben és hangsebesség feletti szélcsatornákban

A fúvóka első szűkülő részében a nyomás a kritikus nyomásig csökken és a sebesség a hangsebességig nő.

Ezek a kritikus értékek a legkisebb, az Amin torokkeresztmetszethez tatoznak, és csupán meghatározott feltételek teljesülése esetén jöhetnek létre. Adott qm létesítéséhez szükséges Amin torokkeresztmetszet határozható meg:

qm=m⋅Akiymax⋅2⋅pb⋅ρb, ahol

Aki = Amin;  ymax=tmax, akkor

qm=m⋅Amin⋅tmax⋅2⋅pb⋅ρb,

Amin=qmm⋅tmax⋅2⋅pb⋅ρb

2.18 ábra

A legszűkebb keresztmetszetben kialakuló pkrit nyomás:

pkrit=pb⋅2kk−1k+1

A pkrit -nál kisebb nyomás a torokban nem jöhet létre. A torokban kialakuló vkrit sebesség a Saint-Venant és Wantzel-egyenletből adódik, ha abba a pk helyére pkrit -t helyettesítjük, vagy a kritikus állapothoz tartozó akrit  hangsebességet határozzuk meg, mivel ez megegyezik vkrit értékével. Az ehhez szükséges Tkrit a TkritTb=2k+1 összefüggésből adódik: vkrit=2⋅Re⋅Tb⋅2k+1

Adott Amin esetében a fenti egyenletek alapján qm max  határozható meg, ha a többi mennyiség ismert. Tehát itt is a qm max egyenesen arányos Amin értékével. Ha a külső nyomás pk pkrit, akkor a qm max értéke nem változik, ellenben a fúvókából kilépő sugár vs sebessége nagyobb lehet a vkrit értéknél, ha a közeg az Amin után megfelelően bővülő szakaszba jut.

A bővülő szakasz végét képező Aki kilépő keresztmetszet nagyságát a pk/pb nyomásviszony határozza meg, amelyről itt feltételezzük, hogy kisebb mint pkrit/pb. Ismét a folytonosság egyenletét használhatjuk fel, azonban a vs sebességet és a  rs sűrűséget a valóságos pk/pb értékkel számoljuk ki.

vs=2⋅kk−1⋅pbρb⋅1−pkpbk−1k

Vagy a kérdéses közegre vonatkozó Mollier -diagram alapján az entalpia ismeretében:

vs=ρ⋅2⋅Dhi=2⋅Dh

A kilépő sugár  rs sűrűsége, izentropikus állapotváltozást feltételezve, közvetlenül kiszámítható a

ρsi=ρb⋅pkpb1k   egyenletből

A veszteségek miatti felmelegedés a következő módon vehető figyelembe. Az ideális gáz állapotegyenlete szerint:

ρs=pkRe⋅Ts

de itt Ts>Tsi=Tb⋅pkpbk−1k a 2.18 ábra szerint:

Ts=Tb−j2⋅Tb−Tsi

így

Amin⋅vkrit⋅ρkrit=Ak⋅vs⋅ρs=qmmax

A legnagyobb kiáramlási sebesség akkor keletkezne, ha a közeg abszolút vákuumba lépne ki, amikor pk=0 volna:

vsimax=2⋅kk−1⋅pbρb

Ekkor a közeg hőmérséklete Tsi=0 K volna. Amennyiben előírjuk a nyomás változását a fúvóka x hossza mentén, úgy meghatározhatjuk a fúvóka Ax keresztmetszet változását x  mentén.

Ax=qmm⋅j⋅x⋅pb⋅ρb

Ahol a jx=fpxpb kiáramlási függvény a 2.14 ábrából határozható meg, ha az abszcisszára pk/pb helyett px/pb-t írunk. Ha pedig a keresztmetszet x-menti változása A(x) adott, úgy meghatározható a  helyi y(x) kiáramlási függvény, majd ezzel a 2.14 ábra alapján meghatározható a vx, továbbá a px helyi értéke.

A helyi px/pb nyomásviszony és az ehhez tartozó Ax keresztmetszet közötti kapcsolatot áttekintően szemlélteti a 2.18d ábra, amelyen a vx görbét úgy kapjuk meg , hogy pl. a

vx=2⋅kk−1⋅pbρb⋅1−pxpbk−1k

összefüggésbe különböző px/pb értékeket helyettesítünk. A px/pb különböző értékeihez tartozó 1/Vx fajlagos térfogat is fel van tüntetve a vízszintes tengely mentén a

vx=1ρx=1ρb⋅pbpx1k

izentrop állapotváltozást leíró pb/ρbk=px/ρxk egyenlet alapján.

Végül az adott  qm tömegáramhoz szükséges Ax keresztmetszet változása a nyomásviszony függvényében a következők alapján adódik. Minden keresztmetszetre érvényes a qm=ρx⋅Ax⋅vxösszefüggés, így:

Ax=qmvx⋅1ρx

Az Ax=fpxpbgörbéről a 2.02 táblázatban foglaltakat állapíthatjuk meg.

| Ha px/pb közeledik | akkor vs közeledik | akkor Ax közeledik |
| --- | --- | --- |
| 1-hez pkrit/pb-hez 0-hoz | 0-hoz vkrit=akrit-hoz vsi max-hoz | a végtelenhez Amin-hez a végtelenhez, mert 1/r®¥ |

2.02 táblázat

Ha a pk külső vagy ellennyomás nem egyezik meg a Laval- fúvóka tervezésekor alapul vett pkü üzemi nyomással, a  Laval-fúvókában a tervezettől eltérő megzavart áramlás keletkezik. A lehetséges eltérések közül a három legjellegzetesebbet említjük meg:

- A külső pk nyomás nagyobb a pkrit nyomásnál. A Laval-fúvóka a Venturi-csőként működik. A szűkülő részben az áramlás gyorsul, a bővülőben lassul. Az áramlási sebesség a fúvókában mindenütt kisebb a hangsebességnél.

- A pk külső nyomás kisebb a pkrit kritikus nyomásnál, azonban a pkü üzemi nyomásnál nagyobb. A legszűkebb keresztmetszetben hangsebesség keletkezik. A fúvóka bővülő részében merőleges, vagy a fúvóka kiömlő keresztmetszete után a kiömlő sugárban ferde lökéshullámok keletkeznek. Bizonyos körülményeknél az áramlás leválik attól függően, hogy pk milyen mértékben közelíti meg pkü értékét.

- A pk nyomás kisebb a pkrit nyomásnál és a fúvóka tervezéséhez megállapított pkü nyomásnál. A fúvókából kilépő sugárban expanziós hullámok keletkeznek és ennek következtében a sugár keresztmetszete a fúvóka után hirtelen megnő, majd, majd lökés- és depresszió hullámok követik egymást.

2.19 ábra

A 2.19 ábra  a Laval-fúvókában kialakuló különböző áramlási viszonyokat hasonlítjuk össze. A tervezettől eltérő ellennyomásnál a fúvóka bővülő részében, vagy a gáz- és gőzsugárban fellépő nyomásingadozások növekedését, ill. csökkenését okozó hullámok gyakran káros lengésjelenségek forrásai.

### 2.5.2.  A Laval-fúvóka szerkezeti kialakítása

A Laval-fúvókát - rendeltetésétől függően- különböző módon alakítják ki.

A sugárhajtóművek és kis gőzturbinák fúvókái többnyire kúposak, kör keresztmetszetűek, az a bővülési szög (2.20 ábra) a leválásmentes áramlás érdekében 10°-nál kisebb. A szűkülő fúvókarész r legömbölyítési sugarát lehetőleg nagyra választják, hogy a sebességtényező értéke 1 közelében adódjon.

A rakéták és a nagy sebességgel repülő, a hangsebesség feletti sugárhajtóművek Laval-fúvókái, a jó hatásfok érdekében gyakran harang alakúak (2.21 ábra). Az ilyen kialakítású fúvókákkal a különösen nagy hangsebesség feletti sebességet kívánják elérni.

2.20 ábra

A gőzturbinák szabályozó fokozatainak terelőkoszorúiban a Laval-fúvóka alakú csatornákat a célnak legjobban megfelelő alakú lapátok alkotják (2.22 ábra). Az a bővülési szöget lehetőleg 10°-on belül kell tartani.

2.21 ábra

Az adott cél elérése érdekében alkalmazásra kerülő legkedvezőbb Laval-fúvóka alakját a számítások alapján elvégzett gondos kísérletek útján állapíthatják meg.

2.22 ábra