2009. 05. 20.	Hő- és áramlástan (NGB_AG004_1)	Vizsga feladatsor

| Név: | Neptun azonosító:. |
| --- | --- |

1. feladat: (8 pont)

Az ábrán látható, végtelen nagynak tekinthető tartályból víz áramlik ki súrlódásmentesen egy L hosszúságú csövön. A külső légköri nyomásp0=1 bar, a tartályban a túlnyomás értéke pt=0,7 bar, a vízoszlop magassága h=2,4 m. (g=10 m/s2,ρvíz=1000 kg/m3)

- Milyen hosszú a cső, ha a csap megnyitása pillanatában a cső végén a folyadék gyorsulása a=5 m/s2?

- Legalább mekkora kell legyen a csőátmérő, ha percenként egy köbméteres térfogatáramot szeretnénk biztosítani?

2. feladat: (10 pont)

Egy konfúzor átmérője a belépő keresztmetszetben D1=0,2 m, hossza L=1 m. A folyadék sebessége a belépő keresztmetszetben v1=5 m/s

- Ideális áramló közeget feltételezve mekkora a kilépő keresztmetszet átmérője, ha a folyadék sebessége duplájára nő a konfúzorban?

- Mekkora lesz a konvektív gyorsulás x irányú összetevője az 1-es, a 2-es és a 3-as jelű pontokban?

3. feladat: (8 pont)

Egy gyorsuló tartálykocsi félig van töltve glicerinnel. A zárt tartálykocsiban túlnyomás uralkodik, melynek értéke pt=0,6 bar. További adatok:

a=1,6 m/s2, b=3 m, L=12 m, ρglc=1260 kg/m3, g=10 m/s2.

- Hány fokos szöget zár be a tartálykocsi fenéklapjával a kialakuló folyadékfelszín?

- A tartálykocsi mely pontjában alakul ki a legnagyobb nyomás, mekkora ennek a nagysága?

4. feladat: (7 pont)

Egy A=0,028 m2 keresztmetszetű v=15 m/s vízsugárral szemben egy lapát halad u=10 m/s sebességgel, az ábrán látható módon. A leáramló vízsugarak keresztmetszetei: A2=57A1, A3=27A1. Az áramlás síkáramlás, melyet súrlódásmentesnek tekintünk, a nehézségi erőtér a rajz síkjára merőleges, a nyomás mindenütt légköri.

Mekkora erővel lehet a lapát u sebességét biztosítani?

u

5. feladat: (10 pont)

Az ábrán látható felső tartályból egy L=8,1 m hosszú, d=40 mm átmérőjű, gyakorlatilag egyenesnek tekinthető szivornya segítségével vizet szivattyúzunk az alsó tartályba. A felső tartályban túlnyomás van, az alsó tartály nyitott. Stacionárius áramlást feltételezve mekkora a csőben a térfogatáram, ha figyelembe vesszük a csőben a súrlódás hatását is? Alkalmazza a λ=0,025 Dupuit-féle állandót, de ellenőrzésképpen számítsa ki a csősúrlódási együttható első iteratív értékét is!

Adatok: pt=1,2 bar, p0=1 bar, g=10 m/s2, ρ=1 g/ml, ν0=1,3×10−6 m2/s.

6. feladat: (7 pont)

Legfeljebb hány liter víz áramoltatható át óránként egy 50 mm belső átmérőjű üvegcsőben, ha az üvegcsőben mindenképpen lamináris áramlást akarunk fenntartani? Mekkora a nyomásveszteség ebben az állapotban a 2,4 m hosszú csövön? Tételezze fel, hogy a lamináris áramlás elméleti felső határát jelző 2320-as Reynolds-számot a biztonság kedvéért legfeljebb 75%-ban lehet megközelíteni! A víz sűrűsége 1000 kg/m3, kinematikai viszkozitása 1,12·10-6 m2/s.

Kérdéssor:

- Rajzolja fel egy valóságos közeg p-v diagramját és jelölje be rajta azt a tartományt, ahol a közeg folyékony és légnemű halmazállapota egyensúlyban van! 	(1 pont)

- Mit értünk potenciál-függvény alatt? Írja fel az egyes térerők potenciáljait! 	(1 pont)

- Mi a különbség a felhajtóerő és az emelő erő között?	(1 pont)

- Kizárólag a sebesség szempontjából vizsgálva egy áramlást, instacionárius-e az, ha a lokális gyorsulás valamely pontban zérustól különböző?	(1 pont)

- Írja fel a kontinuitás törvényét összenyomhatatlan közeg csőben lezajló áramlásra vonatkozóan!	(1 pont)

- Milyen általános fizikai törvény egyik speciális megfogalmazása a Bernoulli-egyenlet?

- Mi a Borda-Carnot féle veszteség, hogyan határozható meg? 	(1 pont)

- Milyen jelenségekkel foglalkozik a hidraulika? 	(1 pont)

- Miért nagyobb a diffúzor nyomásvesztesége mint egy ugyanolyan kialakítású konfúzoré? 	(1 pont)

- Mire következtet abból, ha egy állandó szélességű csatorna két különböző keresztmetszetében a vízmélység különböző? 	(1 pont)