2009. 05. 21.	Hő- és áramlástan (NGB_AG004_1)	Vizsga feladatsor

| Név: | Neptun azonosító:. |
| --- | --- |

1. feladat: (8 pont)

Az ábrán látható, végtelen nagynak tekinthető tartályból víz áramlik ki súrlódásmentesen az L=3,5 m hosszúságú csövön. A külső légköri nyomásp0=1 bar, a tartályban a vákuum van. A tartályban levő vízmagasság h=1,7 m. (g=10 m/s2,ρvíz=1000 kg/m3)

- Mekkora vákuummal lehet biztosítani a csap megnyitása pillanatában, hogy a cső végén a folyadék gyorsulása a=4,5 m/s2 legyen?

- Állandósult állapotban hány liter víz folyik ki percenként, ha a cső átmérője d=50 mm?

2. feladat: (10 pont)

Egy diffúzor átmérője a belépő keresztmetszetben D1=0,16 m, amely L=1,2 mhosszon az egynegyedével nő.

- Ideális áramló közeget feltételezve határozza meg a folyadék sebességét a kilépő keresztmetszetben, ha az áramlási sebesség átlagos értéke a belépő keresztmetszetben v1=14 m/s!

- Mekkora lesz a konvektív gyorsulás x irányú összetevője az 1-es, a 2-es és a 3-as jelű pontokban?

3. feladat: (8 pont)

Egy gyorsuló tartálykocsi félig van töltve kénsavval. A zárt tartálykocsiban túlnyomás uralkodik, melynek értéke pt=1,1 bar. További adatok:

b=3,2 m, L=12 m, ρksav=1400 kg/m3, g=10 m/s2.

- Mekkora a tartálykocsi gyorsulása, ha a kialakuló folyadékfelszín 5°-os szöget zár be a kocsi fenéklapjával?

- A tartálykocsi mely pontjában alakul ki a legnagyobb nyomás, mekkora ennek a nagysága?

4. feladat: (7 pont)

Az ábrán egy négyzet alapú hasábbal eltérített vízsugár áramképét látjuk. Az áramlás síkáramlás, melyet súrlódásmentesnek tekintünk. A nehézségi erőtér a rajz síkjára merőleges, a hasáb körül a nyomás mindenhol légköri.

Adott: 	v=20 m/s, A=0,025 m2, α=60°.

Mekkora a keresztmetszetek aránya, ha a hasábra ható erő vízszintes? Mekkora ez az erő?

5. feladat: (10 pont)

Az ábrán látható felső tartályból egy L=7,2 m hosszú, d=25 mm átmérőjű, gyakorlatilag egyenesnek tekinthető szivornya segítségével vizet szivattyúzunk az alsó tartályba. A felső tartályban vákuum van, az alsó tartály nyitott. Stacionárius áramlást feltételezve mekkora a csőben a térfogatáram, ha figyelembe vesszük a csőben a súrlódás hatását is? Alkalmazza a λ=0,025 Dupuit-féle állandót, de ellenőrzésképpen számítsa ki a csősúrlódási együttható első iteratív értékét is!

Adatok: pv=6350 Pa, p0=1 bar, g=10 m/s2, ρ=1 kg/l, ν0=1,3×10−6 m2/s.

6. feladat: (7 pont)

Egy 80 mm belső átmérőjű csőben a folyadék áramlására jellemző Reynolds-szám nem csökkenhet 4000 alá, mert a tapasztalatok szerint az áramlás ekkor már nem tekinthető egészében turbulensnek. Legalább hány liter/perc legyen a térfogatáram az említett feltétel teljesüléséhez és mekkora nyomásveszteséggel kell számolni ekkor a 7,5 méter hosszú vezetéken? (a folyadék kinematikai viszkozitása 0,0098 cm2/s, sűrűsége pedig 0,972 kg/dm3)

Kérdéssor:

- Rajzolja fel egy valóságos közeg p-v diagramját és jelölje be rajta azt a tartományt, ahol a közeg folyékony és légnemű halmazállapota egyensúlyban van! 	(1 pont)

- Mit értünk potenciál-függvény alatt? Írja fel az egyes térerők potenciáljait! 	(1 pont)

- Mi a különbség a felhajtóerő és az emelő erő között?	(1 pont)

- Kizárólag a sebesség szempontjából vizsgálva egy áramlást, instacionárius-e az, ha a lokális gyorsulás valamely pontban zérustól különböző?	(1 pont)

- Írja fel a kontinuitás törvényét összenyomhatatlan közeg csőben lezajló áramlásra vonatkozóan!	(1 pont)

- Milyen általános fizikai törvény egyik speciális megfogalmazása a Bernoulli-egyenlet?

- Mi a Borda-Carnot féle veszteség, hogyan határozható meg? 	(1 pont)

- Milyen jelenségekkel foglalkozik a hidraulika? 	(1 pont)

- Miért nagyobb a diffúzor nyomásvesztesége mint egy ugyanolyan kialakítású konfúzoré? 	(1 pont)

- Mire következtet abból, ha egy állandó szélességű csatorna két különböző keresztmetszetében a vízmélység különböző? 	(1 pont)