2009. 05. 26.	Hő- és áramlástan (NGB_AG004_1)	Vizsga feladatsor

| Név: | Neptun azonosító:. |
| --- | --- |

1. feladat: (8 pont)

| Az ábrán látható tartály a kiömlő nyílás szintjétől számított h=0,9 m magasságig vízzel van megtöltve és a víztükör felett 3700 Pa vákuum uralkodik. Mekkora a tartály gyorsulása a jelölt irányban, ha a tartály alján lévő d=35 mm átmérőjű nyíláson át 160 liter víz áramlik a szabadba percenként? A tartályban a vízszint-magasságot vegye állandónak! (=1000 kg/m3, g=10 m/sec2) | h d pv a |
| --- | --- |

2. feladat: (7 pont)

- Egy konfúzorban a sebesség változását a v = 2+x2-2t függvény írja le.

- Itt x a konfúzor hossztengelyével párhuzamosan értendő.

Határozza meg a lokális és a konvektív gyorsulás nagyságát a konfúzor középvonalában, a belépéstől 1 m-re!

3. feladat: (8 pont)

1

2

80 m

Határozzuk meg az 1-es és a 2-es pontban uralkodó nyomások különbségét, az ún. statikus huzatot vomm mértékegységben! Hogyan helyezkednek el a kémény aljához csatlakoztatott, alkohollal (sűrűsége 875 kg/m3) töltött nyomáskülönbség-mérőben az alkoholfelszínek?

A környezeti állapot jellemzői: 	p1≈ 760 Hgmm,	t1=0 oC

A kémény belsejében, a hőmérséklet közel állandó, 250 oC és feltételezhetjük, hogy a nyomás nem sokkal tér el a külső nyomástól. A levegő gázállandója 287 J/kg.K. A füstgáz a sűrűség szempontjából levegőnek tekinthető. Mind a levegőt mind a füstgázt ideális gáznak lehet tekinteni.

4. feladat: (7 pont)

Határozza meg a tömlővégre erősített fecskendőre ható erő nagyságát! A fecskendőből másodpercenként 30 liter víz távozik. (po=1 bar, =1000 kg/m3 ) A súrlódást, a folyadék és a fecskendő súlyát hanyagolja el!

200 mm

100 mm

5. feladat: (12 pont)

Egy állandó keresztmetszetű csővezeték, melynek állandója 60000 Pa/(m3/sec)2 két tartályt köt össze. A csővezeték végpontja a 14 m-el magasabban van, mint annak a nyitott tárolómedencének a vízszintje, ahonnan a vizet elszállítjuk. A végpont egy 2,1 bar túlnyomású tartályban van a kezdőpont pedig egy nyitott tároló medencében.

Határozzuk meg a csővezetékes szállítás hatásfokát 2500 m3/h térfogatáram esetére! (a víz sűrűsége 1 kg/dm3)

6. feladat: (8 pont)

Határozzuk meg annak a diffúzornak a hatásfokát és veszteségi tényezőjét, melyen percenként 150 liter víz áramlik át és belépő keresztmetszetében a sebesség 2.5 m/s.

Mekkora a diffúzor nyomásvesztesége?

A diffúzor által összekapcsolt két csővezetékre vonatkozó keresztmetszeti arány 1,25.

A diffúzor be- és kilépő keresztmetszete között mért nyomáskülönbség (vízszintes helyzetben) 650 Pa.

Kérdéssor:

- Milyen tulajdonságai vannak az ideális folyadéknak? 	(1 pont)

- Mit fejez ki a gradiens-vektor? 	(1 pont)

- Írja fel a hidrosztatika alaptörvényét! Mit fejez ki az egyenlet?	(1 pont)

- Mit nevezünk nedvesítő folyadéknak? Rajzolja fel a folyadékfelszínt nedvesítő folyadék – fal – levegő kapcsolat esetén!	(1 pont)

- Igaz-e az a megfogalmazás, hogy egyes esetekben a vonatkoztatási rendszertől függ, hogy az áramlás stacionárius vagy instacionárius?	(1 pont)

- Milyen általános fizikai törvény speciális megfogalmazása a folytonosság törvénye?		(1 pont)

- Írja fel a Newton-féle folyadéksúrlódási alapegyenletet és értelmezze azt! 	(1 pont)

- Rajzolja fel a valóságos folyadék réteges áramlásának sebességeloszlását szilárd test közelében! Mit értünk határréteg alatt? 	(1 pont)

- Mi a diffúzor hatásfok? Milyen összefüggésben van a diffúzor veszteségtényezőjével? 	(1 pont)

- Mit értünk egyenértékű vagy hidraulikai átmérő alatt? Mikor szükséges az alkalmazása? 	(1 pont)