2009. 05. 27.	Hő- és áramlástan (NGB_AG004_1)	Vizsga feladatsor

| Név: | Neptun azonosító:. |
| --- | --- |

1. feladat: (10 pont)

Mekkora hálózati víznyomással tudjuk biztosítani egy Segner-kerekes kerti locsoló percenkénti 850-es fordulatszámát ideális körülmények között? A locsoló átmérője 75 cm és a kilépő csőszáj a kerületi érintővel nagyjából 35o-os szöget zár be! Az áramlást stacionáriusnak tételezheti fel.

2. feladat: (7 pont)

Egy súlytalannak tekinthető 8,5 m átmérőjű léggömböt 75 oC hőmérsékletű levegővel töltünk meg, ρmlev=1,035  kg/m3. Mekkora lesz az emelő erő, ha a környező levegő hőmérséklete 0 oC, ρhlev=1,319  kg/m3 . Tételezze fel, hogy a levegő nyomása a léggömbben körülbelül megegyezik a légköri nyomással, kb. 1 bar.

3. feladat: (6 pont)

Határozza meg a túlnyomás értékét a 2-es jelű (jobb oldali) tartályban, ha adottak:

pt1=0,65 bar, h1=55 cm, h2=80 cm, ΔhC=63 mm,

ρvíz=1000  kg/m3, ρHg=13,6  t/m3!

4. feladat: (7 pont)

Az ábrán egy felfelé irányított vízsugárral tartunk egy golyót. A vízsugár keresztmetszetének mérete közvetlenül a golyó alatt A1=4,2 cm2, a vízsugár sebessége v=1,5 m/s. A vízsugár a golyót vízszintes irányban hagyja el körkörösen.

- Legfeljebb milyen súlyú golyót tud a vízsugár megtartani, ha a veszteségektől eltekintünk?

- Ha ugyanakkora súlyú golyó alatt növeljük a sebességet v=2 m/s-ra mekkora sebességgel fog emelkedik a golyó?

5. feladat: (12 pont)

Egy csővezeték két pontjában végzett mérések eredményei a következők:

| 1. pont | 2. pont |
| --- | --- |
| 1,56 bar | 1,72 bar |
| 125 mm | 150 mm |

Az első mérési pont 3,2 m-el magasabban van mint a második.

Melyik irányba áramlik a folyadék a csővezetékben?

A folyadék térfogatárama 2200 dm3/min.

Határozzuk meg a keletkező nyomásveszteséget és a csővezeték jelleggörbéjének egyenletét!

6. feladat: (8 pont)

Határozzuk meg annak a diffúzornak a hatásfokát és veszteségi tényezőjét, melyen percenként 150 liter víz áramlik át és belépő keresztmetszetében a sebesség 2.5 m/s.

Mekkora a diffúzor nyomásvesztesége?

A diffúzor által összekapcsolt két csővezetékre vonatkozó keresztmetszeti arány 1,25.

A diffúzor be- és kilépő keresztmetszete között mért nyomáskülönbség (vízszintes helyzetben) 650 Pa.

Kérdéssor:

- Milyen tulajdonságai vannak az ideális folyadéknak? 	(1 pont)

- Mit fejez ki a gradiens-vektor? 	(1 pont)

- Írja fel a hidrosztatika alaptörvényét! Mit fejez ki az egyenlet?	(1 pont)

- Mit nevezünk nedvesítő folyadéknak? Rajzolja fel a folyadékfelszínt nedvesítő folyadék – fal – levegő kapcsolat esetén!	(1 pont)

- Igaz-e az a megfogalmazás, hogy egyes esetekben a vonatkoztatási rendszertől függ, hogy az áramlás stacionárius vagy instacionárius?	(1 pont)

- Milyen általános fizikai törvény speciális megfogalmazása a folytonosság törvénye?		(1 pont)

- Írja fel a Newton-féle folyadéksúrlódási alapegyenletet és értelmezze azt! 	(1 pont)

- Rajzolja fel a valóságos folyadék réteges áramlásának sebességeloszlását szilárd test közelében! Mit értünk határréteg alatt? 	(1 pont)

- Mi a diffúzor hatásfok? Milyen összefüggésben van a diffúzor veszteségtényezőjével? 	(1 pont)

- Mit értünk egyenértékű vagy hidraulikai átmérő alatt? Mikor szükséges az alkalmazása? 	(1 pont)