2009. 06. 09.	Hő- és áramlástan (NGB_AG004_1)	Vizsga feladatsor

| Név: | Neptun azonosító:. |
| --- | --- |

1. feladat: (8 pont)

Az ábrán látható, végtelen nagynak tekinthető tartályból víz áramlik ki súrlódásmentesen egy L hosszúságú csövön. A külső légköri nyomásp0=1 bar, a tartályban a túlnyomás értéke pt=0,7 bar, a vízoszlop magassága h=2,4 m. (g=10 m/s2,ρvíz=1000 kg/m3)

- Milyen hosszú a cső, ha a csap megnyitása pillanatában a cső végén a folyadék gyorsulása a=5 m/s2?

- Legalább mekkora kell legyen a csőátmérő, ha percenként egy köbméteres térfogatáramot szeretnénk biztosítani?

2. feladat: (10 pont)

Egy konfúzor átmérője a belépő keresztmetszetben D1=0,2 m, hossza L=1 m. A folyadék sebessége a belépő keresztmetszetben v1=5 m/s

- Ideális áramló közeget feltételezve mekkora a kilépő keresztmetszet átmérője, ha a folyadék sebessége duplájára nő a konfúzorban?

- Mekkora lesz a konvektív gyorsulás x irányú összetevője az 1-es, a 2-es és a 3-as jelű pontokban?

3. feladat: (7 pont)

Határozzuk meg a d=800 mm átmérőjű gömb alakú bójára akasztandó beton kocka élhosszúságát, ha azt akarjuk, hogy a bója éppen a feléig merüljön a vízbe!

A bója tömege (a beton kocka nélkül!) 45 kg, a beton sűrűsége 2300 kg/m3.

a

d

4. feladat: (8 pont)

Az ábrán egy négyzet alapú hasábbal eltérített vízsugár áramképét látjuk. Az áramlás síkáramlás, melyet súrlódásmentesnek tekintünk. A nehézségi erőtér a rajz síkjára merőleges, a hasáb körül a nyomás mindenhol légköri.

Adott: 	v=20 m/s, A=0,025 m2, α=60°.

Mekkora a keresztmetszetek aránya, ha a hasábra ható erő vízszintes? Mekkora ez az erő?

5. feladat: (10 pont)

Egy csővezeték két keresztmetszetében a nyomás azonos, mindkét pontban 1,93 bar. A második pont 1,5 m-rel feljebb van, mint az első és az átmérő itt 1,6-szer nagyobb, mint az 1. pontban. Határozzuk meg az áramlás irányát, a nyomásveszteséget és a csővezetéki állandót, ha tudjuk, hogy a térfogatáram 1680 liter percenként és az 1. pontban az átmérő 80 mm.  (a víz sűrűsége 1 kg/dm3)

6. feladat: (7 pont)

Legfeljebb hány liter víz áramoltatható át óránként egy 50 mm belső átmérőjű üvegcsőben, ha az üvegcsőben mindenképpen lamináris áramlást akarunk fenntartani? Mekkora a nyomásveszteség ebben az állapotban a 2,4 m hosszú csövön? Tételezze fel, hogy a lamináris áramlás elméleti felső határát jelző 2320-as Reynolds-számot a biztonság kedvéért legfeljebb 75%-ban lehet megközelíteni! A víz sűrűsége 1000 kg/m3, kinematikai viszkozitása 1,12·10-6 m2/s.

Kérdéssor:

- Rajzolja fel egy valóságos közeg p-v diagramját és jelölje be rajta azt a tartományt, ahol a közeg folyékony és légnemű halmazállapota egyensúlyban van! 	(1 pont)

- Mit értünk potenciál-függvény alatt? Írja fel az egyes térerők potenciáljait! 	(1 pont)

- Mi a különbség a felhajtóerő és az emelő erő között?	(1 pont)

- Kizárólag a sebesség szempontjából vizsgálva egy áramlást, instacionárius-e az, ha a lokális gyorsulás valamely pontban zérustól különböző?	(1 pont)

- Írja fel a kontinuitás törvényét összenyomhatatlan közeg csőben lezajló áramlásra vonatkozóan!	(1 pont)

- Milyen általános fizikai törvény speciális megfogalmazása a folytonosság törvénye?		(1 pont)

- Írja fel a Newton-féle folyadéksúrlódási alapegyenletet és értelmezze azt! 	(1 pont)

- Rajzolja fel a valóságos folyadék réteges áramlásának sebességeloszlását szilárd test közelében! Mit értünk határréteg alatt? 	(1 pont)

- Mi a diffúzor hatásfok? Milyen összefüggésben van a diffúzor veszteségtényezőjével? 	(1 pont)

- Mit értünk egyenértékű vagy hidraulikai átmérő alatt? Mikor szükséges az alkalmazása? 	(1 pont)