2009. 06.   .	Hő- és áramlástan (NGB_AG004_1)	Vizsga feladatsor

| Név: | Neptun azonosító:. |
| --- | --- |

1. feladat: (10 pont)

Határozzuk meg az ábrán látható egyszerű szivattyúval (Segner-kerék) szállítható vízmennyiséget!

Az áramlást stacionáriusnak tételezheti fel.

h

r



d

Az ábrán megjelölt és a további szükséges adatok: r=350 mm; h=0,5 m; ω=10 rad/s; d=20 mm; =1000 kg/m3, g=10 m/s2

2. feladat: (10 pont)

Egy diffúzor átmérője a belépő keresztmetszetben D1=0,16 m, amely L=1,2 mhosszon az egynegyedével nő.

- Ideális áramló közeget feltételezve határozza meg a folyadék sebességét a kilépő keresztmetszetben, ha az áramlási sebesség átlagos értéke a belépő keresztmetszetben v1=14 m/s!

- Mekkora lesz a konvektív gyorsulás x irányú összetevője az 1-es, a 2-es és a 3-as jelű pontokban?

3. feladat: (7 pont)

Határozza meg a túlnyomás értékét a 2-es jelű (jobb oldali) tartályban, ha a középső szelep zárva van! Adottak:

pt1=0,65 bar, h1=55 cm, h2=80 cm, ΔhC=63 mm,

ρvíz=1000  kg/m3, ρHg=13,6  t/m3!

4. feladat: (7 pont)

Az ábrán egy négyzet alapú hasábbal eltérített vízsugár áramképét látjuk. Az áramlás síkáramlás, melyet súrlódásmentesnek tekintünk. A nehézségi erőtér a rajz síkjára merőleges, a hasáb körül a nyomás mindenhol légköri.

Adott: 	v=20 m/s, A=0,025 m2, α=60°.

Mekkora a keresztmetszetek aránya, ha a hasábra ható erő vízszintes? Mekkora ez az erő?

5. feladat: (10 pont)

Az ábrán látható felső tartályból egy L=8,1 m hosszú, d=25 mm átmérőjű, gyakorlatilag egyenesnek tekinthető szivornya segítségével vizet szivattyúzunk az alsó tartályba. A felső tartályban túlnyomás van, az alsó tartály nyitott. Stacionárius áramlást feltételezve mekkora a csőben a térfogatáram, ha figyelembe vesszük a csőben a súrlódás hatását is? Alkalmazza a λ=0,025 Dupuit-féle állandót, de ellenőrzésképpen számítsa ki a csősúrlódási együttható első iteratív értékét is!

Adatok: pt=0,8 bar, p0=1 bar, g=10 m/s2, ρ=1 g/ml, ν0=1,3×10−6 m2/s.

6. feladat: (6 pont)

Egy 8 m széles, 3,5 m mély csatornában percenként 3200 m3 víz áramlik. Mekkora lehet a csatorna minimális lejtése? A csatorna hidraulikai ellenállási tényezője 0,88.

Kérdéssor:

- Milyen tulajdonságai vannak az ideális folyadéknak? 	(1 pont)

- Mit fejez ki a gradiens-vektor? 	(1 pont)

- Írja fel a hidrosztatika alaptörvényét! Mit fejez ki az egyenlet?	(1 pont)

- Mit nevezünk nedvesítő folyadéknak? Rajzolja fel a folyadékfelszínt nedvesítő folyadék – fal – levegő kapcsolat esetén!	(1 pont)

- Igaz-e az a megfogalmazás, hogy egyes esetekben a vonatkoztatási rendszertől függ, hogy az áramlás stacionárius vagy instacionárius?	(1 pont)

- Milyen általános fizikai törvény speciális megfogalmazása a folytonosság törvénye?		(1 pont)

- Írja fel a Newton-féle folyadéksúrlódási alapegyenletet és értelmezze azt! 	(1 pont)

- Rajzolja fel a valóságos folyadék réteges áramlásának sebességeloszlását szilárd test közelében! Mit értünk határréteg alatt? 	(1 pont)

- Mi a diffúzor hatásfok? Milyen összefüggésben van a diffúzor veszteségtényezőjével? 	(1 pont)

- Mit értünk egyenértékű vagy hidraulikai átmérő alatt? Mikor szükséges az alkalmazása? 	(1 pont)