2009. 06. 19.	Hő- és áramlástan (NGB_AG004_1)	Vizsga feladatsor

| Név: | Neptun azonosító:. |
| --- | --- |

1. feladat: (8 pont)

Az alábbi ábrán látható két nagy méretű tartály a rajzon mutatott mértékig fel van töltve vízzel és egy 6,3 m hosszú csővel van összekötve. Határozzuk meg, hogy mekkora lesz a kezdeti gyorsulás az összekötő csőbe beépített elzárószerelvény kinyitásának pillanatában. A baloldali tartályban a folyadék felszíne felett vákuum van, értéke 48900 Pa. A jobboldali tartályban 0,023 bar túlnyomás van. (=1000 kg/m3, g=10 m/sec2)

Pv 6,3 m 4 m pt 2,7 m

2. feladat: (10 pont)

Egy konfúzor átmérője a belépő keresztmetszetben D1=0,2 m, amely L=1 m hosszon a háromnegyedére csökken.

v2

- Ideális áramló közeget feltételezve határozza meg a folyadék sebességét a kilépő keresztmetszetben, ha az áramlási sebesség átlagos értéke a konfúzor középső keresztmetszetében (2-es pont) v2=5 m/s!

- Mekkora lesz a konvektív gyorsulás x irányú összetevője az 1-es, a 2-es és a 3-as jelű pontokban?

3. feladat: (8 pont)

Egy gyorsuló tartálykocsi félig van töltve olajjal. A zárt tartálykocsiban túlnyomás uralkodik. Adottak:

a=1,5 m/s2, b=2,5 m, L=12 m, ρolaj=800 kg/m3, g=10 m/s2.

A

- Mekkora a tartálykocsiban a túlnyomás értéke, ha a nyomás a tartálykocsi A jelű élénél pA=2,3 bar?

- Mekkora szöget zár be a folyadékfelszín a tartálykocsi fenéklapjával?

4. feladat: (7 pont)

Az ábrán egy lapáttal eltérített vízsugár áramképét látjuk. Az áramlás síkáramlás, melyet súrlódásmentesnek tekintünk. A nehézségi erőtér a rajz síkjára merőleges, a lapát körül a nyomás mindenhol légköri.

Adott: 	v=20 m/s, A=0,025 m2, α=60°.

Mekkora a keresztmetszetek aránya, ha a lapátra ható erő vízszintes? Mekkora ez az erő?

5. feladat: (10 pont)

Egy csővezeték állandója 0,0498 (Pa/(m3/h)2). Mekkora legyen a nyomás a kezdőpontban, ha 360 liter/perc térfogatáram esetén a végponti nyomás nem lehet kisebb 2 bar-nál. A csővezeték átmérője állandó és a végpont a kezdőpontnál 65 m-el magasabban van. Mekkora ebben az esetben a nyomásveszteség? (a víz sűrűsége 1 kg/dm3)

6. feladat: (7 pont)

Egy 1200 mm belső átmérőjű, 250 km hosszú csővezetéken óránként 3500 tonna kőolajat szállítanak. Az olaj dinamikai viszkozitási tényezője 4,94 Ns/m2, sűrűsége 950 kg/m3.

Határozzuk meg, hogy

- milyen az áramlás jellege,

- mekkora a szállítás során keletkező összes energiaveszteség,

- mekkora a veszteségek fedezéséhez szükséges teljesítmény!

Kérdéssor:

- Rajzolja fel egy valóságos közeg p-v diagramját és jelölje be rajta azt a tartományt, ahol a közeg folyékony és légnemű halmazállapota egyensúlyban van! 	(1 pont)

- Mit értünk potenciál-függvény alatt? Írja fel az egyes térerők potenciáljait! 	(1 pont)

- Mi a különbség a felhajtóerő és az emelő erő között?	(1 pont)

- Kizárólag a sebesség szempontjából vizsgálva egy áramlást, instacionárius-e az, ha a lokális gyorsulás valamely pontban zérustól különböző?	(1 pont)

- Írja fel a kontinuitás törvényét összenyomhatatlan közeg csőben lezajló áramlásra vonatkozóan!	(1 pont)

- Milyen általános fizikai törvény egyik speciális megfogalmazása a Bernoulli-egyenlet?

- Mi a Borda-Carnot féle veszteség, hogyan határozható meg? 	(1 pont)

- Milyen jelenségekkel foglalkozik a hidraulika? 	(1 pont)

- Miért nagyobb a diffúzor nyomásvesztesége mint egy ugyanolyan kialakítású konfúzoré? 	(1 pont)

- Mire következtet abból, ha egy állandó szélességű csatorna két különböző keresztmetszetében a vízmélység különböző? 	(1 pont)