javított és bővített változat, 2008.

Összeállította: Író Béla

A javításban és a bővítésben közreműködött: Baracskai Melinda

TARTALOMJEGYZÉK

Feladatok

EGYSZERŰ ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK	3

KÖRFOLYAMATOK	8

A GŐZ DIAGRAMOK HASZNÁLATA	11

A NEDVES LEVEGŐ i-x DIAGRAMJÁNAK HASZNÁLATA	14

Megoldások

EGYSZERŰ ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK	17

KÖRFOLYAMATAOK	29

A GŐZDIAGRAMOK HASZNÁLATA	38

A NEDVES LEVEGŐ i-x DIAGRAMJÁNAK HASZNÁLATA	48

DIAGRAMOK	58

☺ Példatár ☺

(Az egyes feladatoknál a közeget tekintse ideális gáznak és ha külön nincs megnevezve az anyag, akkor a szükséges anyagi állandókat vegye egyenlőnek a levegőéivel, nevezetesen a  specifikus gázállandó R=287 (J/kg·K), az adiabatikus kitevő κ=cp/cv=1,4.)

# EGYSZERŰ ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK

Egy 8 m3-es tartályban 16 oC hőmérsékletű, 5,4 bar túlnyomású levegő van. A tartályban a levegő a napsugárzás hatására 23 oC-ra melegszik fel.

- Mekkora lesz ebben az esetben a nyomás? - Mennyivel nő a tartályban lévő levegő belső energiája? - Mennyi hőt vesz fel a tartályban lévő levegő?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy 4 m3-es tartályban ismeretlen összetételű kétatomos gázkeverék található. Méréssel megállapítottuk, hogy 17 oC hőmérsékleten a gázkeverék nyomása 4 bar. Tudjuk, hogy a tartályban 21 kg gázkeverék van. (Az univerzális gázállandó Ru=8314 (J/kmol·K))

Határozzuk meg a gázkeverék: - gázállandóját, - fajhőit, - mól tömegét!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

A levegő 23,2 tömeg% oxigént, 75,5 tömeg% nitrogént és 1,3 tömeg% argont tartalmaz. Mekkora a komponensek fajtérfogata, ha a levegő hőmérséklete 18 oC és nyomása 50 bar!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy 5 liter űrtartalmú gáztartályban 150 bar nyomású szénmonoxid gáz van. Egy másik, 8 literes tartályban azonos hőmérsékletű, 220 bar nyomású hidrogén gáz van. - Mekkora lesz a nyomás, ha a két tartályt összekötjük? - Mekkora lesz a keletkező keverék látszólagos gázállandója és móltömege? - Milyen lesz a keletkező gáz tömeg%-os és tf.%-os összetétele?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy súlytalan és súrlódás nélkül elmozdulni képes dugattyúval lezárt 50 cm átmérőjű hengerben nitrogén gáz van. A dugattyúra 220 kg tömeget helyeztünk, megmértük a gáz hőmérsékletét, ami 20 oC, és a dugattyú helyzetét a henger aljától, ami 60 cm. A gáz hőmérsékletét egy 30 W teljesítményű villamos fűtőszállal 45 oC-ra emeltük. (Az univerzális gázállandó Ru=8314 (J/kmol·K))

- Mennyit változik a gáz belső energiája? - Mennyi tágulási munkát végzett a gáz? - Hány cm-t mozdult el a dugattyú? - Hány percig tart a gáz melegítése, ha a hőveszteségeket elhanyagolhatónak tekintjük?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy közel állandó nyomáson (2 bar) üzemelő léghevítőbe másodpercenként 15 m3 14 oC hőmérsékletű levegő lép be. A távozó levegő térfogatárama 31 m3/sec.

Határozzuk meg - a levegővel közölt hőmennyiséget, - a tágulási munkát, - a belsőenergia változást!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

18 oC hőmérsékletű és atmoszférikus nyomású levegőt 4,7 bar nyomásra komprimálunk Hasonlítsuk össze az izotermikus, az adiabatikus és az n=1,1 kitevővel megvalósított politropikus kompresszió

- véghőmérsékletét, - munkaszükségletét, - a levegő belsőenergia változását és - a közeg és környezet között kicserélt hőmennyiségét

1 kg levegőre vonatkoztatva.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg annak az adiabatikus légkompresszornak a teljesítmény szükségletét, mely percenként 300 liter 14 oC hőmérsékletű atmoszférikus nyomású levegőt szív be és azt 4 bar túlnyomásra komprimálja!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Mennyi mechanikai munkát kell végezni, ha egy 0,05 kg tömegű, 1,76 kJkg.K fajhőjű fadarabot 20 oC-ról a gyulladási hőmérsékletére (400 oC) kívánunk melegíteni dörzsöléssel? A végzett munka fele a meggyújtandó fadarabot, a másik fele pedig a dörzsölésre használt anyagot melegíti.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

6 kg levegővel 100 kJ hőt közlünk, s közben abból 50 kJ mechanikai munkát nyerünk. Határozzuk meg a közeg fajlagos belső energiájának változását!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy adiabatikus expanzió kezdő nyomása 9,3 bar, a bekövetkező hőmérsékletcsökkenés 239 oC. Határozzuk meg

- az időegység alatt nyerhető munkát, ha tudjuk, hogy percenként 0,32 kg nitrogén gáz expanziójáról van szó,

- a nitrogén gáz kezdeti hőmérsékletét és végnyomását, ha tudjuk hogy a nitrogén hőmérséklete az expanzió után 116 oC.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy légkompresszoron végzett mérések során megállapítottuk, hogy a belépő és a kilépő levegő hőmérséklete és nyomása rendre: 13 oC, 98 oC, 1 bar, 5,2 bar.

Mekkora

- a kompresszióra jellemző politropikus kitevő értéke,

- az 1 kg közeg komprimálásának munkaszükséglete,

- az 1 kg közeg komprimálása során elvonandó hő nagysága?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy légkompresszor teljesítményfelvétele 10,9 kW, becsült hatásfoka 78 %. A kompresszor másodpercenként 50 liter atmoszférikus nyomású, 16 oC hőmérsékletű levegőt sűrít 4,3 bar nyomásra.

Határozzuk meg

- a levegő hőmérsékletét a kompresszió végén

- a kompresszor hűtési hőszükségletét!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Mennyi hőt kellene közölni ahhoz, hogy a széndioxid gáz 13,3 bar nyomásról 7,6 bar nyomásra történő expanziója közben a hőmérséklet 23 oC állandó értéken maradjon.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Mekkora a levegő fajlagos entrópiaváltozása, amikor hőmérséklete 73 oC-ról 21 oC-ra csökken állandó nyomás mellett?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Mennyivel csökken egy 16 m3-es zárt tartályban, 6 bar nyomás alatt lévő 345 oC-os nitrogén gáz entrópiája, és belső energiája, ha hőmérséklete 121 oC-ra csökken?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg a levegő entrópiáját 653 K hőmérsékleten és 3,5 bar nyomáson. Alkalmazzuk azt a konvenciót, hogy atmoszférikus nyomáson és 0 oC-on az entrópia értéke zérus! Hanyagoljuk el a levegő fajhőjének hőmérsékletfüggését!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg a levegő 2,3 bar nyomáshoz tartozó izobárjának egyenletét a T-s diagramban, ha feltételezzük, hogy atmoszférikus nyomáson és 0 oC-on az entrópia értékét nullának tekintjük. A levegő állandó nyomású fajhőjének hőmérsékletfüggését hanyagoljuk el!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

# KÖRFOLYAMATOK

Egy adiabatából, egy izobárból és egy izochor folyamatból összeállított, levegővel működő elméleti körfolyamatról a következőket tudjuk:

- az elvont hőmennyiség 89 kJ/kg,

- a maximális hőmérséklet 374 oC,

- a minimális nyomás 1,35 bar,

a körfolyamat hasznos munkát szolgáltat.

Határozzuk meg a körfolyamat hatásfokát és a hasznos munka fajlagos értékét!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy izotermából, egy adiabatából és egy izobárból állítunk össze egy körfolyamatot. A körfolyamatban résztvevő közeg (levegő) csak az izobár folyamat során vesz fel hőt, aminek értéke 275 kJ/kg. Határozzuk meg hogy a körfolyamat szolgáltat-e hasznos munkát vagy fenntartásához folyamatosan külső munka szükséges! Mennyi ez a munka és mekkora az entrópiaváltozás? A maximális nyomás 16 bar, a minimális hőmérséklet 23 oC. A munkaközeg jellemzőit vegye azonosnak a levegőéivel!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy Carnot-körfolyamatot megvalósító elvi gép percenként 14 kg levegőt szív be, mely percenként 46 kJ hőt vesz fel. A gép 0,35 kW hasznos teljesítményt szolgáltat. A levegő entrópiája 4 (J/kg·K)-el nő a hőbevezetés során.

Határozzuk meg

- a munkaközeg 1 kg-jára vonatkoztatott másodpercenként elvont hőt,

- a hőbevezetés és a hőelvonás hőmérsékletét!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Mekkora egy Carnot-körfolyamatban az 1 kg munkaközegre (levegő) eső hasznos munka, ha a körfolyamatban a maximális nyomás és hőmérséklet 100 bar ill. 600 oC, a minimális nyomás és hőmérséklet pedig 1 bar ill. 160 oC?

Mennyi hőt kell közölni és elvezetni, és mekkora a termikus hatásfok? A munkaközeg jellemzőit vegye azonosnak a levegőéivel!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy hasznos munkát szolgáltató elméleti körfolyamat 1 adiabatából, 2 izobárból és egy izochorból áll. A két izobár 2 bar ill. 4 bar, a minimális hőmérséklet, mely a hőelvonás véghőmérséklete, 78 oC. A bevezetett hő a munkaközeg 1 kg-jára vonatkoztatva 700 kJ.

Határozza meg a termikus hatásfok értékét, ha feltételezhető, hogy a munkaközeg jellemzői megegyeznek a levegőéivel! (12 %)

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy külső munkát fogyasztó elméleti körfolyamat 1 adiabatából (expanzió), 1 izobárból, 1 izotermából (kompresszió) és 1 izochorból áll. A körfolyamatban a legkisebb hőmérséklet az izobár állapotváltozás (2,5 bar) egyik végpontjában van, értéke 100 oC. A hőbevezetés során az entrópia fajlagos megváltozása 327 J/kg.K, és a hőelvonás során bekövetkező entrópia csökkenésnek mindössze 20 %-a történik állandó térfogatú állapotváltozás mellett.

Határozzuk meg a körfolyamatra vonatkozóan az ún. fajlagos hűtőteljesítmény értékét (ε), mely a körfolyamatba belépő hőmennyiség és a körfolyamat fenntartásához szükséges munka hányadosa! A hűtőközeg jellemzőit vegye azonosnak a levegőéivel!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy Dízel-körfolyamat jellemzői a következők:

- maximális nyomás 83 bar,

- maximális hőmérséklet 975 oC,

- a kompresszió során a nyomás 7,5 szeresésre nő.

Határozzuk meg a körfolyamat „sarokpontjaiban a nyomás és a hőmérséklet hiányzó értékeit és a körfolyamat termodinamikai hatásfokát, ha feltételezzük, hogy a kompresszió kezdő hőmérséklete 26 oC! A munkaközeg jellemzőit vegye azonosnak a levegőéivel!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy Ottó-körfolyamat jellemzői a következők:

- közölt hő 120 kJ/kg,

- maximális hőmérséklet 500 oC,

- a kompresszió kezdeti nyomása 0,95 bar.

Határozzuk meg a körfolyamat „sarokpontjaiban a nyomás és a hőmérséklet hiányzó értékeit és a körfolyamat termodinamikai hatásfokát ha feltételezzük, hogy a kompresszió kezdő hőmérséklete 26 oC! Mekkora a kompresszió viszony? A munkaközeg jellemzőit vegye azonosnak a levegőivel!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy gépkocsi 90 km/h egyenletes sebesség mellett, 100 km megtétele során 6,7 liter üzemanyagot fogyaszt. Az üzemanyag fűtőértéke 40 MJ/kg, sűrűsége 0,95 kg/l. Mekkora a motor hasznos teljesítménye, ha termodinamikai hatásfoka 32 %? Hanyagoljon el minden hő- és egyéb veszteséget!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy ideális körfolyamatot megvalósító gázturbina kompresszora 3,3-es nyomásviszonnyal működik. Figyelembe véve, hogy a turbina belépő hőmérséklete nem lehet nagyobb 900 oC-nál, mekkora lehet az 1 kg munkaközegre jutó hőbevezetés és mekkora lesz a termodinamikai hatásfok? A kompresszió kezdeténél a hőmérséklet 15 oC.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

# A GŐZ DIAGRAMOK HASZNÁLATA

Határozza meg a 43 bar nyomású víz telítési hőmérsékletét, párolgáshőjét és azt a hőmennyiséget, mely óránként 56 kg víz elgőzölögtetéséhez szükséges!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Mennyi szén elégetése szükséges óránként abban a 95 % hatásfokú kazánban, melyben óránként 93 tonna 380 oC hőmérsékletű túlhevített vízgőzt állítanak elő 68 oC hőmérsékletű vízből, 70 bar nyomáson? A szén alsó fűtőértéke 27000 kJ/kg.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Mekkora a teljesítménye annak a gőzturbinának, melyben percenként 1,1 tonna 400 oC hőmérsékletű 110 bar nyomású gőz expandál adiabatikusan éppen a telítési állapotig? Határozza meg a gőzturbinából kilépő gőz hőmérsékletét és nyomását!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy gőzturbinából az expandált, telített állapotú száraz gőz egy olyan kondenzátorba érkezik, ahol 0,2 bar vákuumot tartunk fenn. Határozza meg a gőzturbinába belépő gőz nyomását és entalpiáját, a kondenzátorban uralkodó hőmérsékletet, ha tudja, hogy a gőzturbina belépőcsonkjánál a hőmérséklet 370 oC! Mekkora a turbina teljesítménye? A vízgőz expanzióját adiabatikusnak tételezze fel!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

A vízgőz fajlagos nedvességtartalma 86 %, entalpiája éppen 2400 kJ/kg. Határozza meg a telítési hőmérsékletet és a száraz telített vízgőz entalpiáját!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozza a meg a 45 % fajlagos gőztartalmú és 15 bar nyomású nedves gőz entalpiáját!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Milyen hőmérsékleten kondenzálódik le az 1 bar nyomású ammónia? Mennyi a kondenzálódás közben leadott hő nagysága 1 kg ammóniára vonatkoztatva?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Mennyi a hőmérséklete az adiabatikusnak tekinthető kompresszorból távozó 12 bar nyomású ammóniának, ha a kompresszorba belépő ammónia száraz telített állapotú és hőmérséklete -40 oC. Mekkora kompresszió fajlagos munkaszükséglete?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Mennyi hőt ad le az 5 bar nyomású és 70 oC hőmérsékletű túlhevített ammóniagőz, miközben 90%-a lekondenzálódik? A belépő ammóniagőz térfogatárama a 12 liter/min.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy adiabatikusnak tekinthető ammóniakompresszorból távozó ammóniagőz hőmérséklete 90 oC. A túlhevített ammónia gőz hűtése során a kondenzálódás 20 oC-on történik. Határozza meg az ammóniakompresszorba belépő közeg hőmérsékletét, nyomását és gőztartalmát, ha tudja, hogy a másodpercenként 2,5 gramm ammóniát komprimáló gép teljesítménye 800 W!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg annak az adiabatikus ammónia kompresszornak a fajlagos munkaszükségletét, mely -20 oC hőmérsékletű telített ammónia gőzt komprimál 12 bar nyomásra.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy ideális kompresszoros ammónia hűtő körfolyamat 1 és 10 bar nyomások között üzemel. A fojtószelepbe belépő közeg éppen telítési állapotú. Határozzuk meg a körfolyamat fajlagos hűtőteljesítményét!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

# A NEDVES LEVEGŐ i-x DIAGRAMJÁNAK HASZNÁLATA

Határozza meg a 17 oC hőmérsékletű, 62 % relatív nedvességtartalmú levegő nedves hőmérsékletét!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Méréssel megállapították, hogy a levegő hőmérséklete 23 oC, nedves hőmérséklete pedig 18 oC. Mekkora a levegő relatív nedvességtartalma?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy felületi hőcserélőn óránként 518 m3 levegő áramlik át. A levegő a belépéskor 13 oC hőmérsékletű és 72 % relatív nedvességtartalmú. Mennyi hőt kell közölni a hőcserélőben ahhoz, hogy a kilépésnél 21 oC hőmérsékletű levegőt kapjunk? Mekkora lesz a kilépő levegő harmatponti hőmérséklete?

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy keverő hőcserélőben 23 oC hőmérsékletű 75 % relatív nedvességtartalmú levegőt 16 oC hőmérsékletű 56 % relatív nedvességtartalmú levegővel kevernek össze. Határozza meg a keverék hőmérsékletét, relatív nedvességtartalmát és harmatponti hőmérsékletét. A meleg és a hideg levegő térfogatárama úgy aránylik egymáshoz, mint egy a négyhez.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

A levegőt egy felületi hőcserélőben 26 oC-ról 13 oC-ra kell lehűteni. Kell-e számolni nedvességkiválással? Ha igen, akkor óránként mennyi nedvesség elvezetéséről kell gondoskodni? A levegő a belépésnél 75 % relatív nedvességtartalmú és térfogatárama 4500 m3/h.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy gyakorlatilag adiabatikusnak tekinthető nedvesítő kamrából telített állapotú levegő távozik. Határozza meg a szükséges pótvíz mennyiségét, ha tudja, hogy a nedvesítő kamrába belépő levegő térfogatárama 5,3 m3/min, hőmérséklete 17 oC. nedvességtartalma pedig 63 %!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Egy nedves hőcserélőben óránként 0,8 kg 14 oC hőmérsékletű vizet porlasztanak be a 32 oC hőmérsékleten és 23 % relatív nedvességtartalommal érkező levegőbe. A levegő térfogatárama 167 m3/h. Határozza meg a távozó levegő állapotát jellemző paramétereket!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

165 oC hőmérsékletű telített vízgőzt fúvatunk be egy nedves hőcserélőben az áthaladó levegőbe. A levegő belépő paraméterei: hőmérséklet 13 oC, relatív nedvességtartalom 45 %. Mennyi vízgőz szükséges percenként, ha a nedvességtartalmat 75 %-ra akarjuk emelni? Mekkora lesz a távozó levegő nedves hőmérséklete? A levegő tömegárama 0,94 kg/s.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg, hogy milyen lépéseken át és mennyi hő illetve víz felhasználásával lehetséges az óránként 50000 m3-nyi szellőző levegőt a -5 oC hőmérsékletű 80% relatív páratartalmú állapotból a +20 oC és 60% relatív páratartalomnak megfelelő állapotba eljuttatni.

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

Határozzuk meg, hogy milyen lépéseken át és mennyi hő illetve víz felhasználásával lehetséges az óránként 50000 m3-nyi szellőző levegőt a +32 oC hőmérsékletű 80% relatív páratartalmú állapotból a +20 oC és 60% relatív páratartalomnak megfelelő állapotba eljuttatni!

A megoldás ….

☺☺☺☺☺☺

☺ Példatár vége ☺

☺ Megoldások ☺

# EGYSZERŰ ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK

Az állapotváltozás a p-v koordinátarendszerben

1

2

p (N/m2)

v (m3/kg)

T2

T1

p2

p1

v1=v2

Az általános gáztörvény segítségével az állandó térfogatú, tehát egyúttal állandó fajtérfogatú állapotváltozásra

p1T1=p2T2

Ebből a behelyettesítés után, nem elfelejtve, hogy a feladat leírásában túlnyomás van megadva:

p2=p1⋅T2T1=5,4+1⋅23+27316+273=6,56bar

A belső energia megváltozása a hőmérsékletmegváltozásával arányos és ebben az esetben az összes felvett hővel kell megegyezzen, mivel a térfogat állandósága miatt a rendszer nem tud munkát végezni a környezeten és a környezet sem tud munkát végezni a rendszeren.

u1,2=q1,2=cv⋅T2−T1Jkg

Először tehát ki kell számítanunk a levegő állandó térfogaton vett fajhőjét, ami a gázok fajhőire érvényes alábbi két egyenletből lehetséges:

R=cp−cv ; κ=cpcv

A két egyenletből:

cv=Rκ−1=2871,4−1=717,5Jkg⋅K

A belső energia fajlagos, tehát 1 kg közegre vetített megváltozása:

u1,2=cv⋅T2−T1=717,5⋅23−16≈5023 Jkg

A teljes belsőenergia-változáshoz ki kell számítanunk, hogy hány kg gáz van a tartályban. Ezt ismét az általános gáztörvény segítségével tehetjük meg:

m=p1⋅V1R⋅T1=6,4⋅105⋅8287⋅16+273≈61,7kg

Így a belső energia teljes megváltozása:

U1,2=m⋅u1,2=61,7⋅5023≈310kJ

Amint azt korábban megállapítottuk: ez éppen egyenlő az összes felvett hővel!

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Alkalmazhatjuk az általános gáztörvényt a tartályban lévő 21 kg gázra:

R=p⋅Vm⋅T=4⋅105⋅421⋅17+273=262,7Jkg⋅K

A kapott specifikus gázállandó és az univerzális gázállandó segítségével meghatározható a gázkeverék látszólagos mól tömege:

M=RuR=8314262,7=31,6kgkmol

Tudva, hogy kétatomos gázok fajhőinek hányadosa (adiabatikus kitevő) 1,4 és azok különbsége pedig a specifikus gázállandó (Mayer-egyenlet, R=cp−cv), kiszámíthatjuk a gázkeverék látszólagos fajhőit:

cv=Rκ−1=262,71,4−1=656,8Jkg⋅K illetve cp=κ⋅cv=1,4⋅656,8=919,5Jkg⋅K.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A levegő látszólagos gázállandója:

Rlevegő=si⋅Ri=0,232⋅831432+0,755⋅831428+0,013⋅831440=287,2Jkg⋅K

Az oxigén parciális nyomása

pO2=RO2RlevegősO2plevegő=831432287,2⋅0,232⋅50⋅105=10,5bar

Az oxigén fajtérfogata (az egységnyi tömegű oxigén által elfoglalt térfogat a keverék hőmérsékletén, de az oxigén parciális nyomásán)

vO2=RO2TpO2=831432⋅29110,5⋅105=0,072m3kg vagy egy lépésben

vO2=vlevegő1sO2=0,0167⋅10,232=0,072m3kg; vN2=0,0221m3kg; vAr=1,285m3kg

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A keveredés előtti és a keveredés utáni állapotra is felírható az általános gáztörvény mindkét gázra külön-külön:

pH⋅VH=mH⋅RH⋅T ill. pH'⋅V=mH⋅RH⋅T. A vesszővel megjelölt nyomásérték a gáz parciális nyomása a létrejövő keverékben, melynek térfogata a két térfogat összege. Mivel a két egyenlet jobboldala azonos

pH'=pH⋅VHV=220⋅813=135,4  bar ill. hasonló módon pCO'=57,7  bar.

Az össznyomás e két parciális nyomás összege, azaz 193,1 bar.

Ugyancsak a két alkotó gázra felírt általános gáztörvényből:

pH⋅VH=mH⋅RH⋅T ill. pCO⋅VCO=mCO⋅RCO⋅T. A két egyenlet hányadosa megadja a két gáz tömegének arányát: mHmCO=pH⋅VHpCO⋅VCO⋅RCORH=220⋅8150⋅5⋅282=32,85, ahonnan mCO=mH32,85 és

sH=mHmH+mCO=11+132,85=0,97  ⇒  97  % és értelemszerűen sCO=3  %.

A keverék látszólagos gázállandója:

R=sH⋅RH+sCO⋅RCO=0,97⋅83142+0,143⋅831428≈4041  Jkg⋅k.

Ebből a látszólagos mól tömeg: M=RuR=83414041=2,06  kgkmol

A tf%-os összetétel pedig:

rH=sH⋅RHR=0,97⋅41574041=0,998    ⇒   99,8  %, és értelemszerűen rCO=0,2%

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

| h=60 cm d=50 cm P=30 W m=30 kg t1=20 oC t2=45 oC | A már ismert módon ki kell számítani a gáz specifikus gázállandóját és fajhőit, melyek rendre: 297 (J/kg·K); 1039,5 (J/kg·K); 742,5 (J/kg·K). A dugattyú alatt uralkodó nyomás a 220 kg tömeg által meghatározott nyomással több, mint a légköri nyomás azaz: p=po+m⋅gd2⋅π4=220⋅100,52⋅π4=105+11205=111205Pa A gáz által elfoglalt térfogat kezdetben: V=d2⋅π4⋅h=0,52⋅π4⋅0,6=0,118m3 |
| --- | --- |

Szükségünk lesz a hengerben található gáz tömegére is, melyet az általános gáztörvényből lehet kiszámítani:

m=p⋅VR⋅T=111205⋅0,118297⋅20+273=0,151kg

A belső energia megváltozása:

ΔU=m⋅cv⋅t2−t1=0,151⋅742,5⋅45−20=2802J

A tágulási munka:

W=p⋅V2−V1=111205⋅0,128−0,118=1112J, mivel a 45 oC elérésekor, az állandó nyomású állapotváltozás végén a térfogat: V2=V1⋅T2T1=0,118⋅45+27320+273=0,128m3.

A dugattyú elmozdulása a kezdeti és a végső térfogat alapján:

Δh=V2−V1d2⋅π4=0,128−0,1180,52⋅π4=0,051m=5,1cm

A melegítéshez szükséges idő:

Q=m⋅cp⋅t2−t1=P⋅Δτ    ⇒    Δτ=m⋅cp⋅t2−t1P=0,151⋅1039,5⋅45−2030=130,8s, tehát kb. 2 perc és 11 másodperc.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Az állapotváltozás állandó nyomáson következik be. A véghőmérséklet:

T2=T1⋅V2V1=287⋅3115=593K, azaz 320 oC.

A levegő tömegárama az általános gáztörvényből: m=p⋅V1R⋅T1=2⋅105⋅15287⋅287=36,4kg

A levegő által felvett hőmennyiség: Q=m⋅cp⋅t2−t1=36,4⋅1004,5⋅320−14=11,2MJs

A tágulási munka időegységre vonatkoztatva: W=p⋅V2−V1=2⋅105⋅31−15=3,2   MJs

A belső energia megváltozása időegységre vonatkoztatva:

ΔU=m⋅cv⋅t2−t1=36,4⋅717,5⋅320−14=8   MJs

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

| p (Pa) v (m3/kg) 1 2a 2n 2i p2 p1 izotermikus politropikus adiabatikus | A kompresszió véghőmérséklete Az izotermikus kompresszió esetében azonos a kezdeti értékkel, azaz 291 (K). A politropikus kompresszió esetén: T2n=T1⋅p2p1n−1n=291⋅4,711,1−11,1=335K Adiabatkius kompresszió esetén: T2a=T1⋅p2p1κ−1κ=291⋅4,711,4−11,4=453K |
| --- | --- |

A munkamennyiségek

wi=−p⋅dv=−p1⋅v1⋅lnv2v1=−R⋅T1⋅lnp1p2=−287⋅291⋅ln14,7=129,2kJkg

wn=−p⋅dv=−11−n⋅R⋅T2n−T1=−11−1,1⋅287⋅335−291=126kJkg

wa=−p⋅dv=−11−κ⋅R⋅T2a−T1=−11−1,4⋅287⋅453−291=116kJkg

A belsőenergia megváltozása

Izotermikus esetben zérus, hiszen nincs hőmérsékletváltozás.

Δun=cv⋅T2n−T1=717,5⋅335−291=31,6kJkg

Δua=cv⋅T2a−T1=717,5⋅453−291=116kJkg=wa

A rendszer és a környezete közötti hőforgalom

A termodinamika első főtétel alapján Δu=q+w

qi=−wi=−129,2kJkg (a rendszerből elvezett hő)

qn=Δun−wn=31,6−126=−94,4kJkg (a rendszerből elvezett hő)

Adiabatikus esetben természetesen zérus, hiszen ilyenkor hőközlés és hőelvonás nincs!

Összefoglalva egy táblázatba

|  | izotermikus | politropikus | adibatikus |
| --- | --- | --- | --- |
| Munka (kJ/kg) | 129,2 | 126 | 116 |
| Belső energia (kJ/kg) | 0 | 31,6 | 116 |
| Hőmennyiség (kJ/kg) | -129,2 | -94,4 | 0 |

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

| p (Pa) v (m3/kg) 1 2 p2 p1 t1=áll. adiabatikus a sűrített levegő kitolása atmoszférikus levegő beszívása | Az ábrán a megjelölt terület a kompressziót végző gép ciklikus működése során szükséges fajlagos munkamennyiség, más néven a technikai munka. Ennek kiszámításához ismernünk kell a kompresszió véghőmérsékletét T2a=T1⋅p2p1κ−1κ=287⋅511,4−11,4=454,6K |
| --- | --- |

A megjelölt terület kiszámítása:

w=v⋅dp=κκ−1⋅R⋅T2−T1=1,41,4−1⋅R⋅454,6−287=168,3kJkg

A teljesítményszükséglet a fajlagos munkaszükséglet és az időegység alatt komprimált levegő tömegének (tömegáram) szorzata. A tömegáram:

m=p⋅V1R⋅T1=1⋅105⋅30060⋅1000287⋅287=6,07⋅10−3kgs

A teljesítmény pedig:

P=m⋅w=6,07⋅10−3⋅168,3=1,02kW

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A fadarab melegítéséhez szükséges hőmennyiség az elvégzett munka fele. Tehát

W=2⋅Q=2⋅m⋅c⋅t2−t1=2⋅0,05⋅1,76⋅400−20=66,8kJ

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A termodinamika első főtétel szerint ΔU=Q+W. Estünkben hőt közlünk azaz a 100 kJ pozitív előjelű. A rendszer mechanikai energiát szolgáltat, azaz belőle elvezetésre kerül 50 kJ mechanikai energia, ami negatív előjelű. Behelyettesítve ezeket:

ΔU=100−50=50kJ, tehát a belső energia 50 kJ-al növekszik.

Az 1 kg tömegre eső megváltozás:

Δu=ΔUm=506=8,33 kJkg

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

| p (Pa) v (m3/kg) 1 2 p1 p2 adiabatikus t1=áll. | A kompresszió végnyomása a véghőmérséklet kiszámítására szolgáló összefüggés átrendezésével: p2=p1⋅T2T1κκ−1=9,3⋅116+273116+273+2391,41,4−1=1,74bar Az időegység alatt nyerhető munka kiszámításához szükség van nitrogén specifikus gázállandójára, mely az univerzális gázállandóból és a nitrogén 28-as móltömegéből 297 (J/kg·K). Így a teljesítmény |
| --- | --- |

P=m⋅w=−m⋅11−κ⋅R⋅T2−T1=−0,3260⋅11−1,4⋅297⋅−239=−946,4W

A negatív előjel azt jelzi, hogy a rendszer a környezet felé adja le a mechanikai energiát.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Felírva a kompresszió véghőmérsékletére többször használt összefüggést, abban csak a keresett a politropikus kitevő lesz az ismeretlen. Az egyenlet átrendezése után:

n=lnp2p1lnp2p1−lnT2T1=ln5,21ln5,21−ln98+27313+273=1,19

A fajlagos munkaszükséglet:

w=−11−n⋅R⋅T2−T1=−11−1,19⋅287⋅98−13=128,4kJkg

A belső energia megváltozása:

Δu=cv⋅T2−T1=717,5⋅98−13=61kJkg

A termodinamika első főtételének felhasználásával a keresett hőmennyiség:

q=Δu−w=61−128,4=−67,4kJkg, az eredmény valóban negatív, ami azt jelzi, hogy a rendszerből hőmennyiség távozik.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A kompresszor által a kompresszióra fordított teljesítmény:

P=Pö⋅ηk=10,9⋅078=8,5kW

Ez a teljesítmény a fajlagos munkaszükséglet és a tömegáram szorzata: P=m⋅w.

A tömegáram a beszívási állapot jellemzőivel kiszámítható:

m=p1⋅V1R⋅T1=105⋅501000287⋅289=6,03⋅10−2kgs

A fajlagos munkaszükséglet értéke tehát

w=Pm=8,56,03⋅10−2=141kJkg

Mivel a fajlagos munkaszükséglet összefüggése (w=nn−1⋅R⋅T2−T1) és a kompresszió véghőmérsékletére vonatkozó összefüggés (T2=T1⋅p2p1n-1n) ugyanazon két ismeretlen tartalmazza, azok elvileg kiszámíthatók. Problémát csak az jelent, hogy direkt formában egyik ismeretlen sem rendezhető ki a két egyenletből. Sorozatos próbálkozást kell végeznünk. Ahhoz, hogy ezt szisztematikusan végezhessük, alakítsuk át a két egyenletet a másodikat az elsőbe helyettesítve:

w=nn−1⋅R⋅T2−T1=nn−1⋅R⋅T1p2p1n−1n−T1

Célszerűbb formára rendezve

wR⋅T1=1n−1n⋅p2p1n−1n−1 és az (n-1)/n kifejezést például x-el helyettesítve és az ismert értékeket beírva, a sorozatos próbálkozáshoz megfelelő alakot kaphatunk:

141⋅103287⋅289=1,7=1x⋅4,3x−1. A jobb oldalon ’x’ értékét addig kell változtatni, amíg a jobb oldal egyenlő nem lesz a bal oldallal. Célszerű kiinduló értéknek az adiabatikus kitevő 1,4-es értékéhez tartozó x=0,286 értéket választani.

Az alábbi táblázat a próbálkozások követését teszi lehetővé.

| x | A bal oldali kifejezés értéke |
| --- | --- |
| 0,286 | 1,774 |
| 0,2 | 1,66 |
| 0,243 | 1,717 |
| 0,2215 | 1,689 |
| 0,2322 | 1,703 |

A harmadik és az azt követő értékeket az intervallumfelezés módszerét követve vettük fel, mindig azt az intervallumot felezve, amelyik oldalon a helyes eredményt adó érték várható volt.

Ilyen módon a keresett politropikus kitevő: n=11−x=11−0,2322=1,3.

Ezzel a kompresszió véghőmérséklete:

T2=T1⋅p2p1n-1n=289⋅4,311,3−11,3=404,6 K, azaz 131,6 oC.

Csaknem pontosan ugyanezt az eredményt kapjuk, ha fajlagos munkaszükséglet összefüggéséből előbb a hőmérsékletváltozást számítjuk ki (113,4 oC), majd azt hozzáadjuk a kiindulási hőmérséklethez (129,4 oC). Az eltérés elhanyagolhatóan kicsi, kevesebb, mint 2%. Vegyük a két érték átlagát: 130,5 oC!

Most már kiszámítható a belső energia fajlagos megváltozása:

Δu=cv⋅T2−T1=717,5⋅130,5−16=82,1kJkg

Az első főtételből pedig a rendszer és a környezet között kicserélt hőmennyiség is kiszámítható

q=Δu−w=82,1−141=−58,9kJkg (elvonandó hőmennyiségről, hűtésről van szó!)

Az időegység alatt levonandó hőmennyiség (hűtési hőszükséglet) pedig:

Q=q⋅m=−58,9⋅6,03⋅10−2=3,55kJs.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Izotermikus állapotváltozás során belső energia változás nincs, hiszen állandó a hőmérséklet. Az első főtételből tehát az következik, hogy a hogy a mechanikai energia és a hőmennyiség egymással abszolút értékre egyezik, de előjelük ellentétes. Tehát a kompresszió esetén a szükséges munkával megegyező nagyságú hőelvonás, expanzió esetén pedig a nyert munkával azonos hőközlés szükséges.

A szükséges munka

w=−p⋅dv=−p1⋅v1⋅lnv2v1=−R⋅T1⋅lnp1p2=−831412+32⋅23+273⋅ln13,37,6=31,3kJkg

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Az entrópia definíciós egyenlete az állandó nyomású állapotváltozás feltételezésével:

ds=dqT=cp⋅dTT, ahonnan az integrálás után:  Δs=cp⋅lnT2T1=1004,5⋅ln21+27373+273=−163,6Jkg⋅K

Ezt az entrópiaváltozást más módon is ki lehet számítani.

T1

T2

T (K)

s (kJ/kg·K)

p=áll.

a leadott hőmennyiség:

logaritmikus közepes hőmérséklet.

Δs

A lehűlés során elvont hőmennyiség:

q=cp⋅t2−t1=1004,5⋅73−21=52,234kJkg⋅K

Ezt elosztva a logaritmikus átlaghőmérséklettel: Tátlag=T2−T1lnT2T1=346−294ln346294=319,3K, a keresett fajlagos entrópiaváltozás Δs=qTátlag=52,234319,3=163,6kJkg⋅K.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A tartályban lévő nitrogén gáz tömege:

m=p⋅VR⋅T=6⋅105⋅16831428⋅345+273=6⋅105⋅16297⋅618=52,3  kg

A tartályban lévő nitrogén gáz állandó térfogatú állapotváltozáson megy át. A termodinamika első főtétele szerint ilyenkor mechanikai energia a rendszert nem hagyja el és oda nem is érkezik, azaz a felvett ill. leadott hőmennyiség a belső energia megváltozásával megegyezik.

ΔU=Q=cv⋅m⋅t2−t1=742,5⋅52,3⋅121−345=−8699   kJ

A H-TD/13 feladat megoldását felhasználva tudjuk a legegyszerűbben kiszámítani az entrópiaváltozást:

Tátlag=T2−T1lnT2T1=618−394ln618394=498K, a keresett fajlagos entrópiaváltozás pedig Δs=QTátlag=8699498=17,5kJK.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

T3=653 (K)

T2

T (K)

s (kJ/kg·K)

Δs=s3

3

2

1

T1=273 (K)

p1=1 bar

p2=p3=3,5 bar

Az ábrát megfigyelve látható, hogy az entrópia egyezményes nulla pontjától például egy adiabatikus kompresszió és egy izobár melegítés során juthatunk el a megadott 3,5 bar és 345 oC állapotba.

Ezt követve

T2=T1⋅p2p1κ−1κ=273⋅3,511,4−11,4=390,5K. Ezenközben nincs entrópiaváltozás, hiszen adiabatikus állapotváltozás során nincs hőközlés és hőelvonás. Ezért hívják az adiabatikus állapotváltozást más néven izentrópikus állapotváltozásnak is.

Az izobár melegítés során a szükséges hőmennyiség, amit a görbeszakasz alatti terület szemléltet:

q=cp⋅T3−T2=1004,5⋅653−390,5=263,7kJkg

Az entrópia változás kiszámításához határozzuk meg az átlaghőmérsékletet:

Tátlag=T2−T1lnT2T1=653−390,5ln653390,5=510,5K, így a keresett fajlagos entrópiaváltozás

Δs=s3=qTátlag=263,7⋅103510,5=516,6Jkg⋅K.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Megállapodás szerint az entrópia zérus, ha a hőmérséklet 0 oC és a nyomás egyenlő a légköri nyomással, azaz 1 bar-ral.

A keresett függvény menete az entrópia definíciós egyenletéből

dTT=1cp⋅ds ⇒  lnT=scp  ⇒  T=escp

273 K

1 bar

2,3 bar

T (K)

s (J/kg.K)

346,3 K

Az 1 bar-hoz és a 2,3 bar-hoz tartozó izobárok (exponenciális függvénygörbék) csak abban különböznek egymástól, hogy a ’T’ tengelyt, mely értéknél metszik el. A 2,3 bar-os izobárnak a ’T’ tengellyel adott metszéspontját pl. úgy kaphatjuk meg, hogy képzeletben egy adiabatikus kompresszióval (állandó entrópia mellett) az egyik izobárról a másikra lépünk át. Tehát a keresett hőmérséklet:

T2=T0⋅P2P0κ−1κ=273⋅2,311,4−11,4=346,3   K

T=346,3⋅es1004,5

A levegő állandó nyomású fajhője a már ismert módon számolható, értéke 1004,5 (J/kg.K)

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

# KÖRFOLYAMATAOK

p (Pa)

T (K)

v (m3/kg)

s (J/kg·K)

1

3

2

1

3

2

pmin

Tmax

pmin

Tmax

qbe

qel

qbe

qel

Mivel a körfolyamat hasznos munkát szolgáltat, a körüljárási irány megegyezik az óramutató járásával. A p-v és a T-s koordinátarendszerben ábrázolt körfolyamatok körülzárt területe egymással megegyező nagyságú. A p-v koordinátarendszerben a körfolyamat által szolgáltatott munka, a T-s koordinátarendszerben a körfolyamat során munkává átalakított hőmennyiség szemlélhető. (A területek különbözősége a nem léptékhelyes ábrázolásra vezethető vissza!)

Első lépésként meg kell határozni minden egyes sarokpontban két állapotjelzőt, célszerűen a nyomást és a hőmérsékletet.

|  | Nyomás (bar) | Hőmérséklet (K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,35 | 523 |
| 2 | 1,67 | 556 |
| 3 | 1,67 | 647 |

A táblázat kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy a három folyamat közül, hőközlés csak az izobár folyamatnál, hőelvonás pedig csak az izochor folyamatnál lehet, hiszen az adiabatikus folyamatnál sem hőközlés sem hőelvonás nincs.

qel=cv⋅t1−t3, ahonnan t1=t3−qelcv=374−89⋅103717,5=250C

Az izochor állapotváltozás kezdeténél (3 pont) a nyomás az általános gáztörvény segítségével kiszámítható: p3=p1⋅T3T1=1,35⋅647523=1,67bar

Az adiabatikus kompresszió véghőmérséklete (2 pont):T2=T1⋅p2p1κ−1κ=523⋅1,671,351,4−11,4=556K

Most már könnyen kiszámíthatjuk a bevitt hőt:

qbe=cp⋅T3−T2=1004,5⋅647−556=91,4kJkg

A körfolyamat által szolgáltatott munka: w=qbe−qel=91,4−89=2,4kJkg

A termodinamikai hatásfok pedig: η=wqbe=qbe−qelqbe=2,491,4=0,0263   ⇒   2,63%

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A H-TD/14 feladat megoldásánál ismertetett módszer szerint járjunk el. Először ábrázoljuk a körfolyamatot p-v és T-s koordinátarendszerben figyelemmel a feladatleírásban megadott információkra, hogy eldönthessük a körüljárási irányt és azt, hogyan következnek egymás után a folyamatok.

v (m3/kg)

p (Pa)

1

3

2

1

3

2

s (J/kg·K)

pmax

Tmin

pmax

Tmin

qbe

qel

qbe

qel

T (K)

A feladatleírás alapján a körfolyamat hasznos munkát szolgáltat, mivel körüljárási iránya az óramutató járásával megegyezik.

|  | Nyomás (bar) | Hőmérséklet (K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,59 | 296 |
| 2 | 16 | 296 |
| 3 | 16 | 573 |

Az izobár hőközlés végén a hőmérséklet: t3=t2+qbecp=23+275⋅1031004,5=297C

Az adiabatikus expanzió végén a nyomás: p1=p2⋅T1T2κκ−1=16⋅2965731,41,4−1=1,59bar

A körfolyamatból hőelvonás az izotermikus folyamatnál történik:

qel=R⋅T1⋅lnp1p2=287⋅296⋅ln1,5916=−196kJkg

A körfolyamat által szolgáltatott munka: w=qbe−qel=275−196=79kJkg

A termodinamikai hatásfok pedig: η=wqbe=qbe−qelqbe=79275=0,287   ⇒   28,7%

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

| 1 3 2 qbe qel T (K) s (J/kg·K) 4 | A tömegáram és a hasznos teljesítmény ismeretében könnyen kiszámíthatjuk a munkaközeg 1 kg-jára vonatkoztatott hasznos munka mennyiségét: w=Pm=3501460=3500,233=1,5kgs Az időegység alatt elvont hőmennyiség szintén könnyen kiszámítható: Qel=Qbe−P=4600060−350=767−350=417Js |
| --- | --- |

Ebből pedig a munkaközeg tömegegységére vonatkoztatott elvont hő nagysága:

qel=Qelm=4170,233=1,79kgs

A hőelvonás és a hőbevezetés hőmérséklete az entrópiaváltozás ismeretében határozható meg:

Tel=qelΔs=17904=447,5K illetve Tbe=qbeΔs=1790+15004=822,5K

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

| 1 3 2 qbe qel T (K) s (J/kg·K) 4 | A feladatleírást összevetve az ábrával: P2=100 bar, T2=T3=873 K, T1=T2=433 K és p4=1 bar. Először számítsuk ki a hiányzó nyomásokat: p1=p2⋅T1T2κκ−1=100⋅4338731,41,4−1=8,59bar p3=p4⋅T3T4κκ−1=1⋅8734331,41,4−1=11,6bar |
| --- | --- |

A hőközlés és a hőelvonás izotermikus állapotváltozás közben történik. A termodinamika első főtétele szerint a közölt illetve elvont hő a mechanikai munkával abszolút értékben megegyezik, előjelül ellentétes.

qbe=R⋅T2⋅lnp2p3=287⋅873⋅ln10011,6=539,7kJkg

qel=R⋅T1⋅lnp1p4=287⋅433⋅ln8,591=267,2kJkg

A termodinamikai hatásfok

η=wqbe=1−qelqbe=1−267,2539,7=0,505, azaz 50,5 %.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A két különböző nyomás között az adiabatikus és az izochor állapotváltozás biztosít „átjárást”. Tehát az állapotváltozások egymás utáni sorrendje:

adiabatikus – izobár – izochor – izobár.

Az ábra az elvileg lehetséges két körfolyamatot mutatja.

T (K)

s (J/kg·K)

1

3

2

4

5

6

qbe

qel

qbe

qel

A fekete nyilakkal jelzett 1-2-3-4 köfolyamat hasznosítható munkát szolgáltat a részben piros nyilakkal jelölt 1-2-5-6 körfolyamat fenntartásához folyamatos külső munka bevezetése szükséges. Mondhatjuk úgy is, hogy ez utóbbi esetben a külső munka árán „hőszivattyúzás történik alacsonyabb hőmérséklettartományból magasabb hőmérséklettartományba. Ez lényegében egy hűtő körfolyamat.

A feladatleírást figyelmesen megnézve nyilvánvaló, hogy annak az 1-2-3-4 körfolyamat fele meg, hiszen erre igaz az, hogy a hőelvonás véghőmérséklete (T1) a körfolyamatban előforduló legalacsonyabb hőmérséklet.

A szokásos módon először az egyes sarokpontokban hiányzó hőmérsékleteket és nyomásokat kell meghatározni.

| p1 (bar) | 2 |
| --- | --- |
| T1 (K) | 351 |
| p2 (bar) | 4 |
| T2 (K) | 427,8 |
| p3 (bar) | 4 |
| T3 (K) | 1124,7 |
| p4 (bar) | 2 |
| T4 (K) | 562,3 |

Az adiabatikus kompresszió véghőmérséklete:

T2=T1⋅p2p1κκ−1=351⋅421,4−11,4=427,8K

Hőbevezetés csak a 4 bar-os nyomáson történik. Ez lehetővé teszi a T3 hőmérséklet kiszámítását:

T3=T2+qbecp=427,8+700⋅1031004,5=1124,7K

A még hiányzó T4 hőmérsékletet az általános gáztörvény segítségével számíthatjuk ki:

T4=T3⋅p4p3=1124,7⋅24=562,3K

Az elvont hőmennyiség:

qel=cv⋅T4−T3+cp⋅T1−T4=717,5⋅562,3−1124,7+1004,5⋅351−562,3=−403,5−212,3=−615,8kJkg

A termodinamikai hatásfok:

η=wqbe=1−qelqbe=1−615,8700=0,12, azaz 12 %.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

T (K)

s (J/kg·K)

1

2

3

4

qbe

qel

A feladatleírásnak a fenti körfolyamat felelhet meg.

Határozzuk meg a hiányzó nyomásokat és hőmérsékleteket az egyes sarokpontokban:

| p1 (bar) | 2,5 |
| --- | --- |
| T1 (K) | 373 |
| p2 (bar) | 2,5 |
| T2 (K) | 516,5 |
| p3 (bar) | 6,2 |
| T3 (K) | 540,7 |
| p4 (bar) | 2,7 |
| T4 (K) | 408,6 |

Az entrópiaváltozást felhasználva kiszámítható az izobár hőközlés véghőmérséklete:

Δs=cp⋅lnT2T1     ⇒      T2=T1⋅eΔscp=373⋅e3271004,5=516,52   K

Az izochor hőelvonásra jutó entrópia változásból:

T4=T1⋅eΔs⋅0,2cv=373⋅e327⋅0,2717,5=408,6   K A fennmaradó entrópia változás az izotermikus kompresszióval együtt járó hőelvonásra esik, azaz

qel,T=Δs⋅0,8⋅T2=R⋅T2⋅lnp3p2    ⇒    p3=p2⋅eΔs⋅0,8R=2,5⋅e327⋅0,8287=6,2bar

Az egyetlen még hiányzó nyomást az izochor állapotváltozásra alkalmazott általános gáztörvényből lehet meghatározni:

p4=p1⋅T4T1=2,5⋅408,6373=2,7bar

A folyamat során a rendszerbe bevezetett hő:

qbe=cp⋅T2−T1=1004,5⋅516,5−373=144,1kJkg

A rendszerből elvezetett hő:

qel=R⋅T2⋅lnp3p2+cv⋅T4−T1=287⋅516,5⋅ln6,22,5+717,5⋅408,6−373=160,2kJkg

A folyamat fenntartásához szükséges munka:

w=qel−qbe=160,2−144,1=16,1kJkg

A fajlagos hűtőteljesítmény:

ε=qbew=qhw=144,116,1=8,95

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

T (K)

s (J/kg·K)

1

2

3

4

qbe

qel

Δs

p=áll.

v=áll.

A sarokpontokban a nyomás és a hőmérséklet:

| p1 (bar) | 11,07 |
| --- | --- |
| T1 (K) | 299 |
| p2 (bar) | 83 |
| T2 (K) | 532 |
| p3 (bar) | 83 |
| T3 (K) | 1248 |
| p4 (bar) | 36,45 |
| T4 (K) | 986,5 |

Megjegyzés: a T4 hőmérséklet meghatározásához az egyszerűbb út az, hogy hőközlésnél meghatározzuk az entrópiaváltozást és a kapott értéket a hőelvonásra alkalmazzuk.

A bevezetett hő 719,2 kJ/kg, az elvont hő 493,3 kJ/kg a termodinamikai hatásfok kb. 31,4 %.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

T (K)

s (J/kg·K)

1

2

3

4

qbe

qel

Δs

v=áll.

v=áll.

A sarokpontokban a nyomás és a hőmérséklet:

| p1 (bar) | 0,95 |
| --- | --- |
| T1 (K) | 299 |
| p2 (bar) | 11,3 |
| T2 (K) | 606 |
| p3 (bar) | 14,4 |
| T3 (K) | 773 |
| p4 (bar) | 1,2 |
| T4 (K) | 381 |

Megjegyzés: a T4 hőmérséklet meghatározásához az egyszerűbb út az, hogy hőközlésnél meghatározzuk az entrópiaváltozást és a kapott értéket a hőelvonásra alkalmazzuk.

A bevezetett hő 120 kJ/kg (meg volt adva), az elvont hő

qel=cv⋅T1−T4=717,5⋅299−381=−58835  Jkg

a termodinamikai hatásfok kb. 51 %.

A kompresszió viszony alatt a kompresszió közben bekövetkező térfogatváltozásra jellemző hányadost értik: ε=v1v2=p2p1⋅T1T2=11,30,95⋅299606=5,9.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Mivel a gépkocsi 1 óra alatt 90 km-t tesz meg, az időegységre eső üzemanyag-fogyasztása:

m=90100⋅6,7⋅0,953600=0,00159kgs

Az össze bevezetett hő: qbe=m⋅H=0,00159⋅40⋅106=63,6kJs

A hasznos teljesítmény: P=qbe⋅η=63,6⋅0,32=20,3kW

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A megadott nyomásviszonnyal kiszámítható a kompresszorból távozó levegő hőméréklete:

T2=T1⋅εκ−1κ=15+273⋅3,31,4−11,4=405,1  K

A közölhető hő nem lehet több 1 kg munkaközegre, mint

qbe=cp⋅ΔT=1004,5⋅1173−405,1=771,4  Jkg

Az ideális turbinából távozó munkaközeg hőmérséklete

T4=T3⋅ε1−κκ=900+273⋅3,31−1,41,4≈834  K

Az elvont hő 1 kg munkaközegre

qel=cp⋅ΔT=1004,5⋅288−834=548,5  Jkg

A termodinamikai hatásfok pedig

η=1−qelqbe=1−548,5834≈0,29  ⇒  29%

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

# A GŐZDIAGRAMOK HASZNÁLATA

A vízgőz i-s diagramjából leolvasva a 43 bar nyomáshoz tartozó izobár és a felső határgörbe metszéspontjához (száraz telített gőz állapot) tartozó entalpiát: i''=2800kJkg.

A telített állapotú víz entalpiája: i'=cvíz⋅t=4,189⋅255=1068kJkg (A nyomástól függetlenül, közelítőleg!)

Az 1 kg víz elgőzölögtetéséhez szükséges hőmennyiség a két entalpia különbsége:

q=i''−i'=2800−1068=1732kJkg.

Az óránként szükséges hőmennyiség: Q=q⋅m=1732⋅56=97MJs

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A kazánban a víz elgőzölögtetése állandó nyomáson történik, három lépésben:

- vízhevítés az elgőzölgési hőmérsékletig,

- elgőzölögtetés,

- a keletkezett gőz túlhevítése.

s (J/kg·K)

70 bar

285 oC

i (J/kg)

308 oC

3100 kJ/kg

2750 kJ/kg

2

3

Először határozzuk meg az 1 kg vízre vonatkoztatott, fajlagos hőmennyiségeket!

A vízhevítés hőszükséglete:

q1=cvíz⋅Δtvíz=4,189⋅285−68=909kJkg

Megjegyzés: 70 bar nyomáson a víz elgőzölgési hőmérséklete (forrási hőmérséklet vagy telítési hőmérséklet) az i-s diagramon a 70 bar nyomás és a felső határgörbe metszéspontjától kiinduló hőmérséklet állandó vonalról olvasható le. Esetünkben ez kb. 285 oC.

Az elgőzölögtetés hőszükséglete a száraz telített gőz entalpiájának és a telített víz entalpiájának különbsége. Az előbbi: i'=cvíz⋅t=4,189⋅285=1194kJkg, az utóbbi az i-s diagramból: i''=2750kJkg. Így az elgőzölgés hőszükséglete: q2=i''−i'=2750−1194=1556kJkg.

A túlhevítés hőszükséglete: q3=ithg−i''=3100−2750=350kJkg

Megjegyzés: 70 bar nyomású és 380 oC hőmérsékletű vízgőz entalpiája a két értékhez tartozó görbék metszéspontjától elindulva állapítható meg az i-s diagramban. Esetünkben ez kb. 3100 kJ/kg.

A teljes fajlagos hőszükséglet a három összege: q=q1+q2+q3=909+1556+350=2815kJkg

Óránként 93 tonna gőz esetében a szükséges hőmennyiség:

Q=m⋅q=93⋅103⋅2815=262GJh

Figyelemmel arra, hogy a kazán hatásfoka 95%, az elégetendő szén mennyisége:

mszén=Qηkazán⋅Hszén=262⋅1060,95⋅27000=10,2th.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

s (J/kg·K)

110 bar

285 oC

i (J/kg)

400 oC

3075 kJ/kg

2800 kJ/kg

2

1

Mivel az adiabatikus expanzió esetében sem hőközlés sem hőelvonás nincs, így ennek képe az i-s diagramban egy függőleges egyenes. Az entalpia definíciós egyenletéből következik, hogy az entalpiák különbsége ezúttal a turbina által szolgáltatott hasznos munka.

A fajlagos munkamennyiség: w=i1−i2''=3075−2800=275kJkg

A gőz tömegáramát figyelembe véve: P=w⋅m=275⋅1,1⋅10360=5041kW

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

s (J/kg·K)

8,5 bar

90 oC

i (J/kg)

370 oC

3200 kJ/kg

2650 kJ/kg

2

1

0,8 bar

A vákuum miatt a kondenzátorban a nyomás kisebb, mint a légköri nyomás, azaz 0,8 bar.

Az i-s diagramból leolvasva:

- a kondenzátorban a hőmérséklet kb. 90 oC,

- a gőzturbina belépésénél a nyomás kb. 8,5 bar

- a gőzturbinába belépő gőz entalpiája 3200 kJ/kg

- a kondenzátorba érkező gőz entalpiája 2650 kJ/kg

A gőzturbina fajlagos munkaszolgáltatása: w=i1−i2''=3200−2650=550kJkg

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

s (J/kg·K)

2,2 bar

125 oC

i (J/kg)

2400 kJ/kg

x=0,86

2700 kJ/kg

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

s (J/kg·K)

15 bar

200 oC

i (J/kg)

x=0,45

2750 kJ/kg

ix

A két határgörbe között található nedves gőz állapotokban, ha azok nincsenek rajta az i-s diagramon, tehát leolvasás nem lehetséges, a két határgörbe közötti „távolság” arányos osztásával kaphatjuk meg a keresett entalpiát:

i=i'+i''−i'⋅x.

Esetünkben a gőz illetve az elgőzölgés hőmérséklete kb. 200 oC, a telített gőz entalpiája kb. 2750 kJ/kg.

Így a keresett entalpia: ix=i'+i''−i'⋅x=4,189⋅200+2750−4,189⋅200⋅0,45=1698kJkg

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

logp

i (MJ/kg)

1 bar

t=-35 oC

t=-35 oC

0,35 MJ/Kg

1

2

1,71 MJ/Kg

q (MJ/kg)

Az 1 bar nyomású ammónia -35 oC hőmérsékleten kondenzálódik.

A kondenzációs hő a kezdeti és a végállapoti entalpiák különbsége:

q=i''−i'=1,71−0,35=1,36MJkg

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

logp

i (MJ/kg)

0,75 bar

t=-40 oC

2,12 MJ/Kg

1

2

12 bar

162 oC

1,7 MJ/Kg

w (MJ/kg)

s= áll.

Az adiabatikus kompresszió véghőmérsékletetek kb. 162 oC.

A fajlagos munkaszükséglet: w=i2−i1=2,12−1,7=0,42MJkg

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

logp

i (MJ/kg)

1,93 MJ/Kg

1

2

5 bar

0,65 MJ/Kg

q (MJ/kg)

70 oC

x=01

0,325 m3/kg

A kondenzáció során leadott hőmennyiség fajlagos értéke:

q=i1−i2=1,93−0,65=1,28MJkg

Az ammónia tömegárama: m=V1v1=12⋅10−3600,325=6,15⋅10−4kgs

Az időegység alatt leadott hőmennyiség: Q=m⋅q=6,15⋅10−4⋅1,28⋅106=787Js

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

logp

i (MJ/kg)

1,95 MJ/Kg

1

2

8,5 bar

1,63 MJ/Kg

0,32 (MJ/kg)

90 oC

x=0,95

+20 oC

20 oC

s= áll.

-41 oC

0,7 bar

A kompresszor teljesítményéből kiszámítható az entalpiaváltozás:

w=Δi=Pm=8002,5⋅10−3=0,32MJs

A kompresszió kezdőpontja ott lesz, ahol a ’2’ jelű ponton átmenő s=áll görbe és a kezdőponti entalpiának (1,63 MJ/kg) megfelelő függőleges egymást elmetszik.

A kompresszorba belépő közeg nyomása 0,7 bar, hőmérséklete kb. -41 oC, gőztartalma 95%.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

logp

i (MJ/kg)

2 MJ/Kg

1

2

12 bar

1,73 MJ/Kg

w

110 oC

s= áll.

-20 oC

2 bar

Az ammónia logp-i diagramjából:

i1=i" 1,73 MJ/kg

i2 2 MJ/kg

A fajlagos munkaszükséglet: wkompresszor=i2−i''=2−1,73≈0,27MJkg

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

logp

i (MJ/kg)

2,05 MJ/Kg

1

2

10 bar

1,71 MJ/Kg

w

130 oC

s= áll.

-35 oC

1 bar

3

4

0,62 MJ/Kg

Az ammónia logp-i diagramjából:

A kompresszorba lépő telített ammóniagőz entalpiája: 171 MJ/kg

A kompresszorból kilépő túlhevített ammóniagőz entalpiája: 2,05 MJ/kg

A fojtószelepbe és a hűtő hőcserélőbe belépő ammónia entalpiája: 0,62 MJ/kg

A kompresszor fajlagos munkaszükséglete: wkompresszor=i2−i''=2050−1710=340kJkg

A hűtőben elvont fajlagos hőmennyiség: qo=i''−ihbe=1710−620=1090kJkg.

A fajlagos hűtőteljesítmény: ε=qow=1090340=3,2

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

# A NEDVES LEVEGŐ i-x DIAGRAMJÁNAK HASZNÁLATA

Az i-x diagramon meg kell keresni a megadott hőmérséklet egyenesének és a relatív nedvességtartalom értékét jelölő görbe metszéspontját. A nedves hőmérséklet értékét az ezen a ponton áthaladó állandó entalpiának megfelelő ferdén lefelé futó egyenes mutatja meg a telítési (φ=1) görbén. A nedves hőmérséklet értéke: 13 oC.

i (kJ/kg)

x (kg/kg)

φ=100%

φ=62%

2

1

i=áll.

+17 oC

tn=+13 oC

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Az i-x diagramon meg kell keresni a megadott nedves hőmérséklet egyenesét és követni kell azt a telítési (φ=1) görbéig. Az ehhez a nedves hőmérséklethez tartozó tényleges hőmérsékletek (különböző relatív nedvességtartalmakhoz tartozóan) az ezen a ponton áthaladó állandó entalpiának megfelelő ferdén felfelé futó egyenesen találhatók. Ahol ez az egyenes elmetszi a megadott tényleges hőmérséklet egyenesét ott leolvasható a relatív nedvességtartalom, aminek az értéke: 60 %.

i (kJ/kg)

x (kg/kg)

φ=100%

φ=60%

2

1

i=áll.

tsz=+23 oC

tn=+18 oC

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

i (kJ/kg)

x (kg/kg)

φ=100%

φ=72%

2

1

27,5 kJ/kg

+21 oC

36 kJ/kg

φ=45%

0,0065 kg/kg

tn=+13 oC

th=+7 oC

Az i-x diagramon az állapotváltozás kezdőpontját a 13 oC hőmérséklet ferdén jobbra felfelé futó egyenes és a 72% relatív nedvességtartalom görbéjének metszéspontja mutatja meg. Az ehhez tartozó entalpia értékét az említett módon meghatározott kezdőponton áthaladó ferdén balra felfelé futó egyenesen végighaladva olvashatjuk le. Ezek szerint a kezdeti állapotban a nedves levegő entalpiája: 27,5 kJ/kg.

A felületi hőcserélőben történő melegítés közben az abszolút nedvességtartalom nem változik, azaz a kezdőponton átmenő függőleges egyenesen (x=áll) kell elindulni és haladni egészen addig, amíg a 21 oC-nak megfelelő egyenessel nem találkozunk. Ez a metszéspont lesz a végállapot. A végállapothoz tartozó entalpiát a kezdeti állapot kapcsán elmondottak szerint lehet leolvasni. A végállapoti entalpia tehát: 36 kJ/kg.

Most meg kell határoznunk a nedves levegő tömegáramát. Ha pontosan akarunk számolni akkor először a száraz levegő tömegáramát határozzuk meg majd ezt beszorozzuk az ebben az esetben állandó nedvességtartalom (x) értékéből adódóan (1+x)-el.

A száraz levegő tömegáramához ismernünk kell ennek parciális nyomását. A kezdőpontból függőlegesen lefelé haladva elérjük a levegőben lévő vízgőz parciális nyomásának meghatározására szolgáló, jobbra ferdén felfelé futó egyenest. Az így kapott metszéspontból vízszintesen jobbra kifutva leolvashatjuk, hogy a 13 oC hőmérsékletű és 72% relatív nedvességtartalmú levegőben lévő vízgőz parciális gőznyomása kereken 1200 Pa-nak vehető. Tehát a száraz levegő nyomása éppen ennyivel kisebb, mint a légköri nyomás névleges értéke, azaz kb. 98800 Pa a száraz levegő parciális nyomása.

A száraz levegő térfogatárama abból a megfontolásból határozható meg, hogy a száraz levegő és a benne lévő nedvesség sűrűsége jó közelítéssel azonos, azaz

mszlVszl=mszl⋅xVn, tehát x=VnVszl. Ezt összevetve azzal, hogy Vnl=Vszl+Vn, adódik, hogy Vszl=Vnl1+x. Esetünkben tehát a száraz levegő térfogatárama 515 m3/h.

A száraz levegő tömegárama tehát: mszl=98800⋅5153600287⋅(13+273)=0,172kgs

Tekintettel arra, hogy minden kilogramm száraz levegőhöz a kezdőpontból elindított függőleges egyenes végpontjában a vízszintes tengelyen 0,006 kg/kg abszolút nedvességtartalom olvasható le, a nedves levegő tömegárama:

mnl=mszl⋅1+x=0,172⋅1+0,0065=0,173 kgs

A szükséges hőmennyiség tehát az entalpiaváltozás és a megállapított tömegáram szorzata:  Q=mnl⋅Δi=0,173⋅36−27,5=1,47kJs

Megjegyzés: olyan esetekben, ha a hőmérséklet és a relatív nedvességtartalom alacsony, a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása a nedves levegő kb. 100000 Pa nyomása mellett elhanyagolható, azaz a száraz levegő tömegáramának összefüggésébe bízvást helyettesíthetjük a légköri nyomás névleges értékét és a száraz és nedves levegő térfogatáramát is közel azonosnak lehet tekinteni. A pontos értéknél csekély mértékben nagyobbat kapunk a tömegáramra és így a hőmennyiségre is, tehát a biztonság irányába tévedünk.

A kilépő levegő harmatponti hőmérséklete ugyanannyi lesz, mint a belépő levegőé, mivel a harmatponti hőmérséklet alatt értjük azt a hőmérsékletet, melynél a nedves levegőben lévő gőz halmazállapotú víz folyékony halmazállapotban megjelenik. Ezt pedig a kezdő (vagy vég) pontból elindított függőleges egyenes és a telítési görbe metszéspontjához mutató hőmérséklet egyenes mutatja meg, esetünkben ez kevéssel több, mint 7 oC.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

i (kJ/kg)

x (kg/kg)

φ=100%

φ=75%

2

1

+23 oC

φ=56%

0,013 kg/kg

5 egyenlő részre felosztott segédegyenes a keverő egyenes arányos felosztásához

+16 oC

0,0074 kg/kg

0,006 kg/kg

36 kJ/kg

+17 oC

φ=65%

57 kJ/kg

31 kJ/kg

keverés utáni állapot

keverő egyenes

Az előző feladatok megoldásánál elmondottak szerint ki kell jelölni a meleg és a hidegebb levegő állapotát mutató pontokat. Célszerű leolvasni a két állapothoz tartozó legfontosabb, még nem ismert jellemzőket:

- ih=31 kJ/kg

- xh=0,006 kg/kg

- im=57 kJ/kg

- xm=0,013 kg/kg

A keverés utáni pont a két állapotot jelölő pontokat összekötő ún. keverőegyenesen lesz, mégpedig a szakaszt a tömegáramok arányának megfelelően fordított arányban történő felosztás szerint, tehát a keveredés utáni állapot annak a közegnek az állapotához lesz közelebb, amelyiknek a tömegárama nagyobb. Elfogadva azt a feltételezést, hogy a tömegáramok aránya nagyon jó közelítéssel megegyezik a térfogatáramok arányával:

xm−xh5+xh=0,013−0,0065+0,006=0,0074kgkg

Ehhez az abszolút nedvességtartalomhoz a keverőegyenesen 17 oC, kb. 65% relatív nedvességtartalom 36 kJ/kg entalpia és 10 oC harmatponti hőmérséklet tartozik.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Megállapítható, hogy a felületi hűtés (x=áll.) során elérjük a harmatponti hőmérsékletet, ami ezúttal 21 oC. Tehát a levegőben lévő nedvesség egy része folyékony halmazállapotban kiválik a levegő pedig telített állapotú lesz a továbbiakban.

A kiváló mennyiség a kezdeti 0,0155 kg/kg és a megjelölt 13 oC telített állapothoz tartozó 0,009 kg/kg abszolút nedvességtartalmak különbsége, azaz 0,006 kg víz minden kg száraz levegőre vonatkoztatva.

i (kJ/kg)

x (kg/kg)

φ=100%

φ=75%

1

2

+26 oC

0,0155 kg/kg

+13 oC

0,009 kg/kg

35 kJ/kg

65 kJ/kg

+21 oC

A belépő száraz levegő tömegárama 1,4 kg/s (a vízgőz parciális nyomása kb. 2500 Pa), amivel a kiváló nedvesség mennyisége V=Δx⋅mszl=0,006⋅1,4=0,0084kgs, azaz óránként kb. 30,2 l víz elvezetéséről kell gondoskodni!

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A levegő által felvett nedvesség a végállapoti 0,0092 kg/kg és a kezdeti 0,0075 kg/kg abszolút nedvességtartalom különbsége, azaz 0,0017 kg minden kg száraz levegőre.

A belépő száraz levegő tömegárama 0,104 kg/s, tehát a levegő által felvett nedvesség, amit pótolni kell éppen a kettő szorzata, azaz óránként kb. 0,64 liter.

i (kJ/kg)

x (kg/kg)

φ=100%

φ=63%

1

2

0,0092 kg/kg

+13,5 oC

0,0075 kg/kg

37 kJ/kg

+17 oC

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

A beérkező levegő állapotát jelző ponthoz tartozó abszolút nedvességtartalom 0,0068 kg/kg. Az állapotváltozás irányát a keretlépték segítségével lehet meghatározni. Ehhez először számítsuk ki a beporlasztott víz entalpiáját! Ez a víz oC-ban kifejezett hőmérsékletének és fajhőjének szorzata, azaz kb. 58,6 kJ/kg. A keretléptéken ez az érték a 0-hoz nagyon közel található, azaz gyakorlatilag a függőleges tengelyen a 0 oC-hoz tartozó pontból a keretlépték 0 jelzésű szakaszát összekötő egyenessel a kezdeti állapotot jelölő ponton át húzott párhuzamos egyenes lesz az állapotváltozás iránya, azaz gyakorlatilag az adiabatikus nedvesítés esetével állunk szemben.

Az állapotváltozás végét úgy lehet meghatározni, hogy a belépő levegőben lévő nedvesség tömegáramához hozzáadjuk a beporlasztott nedvesség tömegáramát és a száraz levegő tömegáramának segítségével meghatározzuk,hogy mekkora lesz a távozó levegő abszolút nedvességtartalma.

A belépő levegőben a száraz levegő tömegárama 0,052 kg/s (a vízgőz parciális nyomása a belépő levegőben 1200 Pa).

Ezzel a belépő levegőben a  nedvesség tömegárama:

mn,be=mszl⋅xbe=0,052⋅0,0068=0,000354kgs

A beporlasztott víz tömegárama: mporl=0,83600=0,000222kgs

A kettő összege 0,000576 kg/s.

Mivel a száraz levegő tömegárama változatlan, így a távozó levegő abszolút nedvességtartalma: xki=mn,be+mporlmszl=0,0005760,052=0,011kgkg

A meghatározott végállapoti abszolút nedvességtartalom értékétől elindított függőleges egyenes és a korábban megrajzolt, az állapotváltozás irányát jelző egyenes metszéspontjánál lesz a távozó levegő állapota. A távozó levegő állapotát jellemző paraméterek:

- tki=21 oC

- iki=50 kJ/kg

- φki=72 %

- tnedv=17,5 oC

- tharm=16 oC

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

i (kJ/kg)

x (kg/kg)

φ=100%

φ=45%

1

2

0,0072 kg/kg

0,004 kg/kg

0 oC

2750 kJ/kg

φ=75%

0

+14 oC

+13 oC

+11 oC

A vízgőz entalpiája kb. 2750 kJ/kg, amit pl. az i-s diagramból lehet megállapítani.

A keretléptéken ezt az értéket megkeresve és összekötve a 0 oC-t jelölő ponttal megkapjuk azt az egyenest, mely az állapotváltozást jelölő egyenessel párhuzamos (kissé meredekebb az állandó hőmérsékletet jelölő egyeneseknél).

A kezdőponton át meghúzva a párhuzamost a kitűzött 75 % relatív nedvességtartalomnál találjuk az állapotváltozás végpontját.

A nedves hőmérséklet értéke 11,5 oC.

A szükséges gőzmennyiség kiszámításához először a száraz levegő tömegáramát kell meghatároznunk. Mivel ezúttal a nedves levegő tömegárama az ismert a következő egyenletet írhatjuk fel: mnl=mszl⋅1+x, ahonnanmszl=mnl1+x=0,941+0,004=0,936kgkg.

Mivel a kezdeti 0,004 kg/kg nedvességtartalom 0,0072 kg/kg-ra növekszik, a szükséges gőzmennyiség: mg=mszl⋅Δx=0,936⋅0,0032≈0,003kgs, azaz kb. 0,18 kg percenként.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

Mivel a nedves levegővel csak felületi hűtést ill. fűtést (x=áll. mellett), valamint gyakorlatilag telített állapotig történő adiabatikusnak tekinthető (i=áll.) nedvesítést tudunk végrehajtani, ezért az i-x diagramban csak függőlegesen felfelé vagy lefelé, valamint i=áll. mentén lefelé a telített állapotig tudunk mozogni.

Ennek megfelelően a kiinduló állapotból (1. pont) először felületi fűtést kell alkalmaznunk egészen addig a hőmérsékletig (2. pont), ahonnan i=áll. mentén egy olyan pontba juthatunk a telítési görbén (3. pont), ahonnan egy újabb felületi fűtéssel a kívánt légállapotot elérhetjük (4. pont).

i (kJ/kg)

x (kg/kg)

φ=100%

+20 oC

φ=80%

1

φ=60%

3

2

4

-5 oC

0 kJ/kg

33 kJ/kg

+28 oC

+12 oC

41 kJ/kg

0,002 kg/kg

0,0085 kg/kg

250 Pa

A levegőt két lépésben kell melegítenünk. Az összes entalpiaváltozás:

q=qef+quf=33−0+41−33=41kJkg

A nedvességtartalom változása:

Δx=x4−x1=0,0085−0,002=0,0065kgkg

A száraz levegő tömegáramának meghatározásához leolvassuk a parciális gőznyomást, ami ezúttal kb. 250 Pa.

mszl=pszl⋅VR⋅T=99750⋅500001+0,002⋅3600287⋅(−5+273)=18kgs

A fűtéshez szükséges teljes hőmennyiség időegységre vonatkoztatva, figyelemmel arra, hogy az előfűtés során kevesebb az utófűtés során több nedvesség van a levegőben:

Q=mszl⋅1+x1⋅qef+mszl⋅1+x2⋅quf=18⋅1+0,002⋅33+18⋅1+0,0085⋅8=740,4kJs

A szükséges, beporlasztandó vízmennyiség:

mvíz=mszl⋅Δx=18⋅0,0065=0,117kgs azaz kb. 421 liter óránként.

Vissza a feladathoz …

☺☺☺☺☺☺

i (kJ/kg)

x (kg/kg)

φ=100%

φ=80%

1

φ=60%

3

2

4

41 kJ/kg

93 kJ/kg

0,0085 kg/kg

0,0245 kg/kg

3900 Pa

+32 oC

+20 oC

87,5 kJ/kg

33 kJ/kg

Az ábráról látszik, hogy ezúttal előbb hűtést kell alkalmaznunk, majd pedig fűtenünk kell a közeget. Nedvesítést nem szükséges, ellenben vízelvezetésről kell gondoskodnunk.

A hűtés hőszükséglete: qh=93−87,5=5,5kJkg

A fűtés hőszükséglete megegyezik az előző feladatban kapott értékkel: qf=41−33=8kJkg

A száraz levegő tömegárama: mszl=pszl⋅VR⋅T=96100⋅500001+0,0245⋅3600287⋅(32+273)=14,9kgs

A hűtési hőszükséglet időegységre vonatkoztatva:

Qh=mszl⋅1+x1⋅qh=14,9⋅1+0,0245⋅5,5=84kJs

A fűtési hőszükséglet időegységre vonatkoztatva:

Qf=mszl⋅1+x2⋅qf=14,9⋅1+0,0085⋅8=120,2kJs

A kiváló nedvesség:

mvíz=mszl⋅Δx=14,9⋅0,0245−0,0085=0,238kgs azaz kb. 858 liter víz elvezetéséről kell gondoskodni.

Vissza a feladathoz …

# DIAGRAMOK

A vízgőz i-s diagramja

A nedves levegő i-x diagramja