2010. 12. 15.	Hő- és áramlástan II. (NGB_AG004_2)	vizsga feladatsor

| Név: | Neptun azonosító:. |
| --- | --- |

1. feladat:

Mekkora lesz a nyomás, ha egy 7 m3-es, merev falú tartályban 14 °C hőmérsékletű,

6,4 bar túlnyomású levegő van, és a tartályban a levegő a napsugárzás hatására 21 °C–ra melegszik fel?

Mennyivel nő a tartályban lévő levegő belső energiája?

Mennyi hőt vesz fel a tartályban lévő levegő?

(R=287 J/kgK, cv=717,5 W/mK,cp=1004,5 W/mK)

2. feladat:

Két, egyenként 1,6 m3 térfogatú, zárt tartályt csővezeték köt össze, melyet egy szelep zár el. Az egyikben ammónia gáz van, RNH3=489 J/kgK, a másik „üres”, azaz légköri nyomású levegő van benne, Rlev=287 J/kgK. Az ammónia tartályban a túlnyomás értéke pt=1,5 bar, a hőmérséklet mindenhol 27 °C.

- Mekkora lesz a tartályokban az elegy látszólagos gázállandója, ha a két tartályt összenyitjuk?

- Határozza meg a keverék összetevőinek tömeg- és térfogatarányát!

3. feladat:

Levegőt akarunk lehűteni egy felületi hőcserélőben 29 oC-ról 18 oC-ra. A levegő a belépésnél 80% relatív nedvességtartalmú és térfogatárama 4600 m3/h.

Kell-e számolni nedvességkiválással? Ha igen, akkor óránként mennyi nedvesség elvezetéséről kell gondoskodni?

4. feladat:

Adja meg a hőáramot a cső egy méteres szakaszán, valamint az acélcső falán történő hőfokesést, amennyiben ismert egy acélcső külső-, ill. belső átmérője 36 mm, ill. 26 mm. Az acélcső belső felületének hőmérséklete -15 °C, a szigetelés külső felületé pedig +30 °C. Az acél és a szigetelő anyag hővezetési tényezője W/mK mértékegységben rendre: 45,4; 0,038. A vezetéket 60 mm vastag üvegvatta szigeteléssel kell ellátni.

Elméleti kérdések:

- Adja meg a termodinamikai rendszer fogalmát!

- Mit mond ki a termodinamika 1. 2. és harmadik főtétele?

- Adja meg az entrópia fogalmát!

- Adja meg az entalpia fogalmát!

- Mi az izochor, izobar és a politrop állapotváltozás?

- Írja le a Diesel körfolyamatot p–v és T–S koordináta-rendszerben is!

- Vázolja fel a vízgőz fázisváltozási p–v diagramját, és jelölje be a kritikus pontot és a túlhevített gőz tartományt!

- Milyen részfolyamatokból áll egy hőátvitel?

Fejtse ki részletesebben az egyes részfolyamatok lényegét!

- Adja meg a hősugárzás Stefan-Bolzmann törvényét!

- Milyen típusú hőcserélők vannak?