2010. 12. 09.	Hő- és áramlástan II. (NGB_AG004_2)	I. pót-ZH

| Név: | Neptun azonosító:. |
| --- | --- |

1. feladat:

Környezeti állapotú levegőt (p0=1 bar, t=20°C, R=287 J/kgK) izotermikusan komprimálunk, mialatt 175 kJ/kg fajlagos hőt vonunk el belőle. Ezt követően állandó nyomáson kétszeresére növeljük hőmérsékletét, majd adiabatikusan expandáltatjuk a kiinduló állapotába.

- Vázolja a körfolyamatot p–V illetve T–s diagramon!

- Számítsa ki a körfolyamat termikus hatásfokát!

2. feladat:

Két egyenként 1,6 m3 térfogatú, zárt tartályt csővezeték köt össze, melyet egy szelep zár el. Az egyikben ammónia gáz van, RNH3=489 J/kgK, a másik „üres”, azaz légköri nyomású levegő van benne, Rlev=287 J/kgK. Az ammónia tartályban a túlnyomás értéke pt=1,5 bar, a hőmérséklet mindenhol 27 °C.

- Mekkora lesz a tartályokban az elegy látszólagos gázállandója, ha a két tartályt összenyitjuk?

- Határozza meg a keverék összetevőinek tömeg- és térfogatarányát!

3. feladat:

Egy adiabatikus expanzió kezdő nyomása 9,3 bar, a bekövetkező hőmérsékletcsökkenés 239 °C. Határozzuk meg

- az időegység alatt nyerhető munkát, ha tudjuk, hogy percenként 0,32 kg nitrogén gáz expanziójáról van szó,

- a nitrogén gáz kezdeti hőmérsékletét és végnyomását, ha tudjuk hogy a nitrogén hőmérséklete az expanzió után 116 °C

Elméleti kérdések:

- Milyen közös tulajdonságuk van az összenyomhatatlan kontinuumoknak. Soroljon fel legalább három összenyomhatatlan anyagot.

- Mi a kritikus pont?

- Mi az izoterma?

- Adjon meg legalább kettő intenzív és legalább kettő extenzív állapotjelzőt!

- Mi az állapotegyenlet? Írjon fel egy állapotegyenletet!

- Mi az adiabatikus és a politropikus állapotváltozás?

- Mit mond ki Dalton törvénye egy gázkeverék alkotóinak parciális nyomásairól?

- Mi a belső energia?

- Rajzolja fel az Otto körfolyamatot a p–v koordinátarendszerben!

- Adja meg az entrópia legalább egy definícióját!