2011. 01. 03.	Hő- és áramlástan II. (NGB_AG004_2)	vizsga feladatsor

| Név: | Neptun azonosító:. |
| --- | --- |

1. feladat:

Egy Carnot-körfolyamatot megvalósító elvi gép percenként 14 kg levegőt szív be, mely

550 °C-on vesz fel hőt. A gép 350 W hasznos teljesítményt szolgáltat. A levegő entrópiája

4 (J/kgK)-el nő a hőbevezetés során. Vázolja fel a körfolyamatot T–s diagramban!

Határozza meg

- a munkaközeg 1 kg-jára vonatkoztatott másodpercenként elvont hőt,

- a hőelvonás hőmérsékletét,

–	a termodinamikai hatásfokot!

2. feladat:

Egy közel állandó nyomáson (2 bar) üzemelő léghevítőbe másodpercenként 15 m3 14 °C hőmérsékletű levegő lép be. A távozó levegő térfogatárama 31 m3/sec.

(R=287 J/kgK, cp=1004,5 J/kgK, cv=717,5 J/kgK)

Határozzuk meg

–	a levegővel közölt hőmennyiséget,

–	a tágulási munkát,

–	a belsőenergia változást!

3. feladat:

Mennyi szén elégetése szükséges óránként abban a 95 % hatásfokú kazánban, melyben óránként 93 tonna 380 °C hőmérsékletű túlhevített vízgőzt állítanak elő 68 °C hőmérsékletű vízből, 70 bar nyomáson? A szén alsó fűtőértéke 27000 kJ/kg.

4. feladat:

Panelépület külső falának rétegrendje a következő:

Vasbeton lemez – 7 cm,

Hőszigetelő réteg – 8 cm,

Vasbeton tartófal – 15 cm.

A vasbeton hővezetési tényezője λvb=1,55 W/mK, a hőszigetelő anyagé:λsz1=0,06 W/mK.

Utólagos hőszigeteléssel biztosítják az előírt Umeg=0,45 W/m2K értéket. Határozza meg annak a külső hőszigetelő rétegnek a vastagságát, amelynek hővezetési tényezője λsz2=0,07 W/mK! Számítás során vegye figyelembe a külső és a belső falfelületek mentén a hőátadást is (αk=24 W/m2K,αb=8 W/m2K)!

Számítsa ki a rétegek felületi hőmérsékleteit, vázolja a hőmérséklet-eloszlást a fal keresztmetszetében, ha a külső hőmérséklet -15°C, a belső pedig 20 °C!

Elméleti kérdések:

- Mit jelent a reverzibilis és az irreverzibilis termodinamikai folyamat?

- Mit nevezünk másodfajú perpetuum-mobilének?

- Írjon fel legalább két állapotegyenletet!

- Mik a termodinamikai rendszer az állapotjelzői és mi a különbség az extenzív és az intenzív állapotjelzők között?

- Mi a harmatpont?

- Adja meg a Diesel körfolyamat p–v és T–S diagramját és jellemezze az egyes részfolyamatokat?

- Vázolja fel a vízgőz fázisváltozási p–v diagramját és jelölje be a kritikus pontot és a telítetlen gőz tartományt!

- Írja le a hővezetésnél és a hőátadásnál a hőáram-sűrűséget megadó törvényszerűségeket! Fejtse ki részletesebben az egyes részfolyamatok lényegét!

- Adja meg a hősugárzás Stefan-Bolzmann törvényét

- Adja meg az entalpia definícióját. Részletezze a hőtartalom és a térfogati munka szerepét a definícióban.